REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA

ŽUPANIJA

prostorNi  PLAN  UREĐENJA

OPĆINE  PRIMORSKI DOLAC

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Split, lipanj 2006.

| Županija: Splitsko-dalmatinska |  |
| --- | --- |
| Naziv prostornog plana: Prostorni plana uređenja općine Primorski Dolac |  |
| Naziv priloga: Knjiga 1 - Tekstualni dio Plana |  |
| Program mjera za unapređenje stanja u prostoru: Sl.glasnik općine Primorski Dolac br. 3/97 | Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: Sl.glasnik općine Primorski Dolac br. 7/06 |
| Javna rasprava: 18.01.2006.g. | Javni uvid održan u: Primorskom Dolcu od 02.01.-01.02.2006. |
| Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: | Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Božo Vidić |
| Suglasnost na Plan prema članku 24. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) Klasa; 350-02/06-01/0037 od 27.04.2006.godine |  |
| Pravno tijelo koje je izradilo Plan: Županijski zavod za prostorno uređenje |  |
| Pečat pravnog tijela koje je izradilo Plan | Odgovorna osoba: Niko Mrčić dipl. inž. arh. |
| Koordinator izrade plana: Petar Matković, dipl.inž. arh. |  |
| Stručni tim u izradi Plana: Petar Matković dipl. inž. arh. Zoran Danilov dipl. inž. arh. Srđana Matošić dipl. inž. arh. Suzana Mihaljević dipl. inž. građ. | Niko Mrčić dipl. inž. arh. Nora Nikšić dipl. inž. arh. Duško Veža dipl. oecc. |
| Istovjetnost ovog Plana s izvornikom ovjerava: Niko Mrčić dipl.inž.arh. | Predsjednik općinskog vijeća: Ivan Stojak |

SADRŽAJ:

I.   POLAZIŠTA	4

1.1.	OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU	4

1.1.1.	Klimatska obilježja	6

1.1.2.	Reljef	7

1.1.3.	Zemljište- struktura poljoprivrednog i šumskog zemljišta	7

1.1.4.	Geološka i  pedološka osnova	8

1.1.5.	Hidrogeološke karakteristike	9

1.1.6.	Seizmičke prilike	9

1.1.7.	Biljni pokrov	9

1.1.8.	Mineralne sirovine	10

1.1.9.	Demografija	10

1.1.10.	Gospodarstvo	21

1.1.11.	Društvene djelatnosti	24

1.1.12.	Prirodna i kulturna baština	25

1.1.13.	Sustav infrastrukture	26

1.1.14.	Zaštita okoliša	31

1.2.	PLANSKI POKAZATELJI  I OBAVEZE IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA  ŠIREG PODRUČJA I OCJENA POSTOJEĆIH PROSTORNIH PLANOVA	32

1.3.	OCJENA STANJA, MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA RAZVOJA U ODNOSU NA DEMOGRAFSKE, GOSPODARSKE I PROSTORNE POKAZATELJA S OBRAZLOŽENJEM PRISTUPANJA IZRADI PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SA SMANJENIM SADRŽAJEM	34

2.	CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OPĆINE I UREĐENJA NASELJA	40

3. 	PLAN PROSTORNOG UREĐENJA	45

3.1.	ORGANIZACIJA PROSTORA, OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA	45

3.1.1.	Utvrđivanje građevinskih područja	47

3.1.2.	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina	50

3.2.	PRIKAZ GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	52

3.3.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA	57

3.4.	RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA	67

3.5. 	SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ I ZBRINJAVANJE OTPADA	75

II.  ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA	81

0.  OPĆE ODREDBE	81

1.           OSIGURANJE PROSTORA ZA GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA	82

DRŽAVU I ŽUPANIJU	82

2.           GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I IZDVOJENA GRAĐEVINSKA	83

PODRUČJA  -  UVJETI GRADNJE	83

2.1.  Građevinska područja naselja	83

2.2  Izdvojena građevinska područja	93

3.	PODRUČJA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – UVJETI GRADNJE	94

4.	UVJETI UTVRĐIVANJA  KORIDORA  ILI  TRASA  I  POVRŠINA PROMETNIH	101

I  DRUGIH   INFRASTRUKTURNIH  SUSTAVA	101

5.	MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I	110

KULTURNO-POVIJESNIH   CJELINA	110

6.	MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ I	113

ZBRINJAVANJE OTPADA	113

7.	OBVEZA IZRADE DETALJNIJIH PROSTORNIH PLANOVA	115

8.	SMJERNICE I MJERILA ZA NEOPHODNU REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINA	116

U SKLADU  S   ČLANKOM 44. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU	116

Prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem u grafičkom dijelu sadrži kartografske prikaze:

1.   KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA –  u mjerilu 1:25000

(izvod iz prostornog plana županije)

2.   INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – u mjerilu 1:25000

( izvod iz prostornog plana županije)

3.  UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA – u mjerilu

1:25000  (izvod iz prostornog plana županije)

4.  GRAĐEVINSKA PODRUČJA naselja i izdvojena građevinska područja s granicom

obuhvata izrade   detaljnijih planova u mjerilu 1:5000.«

# I.   POLAZIŠTA

## 1.1.	OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

Područje općine Primorski Dolac pripada zagorskom dijelu Splitsko-dalmatinske županije. Jedino administrativno naselje je ustvari i općinsko središte koje  se razvilo uz  županijsku cestu  ŽC 6111  Primorski Dolac – Ž 6091.

Općina Primorski Dolac ima površinu od  31,28 km² što čini 0,69 ukupne površine Županije. Prema popisu iz 2001.g. na području općine živi 839 stanovnika što čini gustoću naseljenosti od 27 st/km². Od prijašnjeg popisa stanovništva iz 1991.g. zabilježen je pad broja stanovnika uzrokovan migracijskim procesima stanovništva.

Postojeće stanje sustava naselja na području općine Primorski Dolac određeno je dosadašnjim razvojem i procesima okupljanja stanovništva na više manjih zaselaka okupljenih uz prostor polja - dolca. Najvažniji čimbenik u razvoju naselja je do kraja II svjetskog rata bila poljoprivreda te je naseljavanje slijedilo logiku plodnih polja. Tako je naslijeđen sustav kojeg karakteriziraju mala i  raspršena naselja.

Prostor općine Primorski Dolac pripada rubnom i graničnom području Splitsko-dalmatinske županije na njenim zapadnim granicama. Zračna udaljenost rubnih točaka općine Primorski Dolac iznosi u smjeru istok-zapad cca 8,5 km, a u smjeru sjever-jug cca 5,0 km.

Pregled povijesno-prostornog razvoja

U VII. stoljeću na prostoru Dalmacije propada vlast Istočnog Rimskog Carstva, te dolazi do avarsko-slavenskih upada koji rezultiraju padom glavnog grada Salone. Na prostoru Zagore, posebno oko plodnih polja dolazi do naseljavanja novog stanovništva i asimilacije sa starosjediocima. U razdoblju rane hrvatske države, od IX. do XI. stoljeća prostor Zagore pripadao je Kliškoj županiji, da bi u XI. stoljeću postao zasebna cjelina s vlastitim županom i sjedištem u gradu Bogočinu iznad Unešića. Crkvenopravno prostor Zagore bio je pod jurisdikcijom splitskog nadbiskupa, a nositelji misionarskog rada bili su benediktinci. Za vrijeme hrvatskih kraljeva prostor Zagore živi u relativnom miru.

Kralj Zvonimir (1075.-1089.) daruje nadbiskupiji mnoge posjede, tako i posjede u Zagori. U navedenim mjestima bilo je dopušteno ispaša stoke koja je pripadala podložnicima nadbiskupije. Zagora je bila postojbina plemićkog roda Svačića pa je stala na stranu posljednjeg hrvatskog kralja Petra Svačića (poginuo 1097. godine). Vlast preuzima mađarski kralj Koloman, koji sklapa sporazum sa 12 hrvatskih plemena. Hrvatska je zadržala samoupravu na čelu s banom, koja u Zagori barem u početku nije donijela velikih promjena.

Stanovnike Zagore činili su potomci Hrvata. Rodovski ustroj bio je čvrst, a Zagoru je pretežno naseljavao rod Svačića, od kojeg je potekao i knez Domald, plemići Nelipići i brojno sitno plemstvo. Osim srednjeg plemstva postojalo je i niže plemstvo, bolje rečeno slobodni seljaci, koji su živjeli od rada na svojoj baštini. Samo su rijetki plemići bili u posjedu skupocjene opreme za ratovanje.

Godine 1241. započela je mongolska provala prema jugu. Mongoli su se sa svojom vojskom smjestili na području Zagore koja je obilovala dobrim pašnjacima. Po povlačenju Mongola na prostorima Zagore ostala je pustoš.

Gradovi Trogir i Šibenik težili su proširiti svoja gradska područja, kako radi polja na kojima bi uzgajali žitarice, tako i radi ispaše mnogobrojne stoke koja se uzgajala za trgovinu sa prekomorskim krajevima. Prostor zagorskih sela bio je idealan za njihove potrebe, te gradovi već u XIII. stoljeću ulaze u posjed pojedinih područja Zagore. Prostor Zagore trpio je posljedice sukoba između obalnih gradova i hrvatskih velikaša, kao i sukobe između Trogirana i Šibenčana. Nakon sloma Šubića gradovi prihvaćaju mletačku vlast, koja je uredila i utvrdila granice, koje su išle i prostorom Zagore. Sredinom XIV. stoljeća pojavila se kuga, koja nije zaobišla ni Zagoru.

Kralj Ludovik u svom dugom pothvatu protiv Mlečana uspio je učvrstiti vlast na cijeloj hrvatskoj obali,. Tako se ponovno čitavo područje Zagore našlo u jednoj državi.

Posjedi Zagore često su mijenjali gospodare ili bili predmetom darovnica za razne zasluge. Kralj Ladislav prodaje 1409. godine posjede primorskih gradova Veneciji, koja učvršćuje granice koje su išle kroz Zagoru i dijelile šibenska, trogirska i splitska sela od onih sela koja su pripadala hrvatskom dijelu teritorija. Istovremeno dolazi do prodora vlaha i pljačkanja zagorskih sela, a sredinom XV. stoljeća i do prvih prodora Turaka na prostor Zagore.

Prvi turski naleti u prostor Zagore dogodili su se u prvoj polovici XV. stoljeća. Tursko ratovanje na konjima nije poštivalo granice, tako da su se odredi zalijetali kroz teritorij hrvatsko-ugarske države do područja pod mletačkom vlasti, pljačkajući, uništavajući usjeve i kulture, te ubijajući stanovništvo i odvodeći ga u ropstvo. Na prostor Zagore prodirali su uglavnom iz smjera Drniša, Sinja i Trilja. Stanovništvo se počinje iseljavati u smjeru utvrđenih primorskih gradova, te se organizirati za obranu, gdje se Zagorci priključuju uskocima. Godine 1468. dolazi do novih turskih provala, a novi mletačko-turski rat bio je uzrokom gotovo potpunog uništenja zagorskih sela. Nakon što su Turci 1498. godine gotovo preplavili Zagoru, većina je stanovništva izbjegla u primorska naselja i na otoke. Mlečani su pokušali zaštititi zagorsko stanovništvo, tako da se oko 1500. godine gradi utvrda Znojilo kod Prgometa. Zbog nepovoljnog položaja utvrda se kasnije pokazala kao promašaj, tako da su je Mlečani dali srušiti, kako ne bi dospjela u ruke neprijatelja. Po čitavoj Zagori određene su straže koje su motrile na kretanje Turaka i obavještavale stanovništvo, odatle česti toponimi Stražbenica za nazive vrhova brda u Zagori.

Padom Klisa 1537. godine u turske ruke i Zagora u potpunosti potpada pod Turke, i to za  razdoblje od skoro 150 godina.

U ratu koji se vodio od 1537.-1540. mletačka vlast u zagorskim selima bila je gotovo posve onemogućena. Kao posljedica nastalog razgraničenja primorski su gradovi ostali bez davanja koja su do tada imali od zagorskih posjeda. Narednim Ciparskim ratom 1570.-1573. godine Turci su još više ojačali svoj položaj, tako da su Mlečani bili prisiljeni zajedno sa uskocima poduzimati zajedničke akcije protiv Turaka.

U razdoblju od 1603. do 1624. godine traje iseljavanje iz Zagore kao posljedica svih zlostavljanja od strane Turaka i neprestanih upada uskoka. Tijekom Kandijskog rata 1645.-1669. dolazi do značajnih migracija stanovništva.

Nakon katastrofalnog poraza Turaka pod Bečom 1683. godine dolazi do općeg pokreta za oslobođenjem od Turaka, koji se na lokalnoj razini odrazio uspjehom Zagorana i Petropoljaca u oslobađanju Drniša, što će uskoro dovesti i do oslobođenja čitave Zagore od Turaka.

Opustjela Zagora naseljavana je u nekoliko navrata, a sačuvani su dokumenti o doseljavanju 1600 ljudi sa svojom stokom u prostore trogirske zagore 1685. godine pod vodstvom cetinskog poglavara Ilije Perajice. Drugi val doseljenika bio je brojniji, oko 5000 ljudi doseljava se sa područja Kupresa, Livna i Glamoča na prostor opustjele Zagore, između ostalog i na prostor Lećevice i Prgometa.

Rat s Turcima trajao je do 1699., a već tijekom rata Venecija je započela podjelu zemlje doseljenicima, koja je, kako se vidi iz sačuvanih dokumenata, ovisila i o ratnim zaslugama.

Godine 1711. napravljen je detaljan katastik s imanjima vlasnika i osobinama zemljišta.

Karakteristika zagorskih sela u XVIII. stoljeću je da se ljubomorno čuvala zajednička imovina. Vladalo je razmjerno siromaštvo, koje je očito i u standardu stanovanja, kuće su redovito prizemnice građene u suho, sa podom od nabijene zemlje i pokrovom od slame, a njihovi su ih stanovnici nerijetko dijelili sa vlastitom stokom. Samo rijetki, glavari sela i župnici,  imali su kuće zidane mortom, nazivane u narodu «kule».

Kao posebno teške zabilježene su godine 1709. i 1782., kada je uslijed mraza izostao urod, pa je zavladala glad. Zagoru nije mimoišla ni kuga, koja je harala u dva navrata, 1764. i 1782. godine. Mletačka je vojska nastojala suzbiti epidemiju kuge kako ne bi izostali prihodi od trgovačkih karavana iz Bosne koje su se kretale prostorom Zagore.

Područje Zagore opsluživala su dva samostana, u Sinju i Visovcu. Po oslobođenju od Turaka, kada se broj stanovnika znatno uvećao doseljenicima iz Bosne, područje Zagore izdvojeno je iz Franjevačke provincije Bosne Srebrne i osnovana je nova provincija Presvetog Otkupitelja. Prostor Zagore pohodili su i biskupi Trogira, Šibenika i Splita.

Godine 1797. raspala se Mletačka republika, pa prostor Zagore i obalnih gradova dolazi pod austro-ugarsku vlast. Narod je prihvatio carsku vlast nadajući se sjedinjenjem Dalmacije s Hrvatskom, što se nije ostvarilo. U samoj Zagori prilike se nisu bitnije izmijenile, primjećivalo se sve veće zaostajanje za primorskim selima. Godine 1806. uspostavljena je francuska vlast. Promjena vlasti se na prostoru Zagore prvo osjetila kroz novačenje u vojsku -    koje se uglavnom bojkotiralo. Francuzi su započeli gradnju cesta Šibenik -Trogir i Split – Sinj, u kojem su Zagorani nevoljko sudjelovali. U otporu francuskoj vlasti odred uglavnom sastavljen od Zagorana sa trogirskog područja naumio je osloboditi Trogir, no akcija se nije ostvarila. Zagorani su u više navrata organizirali otpor protiv Francuza. Francuska vlast propala je 1813. godine.

Devetnaesto stoljeće u Zagori su obilježile gladne godine i bolesti. U nekoliko navrata Zagorom je harala kolera koja se prvo pojavila u Trogiru. Zbog trajne oskudice i pothranjenosti i neke druge bolesti imale su tragične posljedice, kao tuberkuloza (ili «španjola» nakon Prvog svjetskog rata). Zbog klimatskih nepogoda, oštre zime i dugotrajne suše propadali su usjevi pa je u više navrata nastupila velika oskudica koja je dovodila i do umiranja od neishranjenosti (tek početkom XX. stoljeća počele su zagorske općine organizirano nabavljati hranu koja je po povoljnim cijenama prodavana seljanima čime je ograničeno zelenašenje koje je bilo uzelo maha i upropastilo čitava sela). Austrija je slabo ulagala u područje Zagore. Postojeće ceste uglavnom su se samo održavale. Znatno veću promjenu u životu Zagorana donijela je izgradnja željeznice 1877. godine. Porast broja stanovnika, sveopća oskudica i gotovo nikakvo ulaganje države na području Zagore pokrenulo je iseljavanje u gradove, naročito Split, pa čak i na otoke. Prvi svjetski rat događao se daleko i nije se izravno osjetio na prostoru Zagore, iako je bilo dosta dobrovoljaca koji su u ratu sudjelovali.

Propašću Austro-Ugarske nakon Prvog svjetskog rata prostor Zagore postao je dio Kraljevine SHS, kasnije Kraljevine Jugoslavije. Nakon 2. svjetskog rata u SFR Jugoslaviji nastavio se trend iseljavanja zagorskog stanovništva i područje Zagore dijeli sudbinu ostalih ruralnih regija koje zbog smanjenja broja stanovnika sve više zaostaju. Nakon uspostave Republike Hrvatske novim teritorijalnim ustrojstvom zagorsko područje ulazi u sastav Splitsko – dalmatinske županije.

Prostorno razvojne i resursne značajke

### 1.1.1.	Klimatska obilježja

Klima je jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na morfologiju tla, vodene tokove, genezu i plodnost tla, a time i na rasprostranjenost biljnog pokrivača. Ovo područje obilježava mediteranska klima, sa razdobljem ljetne suše, nepovoljnog rasporeda oborina tijekom godine  te izrazitog utjecaja vjetra (naročito bura).

Za opis klime uzeti su podaci meteoroloških stanica Kaštela i Sinj. Glavno obilježje klime nekog područja predstavljaju temperatura i oborine. Najtopliji mjesec u godini je srpanj sa srednjom temperaturom zraka od (24,2 +21,3) /2=  22,8°C.  dok je najhladniji siječanj sa srednjom temperaturom zraka od (7,7 + 4,3 )/2 = 6,0°C.  Apsolutna maksimalna temperatura zraka u srpnju 39,2.°C, dok je minimalna zabilježena u veljači od - 24°C. Apsolutno kolebanje ekstremnih apsolutnih temperatura zraka iznosi 63,2 °C.

Najveća količina oborina pada u posljednja četiri mjeseca u godini, a najviše u prosincu. Ukupan broj oborinskih dana iznosi 123, prosječan broj dana sa tučom iznosi godišnje 3.7 dana. Snijeg najčešće pada u veljači (5 dana).

Meteorološke prilike na području općine očituju se u oborinskom režimu, oblačnosti, vjetrovitosti i insolaciji.

Na području Zagore, odnosno i u samoj općini Primorski Dolac, prosječne vrijednosti oborina kreću se oko 1200 godišnje. Jesen je najkišovitija, zatim zima, pa proljeće i ljeto, što znači da je osobitost godišnjeg rasporeda padalina po mjesecima i godišnjim dobima identična priobalju, s razlikom u obimu. Prema Walterovom klica dijagramu Zagora nema suho razdoblje, već umjereno suho, i to u srpnju i kolovozu, dok su ostali mjeseci vlažni.

Zagorsko područje ima vrijednost godišnje oblačnosti preko 5.0. S tim u vezi, broj vedrih dana kreće se oko 90, a oblačnih oko 100 .

U uskoj vezi s oblačnošću je i insolacija. Ona u zagorskom dijelu iznosi godišnje oko 2300 sati, što u dnevnom prosjeku iznosi oko 6 sati.

Dominantni vjetrovi u Zagori su sjeverni vjetrovi koji u godišnjoj raspodjeli zauzimaju oko 29% učestalosti, dok na južne vjetrove otpada oko 20% učestalosti. Maksimalne brzine sjevernih vjetrova prelaze 40 km/h, a južnih 30 km/h.

### 1.1.2.	Reljef

Područje općine Primorski Dolac je vapnenački prostor  na kojem su zastupljeni svi elementi karakteristični za kraški reljef; Vapnenački grebeni i uzvišenja. kraške doline,drage ponikve škrape i jame.

Teritorij Općine naglašeno je vertikalno i horizontalno razveden, te se naizmjenično smjenjuju antiklinale i sinklinale sa više ili manje nepravilnosti.

Struktura reljefa  izražena u postocima, s obzirom na intervale visina terena, koji su podijeljeni na slijedeće skupine: 100-200, 200-400, 400-600 i više od 600 m.

Visinske zone ( u % )

|  | do 100 m | 100-200 m | 200-400 m | 400-600 m | ›600 mmmmmmmmmmmmnmbmmmmmmmmm | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primorski Dolac |  | 25.58 | 60.95 | 13.47 |  | 100 |

### 1.1.3.	Zemljište- struktura poljoprivrednog i šumskog zemljišta

Područje općine Primorski Dolac obuhvaća ukupnu površinu od 3128 ha, što je 0,69 % od teritorija Splitsko-dalmatinske županije.

Osnovno obilježje područja su velike površine pašnjaka (kamenjarski pašnjaci) i šumskog zemljišta. Prostrani pašnjaci (i šume) na izdignutim, brdskim predjelima predstavljaju dobru osnovu za uzgoj (i ispašu) stoke.

Poljoprivrednog zemljišta ima  536,02 ha 17,1% od ukupne površine Općine, a to je pretežno manje obradivo zemljište. To su za poljoprivrednu proizvodnju: oranice, voćnjaci, vinogradi i livade.

Poljoprivredno je zemljište rascjepkano s usitnjenim posjedima uz dominaciju autarkične proizvodnje daleko niže od prirodnih potencijala.

Tradicionalno su se na njima sijale žitarice (preko 50%), podjednako pšenica i kukuruz a manje ječam. Nekad se uzgajao i duhan. Danas se pretežno uzgaja povrće a krumpir je najzastupljeniji od svih povrtnih kultura. Krmno bilje je sve više prisutno i zauzima do trećine oranica, dok dio oranica nije obrađen.

Voćnjaci i vinogradi na pripoljskim (pridolačkim) višim terenima uvijek su zauzimali malo površine. Različite vrste voćaka kao pojedinačna stabla sađena su na čitavom prostoru općine, a najviše je trešanja, šljiva, oraha, bajama, jabuka i manje višanja, krušaka, bresaka i smokava.

Livade zauzimaju male  površine, a uglavnom su to zanemarive površine.U dužem vremenskom razdoblju (od 1965. godine) obradivog je zemljišta sve manje. Ostale kategorije zemljišta se nisu mijenjale po namjeni.

### 1.1.4.	Geološka i  pedološka osnova

Geološka struktura područja u najvećoj je mjeri odredila i pedološki pokrivač. Osnovni supstrat su vapnenci, koji se rastvaraju pod utjecajem atmosferskih voda a rijetki i neznatni su nerastvorivi  ostaci. Tako su vapnenačke površine stjenovite i uglavnom ogoljene s rijetkim  zaostalim humovima. Vapnenačke površine su najzastupljenije i predstavljaju  skeletno-kraška tla s visokim stupnjem erodiranosti ( klase V-VII) kao i najslabiji bonitet u usporedbi sa drugim tlima.

Na području općine Primorski Dolac  najviše  zastupljena je i crvenica (terra rossa) kao tipsko tlo na kraškim područjima - na dnu vrtača.

U Dolačkoj kotlini - kraškom polju  razvijena su i litogeno-karbonatna tla. Uz nešto viši stupanj boniteta, ta tla do sada nisu adekvatno korištena  zbog neujednačenog hidrografskog režima i velike prirodne propusnosti tla.

Što se tla tiče, od brojnih kartografskih jedinica u pedosferi zastupljenošću se izdvaja kamenjar na vapnencu i dolomitu, te koluvij od detritusa stijena. Ovi prostori  su visoke stjenovitosti i kamenitosti, plitki, izloženi eroziji i niske bonitetne vrijednosti ili posve neplodni. To su tereni iznimno visoke propusnosti. Nasuprot ovim tlima su koluvijalna i aluvijalna tla polja koja su i  najbolje poljoprivredne površine. To su pretežno duboka tla, dobrih fizikalnih i kemijskih svojstava. Ova tla su nevelike prirodnog biljne-hranidbene razine, no zahvaljujući znatnom apsorpcijskom kapacitetu,  mogu se popravljati dodavanjem mineralnih hranjiva. Uz ova tla kraških polja u poljoprivredne svrhe koriste se tla zaravni, dolaca i vrtača. Ovo su već atropogenizirana tla, nastala pretežno iz crvenice i smeđeg tla različite dubine. Kada su plitka,   ova tla su obično i visoko stjenovita, te se odlikuju izvanredno visokom propusnošću za vodu. Kada su duboka i srednje duboka ova su tla umjerene ukupne propusnosti. To su tla dobre strukture i visokog apsorpcijskog kapaciteta, što ih čini povoljnim za racionalnu intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.

Udio lako obradivih površina na ovom području je nizak, pa su mala zastupljenost obradivih površina i njihova skromna kvaliteta glavna obilježja ovog prostora. Stoga  tradicionalan odnos prema poljoprivrednom zemljištu podrazumijeva racionalnost korištenja.

Na ovom području nalaze se također manje poljoprivredne površine kraške naravi; ponikve i dolci  pretežno sa tipičnom ili posmeđenom crvenicom, često skeletom.

### 1.1.5.	Hidrogeološke karakteristike

Na hidrološke prilike prostora veći utjecaj vrše hidrološke osobitosti stijena nego hidrometereološke karakteristike. U svezi sa kraškim karakteristikama područja hidrološke prilike su općenito nepovoljne. Stalnih tokova nema. Temeljna odlika  hidrogeologije područja  jest nepostojanost izvora i površinskih tokova  odnosno izrazito prevladavanje  vertikalnog otjecanja vode. Na nepovoljan režim vode u velikoj mjeri utječe i ljetno razdoblje suše, u trajanju 2-3 mjeseca, te u tim mjesecima nastupa ljetni zastoj vegetacije. Na hidrološke prilike prostora veći utjecaj vrše hidrogeološke osobitosti stijena nego hidrometereološke karakteristike.

Vapnenci i dolomiti se odlikuju pukotinskom poroznošću i u pravilu su dobro vodopropusne stijene. U kraškim područjima nema zadržavanja vode na površini, već se ona gotovo u cijelosti gubi u podzemlju. Vodopropusnost crvenice ovisi o količini glinovite komponente, a pijesci su dobro vodopropusni. Geološka i tektonska građa kraškog prostora  onemogućavaju  podzemne akumulacije, propusnost stijena  i tala izaziva kratkotrajno površinsko zadržavanje oborinskih voda.

Najveći dio područja općine Primorski Dolac u hidrogeološkom smislu,  izgrađuju propusne stijene, odnosno, tek manji dio izgrađuju djelomično nepropusne stijene, dok veći dio izgrađuju propusne stijene. Glede petrografskog sastava stijene ovdje su uglavnom prisutni vapnenci i dolomiti. Karakteristično za ovakav teren je to da i nakon intenzivnih i dugotrajnih kiša ne dolazi do formiranja dužih površinskih tokova, već sva oborinska voda koja padne na površinu, ubrzo ponire u podzemlje.

Dubina podzemne vode na području Zagore u kišnom razdoblju  kreće se od oko 70-80 m pa do više stotina metara, ovisno o reljefu, dok je u sušnom razdoblju  nekoliko desetaka metara veća od dubine u kišnom razdoblju.

U slivu Pantana, uslijed hidrogeoloških  odnosa i tektoniku promatranog područja, ( što je od primarnog značenja za kretanje podzemnih voda na području Zagore), najveće brzine i koncentracija podzemnih voda su od šireg područja Primorskog Doca prema izvorištu Pantan.

### 1.1.6.	Seizmičke prilike

Područje Općine je seizmički aktivno, a seizmički rizik je na svim dijelovima područja podjednak.  Za  navedeno područje  nije izvršena detaljna seizmička i seizmotektonska rajonizacija ali se temeljem seizmološke karte za povratne periode od 50, 100, 200, 500 godina, može ustanoviti osnovni stupanj seizmičkog intenziteta od 7° MCS sa mogućim odstupanjima u intervalu od 1° MCS.

Seizmološke karte iz kojih se očitava stupanj seizmičke aktivnosti pojedinog područja krupnog su mjerila 1:1.000.000 i stoga nedovoljno precizne. Stoga je potrebno pristupiti izradi detaljnije karte seizmičkog rizika (prema preporuci Županijskog plana u mjerilu 1:100.000 za područje cijele županije).Do izrade preciznije karte zaštita se mora provoditi sukladno važećim seizmičkim kartama, propisima i normama.

### 1.1.7.	Biljni pokrov

Današnje stanje odlikuju velike degradacije prirodnih predjela a samim tim i vegetacijskog pokrova. Što se tiče biljnog pokrova,  područje općine Primorski Dolac pripada submediteranskom području listopadne vegetacije. Submediteransko područje listopadne vegetacije zauzima čitavo područje općine.

Neracionalno iskorištavanje šuma u dosadašnjem razdoblju uvjetovalo je nastajanje degradacijskih oblika vegetacije koji danas dominira.

Ovisno o stupnju degradacije drveće i grmlje ima različitu visinu koja se prosječno kreće od 1,5 - 2,0 m.

Ostala područja bez šumske vegetacije su tipični kamenjarski pašnjaci karakteristični ne samo za područje općine već općenito Dalmatinske Zagore.

Pod šumskim površinama (zemljište obraslo šumama dobrog sklopa) nalazi se približno 22,44 ha a ostalog šumskog zemljišta ( šikare, šibljaci i neobrasla proizvodna šumska zemljišta) nalazi se približno 1872,58 ha što čini ukupno 1895,02 ha šuma i šumskog zemljišta.

Općenito šume su poprimile izgled manje više rijetko obraslih degradiranih šikara, sa prevladavajućim vrstama crnog jasena, bijelog graba i hrasta medunca.

### 1.1.8.	Mineralne sirovine

Područje je oskudno mineralnim sirovinama. Gotovo jedini prirodni izvor ovog područja predstavljaju mineralne sirovine  građevinskog kamena, uz karakteristični prirodno nalazište bitumenoznog škriljevca. Lokaliteti, kvaliteta sirovinske osnove te eksploatacijske i ukupne rezerve tih mineralnih sirovina  nisu do sada detaljno istraženi,  tako da je potrebno izvršiti daljnja istraživanja u svrhu mogućeg gospodarskog korištenja.

### 1.1.9.	Demografija

##### Osnovni podaci o stanju u prostoru

Stanovništvo je temeljni čimbenik društvenog, gospodarskog i kulturnog života i razvitka svakog društva. Ono je osnovna proizvodna snaga, nezamjenjiv element gospodarskih procesa, jer njegova brojnost, znanje i napori uvjetuju strukturu, organizaciju i ukupnu efikasnost tih procesa. S druge strane, stanovništvo daje krajnji smisao gospodarskim procesima koji određuju njegovu materijalnu osnovu opstanka i razvitka, jer proizvedena dobra služe zadovoljavanju raznovrsnih potreba stanovništva, a potrošnja je krajnji smisao proizvodnje. Zato se razmatranja o gospodarstvenom razvitku ne mogu odvojiti od stanovništva kao njihova bitnog okvira. Formiranje i korištenje radnih resursa društva jedan je od osnovnih problema društvene reprodukcije i razvitka, te planiranje društvenog i gospodarskog razvitka mora kao svoj bitni element uključiti i analizu raspoloživih radnih resursa i način njihove uporabe.

Prema podacima popisa stanovništva 2001. u općini Primorski Dolac, koje se prostire na 31,28 km2 ili 0,69% površine Splitsko-dalmatinske županije, živjelo je 839 stanovnika, odnosno 0,18 % stanovništva Splitsko-dalmatinske županije.

Kretanje stanovništva

Praćenje i izučavanje demografskih procesa je složeno jer demografska kretanja  ne ovise samo o funkcijama koje se obavljaju na području današnjeg Općine, već i o funkcijama i kretanjima širih prostora, te šire regije (Splitsko-dalmatinske županije).

Stanovništvo Općine Primorski Dolac različito se kretalo u pojedinim međupopisnim razdobljima (1857 - 2001), do 1961. godine raste, da bi u svim kasnijim popisnim godinama imalo trend naglog opadanja broja stanovnika. U nastavku dajemo brojčani prikaz broja stanovnika svih naselja Općine Primorski Dolac.

Tablica 1. Površina, broj stanovnika i gustoća naseljenosti

| Općina/naselje | broj stanovnika |  | Površina km2 | gustoća naseljenosti st/km2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991. | 2001. |  | 1991. | 2001. |
| Primorski Dolac | 999 | 839 | 31,28 | 31,94 | 26,82 |

Izvor: Popis stanovništva, domaćinstva i stanova

Tablica 2. Broj kućanstava i stanova

| Općina/naselje | broj domaćinstava |  | broj stanova |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991. | 2001. | 1991. | 2001. |
| Primorski Dolac | 286 | 258 | 410 | 340 |

Izvor: Popis stanovništva, domaćinstva i stanova

Tablica 3. Stanovništvo Primorskog Dolca u okviru Splitsko-dalmatinske županije

| Područje | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. | 1991. | 2001. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Općina Primorski Dolac | 1591 | 1685 | 1546 | 1197 | 999 | 839 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 313.277 | 338.005 | 389.277 | 436.680 | 474.019 | 463.676 |
| Udio općine u % | 0,508 | 0,499 | 0,397 | 0,274 | 0,211 | 0,181 |

Izvor: Popisi stanovništva

Tablica pokazuje u vremenskom nizu od 1953.-2001. najveći broj stanovnika općine Primorski Dolac 1961. godine, drastičan pad broja stanovnika u međupopisnom razdoblju 1971.-1981., ali i konstantno relativno smanjenje udjela stanovnika Općine u odnosu na broj stanovnika Splitsko-dalmatinske županije.

Ukupno stanje i kretanje stanovništva na jednom području rezultanta je razine i tendencije razvoja komponenti prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva (nataliteta, mortaliteta, imigracije, emigracije). Ono je, dakle, agregatni izraz zajedničkog kretanja ovih veličina u prošlosti i sadašnjosti. To iziskuje složeni pristup praćenju i proučavanju demografskog procesa, jer demografski razvoj ne ovisi samo o procesima na njenom području, već i o funkcijama i demografskim kretanjima širih prostora. Izvori priraštaja stanovništva su u prirodnom i mehaničkom kretanju.

Prema demografskim prognozama Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije, u 2015. godini se procjenjuje da će na području Općine Primorski Dolac živjeti 1200 stalnih stanovnika.

| Naselje | Popis 1857. | Popis 1869. | Popis 1880. | Popis 1890. | Popis 1900. | Popis 1910. | Popis 1921. | Popis 1931. | Popis 1948. | Popis 1953. | Popis 1961. | Popis 1971. | Popis 1981. | Popis 1991. | Popis 2001. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primorski Dolac | 371 | - | 455 | 233 | 543 | 695 | 803 | 920 | 744 | 719 | 597 | 431 | 293 | 292 | 277 |
|  | 805 | 825 | 849 | 991 | 1043 | 1213 | 1438 | 1571 | 1516 | 1591 | 1685 | 1548 | 1197 | 999 | 839 |

Tablica:  Stanovništvo Općine Primorski Dolac po popisnim  razdobljima

Izvor: Popisi stanovništva (1857.-2001.)

Dobna i spolna struktura stanovništva

Prirodni priraštaj Općine Primorski Dolac daje u cijelosti sliku nepovoljnog demografskog stanja. Kratkoročna i direktna posljedica je odlazak primarno mlađih dobnih kohorti, što se naknadno odražava kroz smanjenje broja stanovništva prouzročen smanjenjem nataliteta. Slika prikazuje dobnu i spolnu strukturu stanovništva Općine Primorski Dolac.

Slika: Dobna i spolna struktura stanovništva Primorskog Dolca

Izvor: Popis stanovništva 2001.

Slika jasno ukazuje i na karakteristike emigracijskog razvoja Općine Primorski Dolac zbog strmijeg piramidnog oblika, odnosno relativno nerazmjerno manjih mlađih skupina u odnosu na brojnije starije skupine.

Dobno-spolna piramida poremećena je na štetu mladih dobnih skupina. Opća slika dobne skupine naselja je zabrinjavajuća. Uzroci i posljedice su poznati, a iz odnosa skupine mladog stanovništva proističu i radni i vitalni kontingent. U ovoj situaciji je odgovarajuće pomlađivanje prijeko potrebno, ali i vrlo teško. Da bi došlo do šire baze i normalnije strukture, potrebni su zahvati širokih razmjera od čisto gospodarskih, vezanih za mogućnost zapošljavanja i materijalne sigurnosti do zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih i dr.

| Općina | 0–19 |  | 20–59 |  | >60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001. | % | 2001. | % | 2001. | % |
| Primorski Dolac | 187 | 22 | 405 | 48 | 247 | 29 |

Tablica:  Velike dobne skupine 2001.

Izvor: Popis stanovništva

| Naselje | Prosječna starost 2001. | Indeks starenja 2001. | Koeficijent starosti 2001. |
| --- | --- | --- | --- |
| Općina Primorski Dolac | 42,3 | 131,6 | 29,4 |

Tablica:  Koeficijent i indeks starosti

Izvor: Popis stanovništva 2001.

Dobna struktura stanovništva Općine Primorski Dolac je vrlo nepovoljna. Utjecaj dobne strukture stanovništva na budući demografski razvitak proizlazi iz njene uzročno-posljedične veze s komponentama prirodnog kretanja stanovništva, kao i iz povezanosti s migracionim kretanjima te ostalim strukturama stanovništva. Obzirom da je na području Općine Primorski Dolac koeficijent starosti veoma nepovoljan (42,3 u 2001. godini) čime je pređena granična vrijednost od 12, a indeksa starosti 131,6 čime je pređena granična vrijednost od 40, riječ je o izrazito starom stanovništvu na području općine, što implicira negativnu tendenciju demografskog razvoja.

Koeficijent starosti pokazuje udio osoba starih 60 i više godina u ukupnom stanovništvu. Indeks starosti ili indeks starenja je odnos između broja starih 60 i više godina prema broju stanovnika starih 0-20 godina. Njegova kritična vrijednost iznosi 40% ili 0,40. Smatra se kada indeks starenja prijeđe tu vrijednost da je dotično stanovništvo već zašlo u proces starenja.

Migracije

Migracija ili mehaničko kretanje stanovnika tradicionalno je područje demografskih istraživanja i u mirnodopskim prilikama racionalan je odgovor na područne razlike u razini privrednog razvoja koje znači i razlike u mogućnosti zaposlenja, stjecanja većih zarada, boljih uvjeta života i rada. Migracije imaju značajan utjecaj na promjene u dobnoj i spolnoj strukturi stanovništva, na promjene u ekonomskoj strukturi stanovništva i društveno-gospodarski razvoj.

Prema podacima popisa 2001. u Općini Primorski Dolac od ukupnog broja stanovnika njih 687 ili 81,88% je živjelo od rođenja u istom naselju, što pokazuje manju migracijsku komponentu.

| Naselje popisa | Spol | Ukupan broj stanov nika1) | Od rođenja u istom naselju | Doseljeno u naselje stanovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | svega | iz drugog naselja istog grada/općine2) | iz drugog grada/općine iste županije | iz druge županije | iz inozemstva |  |  |  |  | nepoznato |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sve ga | od toga |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BIH | Makedonije | Sloveni je | SRJ |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Primorski Dolac | sv. | 839 | 687 | 152 | - | 109 | 37 | 6 | - | - | - | 3 | - |
|  | m | 407 | 382 | 25 | - | 18 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  | ž | 432 | 305 | 127 | - | 91 | 31 | 5 | - | - | - | 2 | - |

Tablica:  Migracije 2001.

Izvor: Popis stanovništva 2001

Obrazovna struktura

Ekonomske implikacije procesa demografskog starenja dolaze prvenstveno do izražaja preko njegova djelovanja na obujam priliva mladih naraštaja, radnu dob i na stupanj aktivnosti stanovništva. Gospodarski i socijalni čimbenici koji djeluju na veličinu aktivnog stanovništva su brojni i podložni čestim promjenama, a promjene u ekonomskoj strukturi predstavljaju dugoročan proces koji je u čvrstoj vezi s razinom i dinamikom gospodarskog razvitka.

Diversifikacija društvene podjele rada, čija je vanjska manifestacija specijalizacija zanimanja, temelji se na promjeni strukture radne snage prema obrazovanju. Suvremeni proces rada stalno zahtjeva višu razinu obrazovanja zaposlenika tj. višu školsku spremu. Budući da je obrazovanje bitan način specijalizacije za obavljanje kompliciranog rada, ono je ujedno i pretpostavka i posljedica promjena u strukturi stanovništva prema aktivnosti, djelatnosti i zanimanju koje nastaju usporedno sa gospodarskim razvojem, odnosno kvaliteta ljudskih resursa koja se odražava kroz obrazovnu strukturu stanovništva i njezino kretanje osigurava značajne razvojne potencijale, no sve brži tehnički progres zahtijeva sve kvalitetnije formalno obrazovanje i organizaciju i poticanje kontinuiranog obrazovanja uz rad.

Strukturu stanovništva prema školskoj spremi u popisu 2001. godine pokazuje slijedeća tablica:

| Općina | Naselja | Bez škole 2001. | Osnovna škola 2001. | Srednja škola 2001. | VŠS 2001. | VSS 2001. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primorski Dolac | 1 | 111 | 129 | 262 | 4 | 3 |
| % |  | 21,8 | 25,3 | 51,5 | 0,8 | 0,6 |

Tablica. Udio stanovništva po školskoj spremi u 2001. godini

Izvor: Popis stanovništva 2001.

Stanovništvo Općine Primorski Dolac uglavnom je završilo srednju školu, uz mali udio stanovnika sa višom i visokom školom.

Aktivnost i radni kontingent

Poljoprivrednog stanovništva gotovo ima 59, trostruko više od prošlog popisa. Radni kontingent je prema popisu iz 2001. godine iznosio ukupno 496 osoba, odnosno čini 59,12% ukupnog stanovništva, na razini Splitsko-dalmatinske županije je 63,92%.  Iznos stope aktivnosti u 2001. godini od 66,53% radnog kontingenta, koji se s obzirom na stalni pad gospodarskih aktivnosti i zaposlenosti stalno smanjivao, ukazuje da postoje značajne rezerve za povećanje uključenosti radne snage na tržište rada. Naime, u izrazito povoljnim uvjetima stopa aktivnosti doseže vrijednost do 80%.

Stanje stanovništva kao gospodarskog resursa potencijala dano je prema naseljima slijedećom tablicom:

| Naselje | Radni kontigent 2001. | Aktivno stanovništvo 2001. | Zaposleni 1991. | Zaposleni 2001. | Poljoprivrednici 1991. | Poljoprivrednici 2001. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Općina Primorski Dolac | 496 | 330 | 268 | 273 | 17 | 59 |

Tablica: Stanovništvo kao gospodarski potencijal

Izvor: Popisi stanovništva 1991. i 2001.

Iz analize aktivnosti stanovništva vidljivo je da udio aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu u 2001. godini iznosi 39,33 % (žena svega 17,04%). Od  330 aktivnih stanovnika njih 273 (ili 83%) obavlja zanimanje.

| Godina | Pokazatelj | Ukupno | Aktivno |  | Osobe s osobnim prihodom | Uzdržavano | Udio aktivnog u ukupnom stanovništvu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Svega | Obav. zan. |  |  |  |
| 2001. | BROJ | 839 | 330 | 273 | 287 | 222 | 39,33 |
|  | Udio |  | 39,33 | 34,68 | 32,94 | 24,00 |  |

Tablica: Stanovništvo prema aktivnosti

Izvor: Popis stanovništva 2001.

Popisom stanovništva 2001. zaposlena prema pretežitoj aktivnosti je bila 273 osoba. Od toga u djelatnosti poljoprivrede, lova i šumarstva 56, prerađivačke industrije 18, opskrbe električnom energijom, vodom i plinom 8, građevinarstva 10, trgovine na veliko i malo-popravak motornih vozila i motocikla-predmeti za osobnu upotrebu i kućanstvo 22, hoteli i restorani 11, prijevoza-skladištenja-veza 106, poslovanja nekretninama-iznajmljivanjem-poslovnim uslugama 5, javne uprave i obrane-obveznog socijalnog osiguranja 12, obrazovanja 3, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi 2, ostalim društvenim, socijalnim i osobnim uslužnim djelatnostima 7 i nepoznatom djelatnošću 5.

Domaćinstva

Kretanje domaćinstava po naseljima u razdoblju 1991.g. i 2001. g. je dano u Tablici .

| Naselja | Broj domaćinstava |  | Prosječna veličina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991. | 2001. | 1991. | 2001. |
| Primorski Dolac | 286 | 258 | 3,49 | 3,25 |

Tablica: Domaćinstva 1991. i 2001.

Izvor: Popisi stanovništva

Kretanje domaćinstava prati trend kretanja stanovništva sa padom u razdoblju 1991.-2001. g. Prosječne veličine domaćinstva nisu se bitno mijenjale.

Stanovanje

Stanovanje (stalno i povremeno) je osnovna funkcija naselja i u pravilu je to funkcija koja zauzima najveći udio površine. Na području općine stambena funkcija je posebno naglašena, obzirom na atraktivnost područja ali i za ulaganje u nekretnine.

Prema popisu 2001. godine na teritoriju Općine  bilo je 263 stanova za stalno stanovanje, istodobno je  popisano 258 kućanstava.

Usporedbom broja stanova i broja kućanstava proizlazi da ima 5  stana viška u odnosu na broj domaćinstava, a nastanjenost je 0,98 kućanstva po stanu.

Kada se promatra broj nastanjenih stanova, kojih je 257, tada je u odnosu na broj kućanstava evidentno da nedostaje 1 stan odnosno da je u nastanjenim stanovima 1,003 domaćinstva po stanu.

Ukupna površina nastanjenih stanova je 15209 m2, iz čega slijedi da je površina prosječnog stana 59,18 m2.

| Primorski Dolac |  | Ukupno | Stanovi za stalno stanovanje |  |  |  | Stanovi koji se koriste povremeno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ukupno | Nastanjeni | Privremeno nenastanjeni | Napušteni |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Za odmor | Sezonski radovi |
|  | Broj | 340 | 263 | 257 | 4 | 2 | 73 | 4 |
|  | m2 | 20585 | 15574 | 15209 | 235 | 130 | 4751 | 260 |

Tablica: Stanovi prema korištenju i površini

Izvor: Popis stanovništva 2001.

Prosječna veličina kućanstava je visoka -3,25 člana. U odnosu na prošle popise prosječna veličina kućanstava  neznatno pasa sa 3,49 u 1991. na 3,25 u 2001. godini. Struktura prema broju članova pokazuje da je najveći udio kućanstava sa 1 članom, odnosno 24%, sa 2 člana 23%, 5 člana 15%, a četveročlanih 13%. Sa standardom od 1 sobe po članu kućanstva, takvoj bi strukturi trebala korespondirati struktura stanova prema broju soba.

Najveći je udio dvosobnih stanova – 36%, zatim trosobnih - 27%, jednosobnih – 22%, te naposljetku četverosobnih -14% i jednosobnih – 0,7 %.

| Primorski Dolac |  | Ukupno | 1-sobni | 2-sobni | 3-sobni | 4-sobni | 5-sobni | 6- i veći |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj | 257 | 57 | 93 | 70 | 35 | 2 | 0 |
|  | m2 | 15209 | 1708 | 4517 | 5049 | 3585 | 350 | 0 |

Tablica: Nastanjeni stanovi prema broju soba i površini

Izvor: Popis stanovništva 2001.

Prema popisu 2001. bilo je 263 stana za stalno stanovanje, prosječne površine 59,2 m2, sa 3,19  stanovnika po stanu i 18,56 m2 po stanovniku.

Popis 2001. pokazuje da su potrebna značajna ulaganja radi poboljšanje uvjeta življenja i standarda stanovanja, posebno u instalacije vodovoda i kanalizacije, dogradnju i rekonstrukciju stanova neophodno potrebnim kupaonicama i sanitarnim čvorovima.

| Primorski Dolac |  | Ukupni broj nastanjenih stanova i broj osoba | Stanovi koji imaju |  |  | Stanovi s instalacijama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zahod | kupaonicu | kuhinju | struje | vodovoda | kanalizacije |
|  | stanovi | 257 | 198 | 180 | 256 | 257 | 235 | 202 |
|  | osobe | 835 | 710 | 667 | 834 | 835 | 795 | 726 |

Tablica: Stanovi prema opremljenosti

Izvor: Popis stanovništva 2001.

Potrebe za stanovima definirane su:

- brojem postojećih domaćinstava bez stana;

- prognoziranim brojem novih domaćinstava;

- mogućim brojem imigranata;

- novom kvalitetom potražnje (samci, stariji, povremeno stanovanje itd.).

Tendencije razvitka stanovništva

Gledanje na budući razvitak stanovništva treba temeljiti na međuodnosu društveno-ekonomskih i demografskih činitelja razvitka i njihovoj različitoj snazi utjecaja u različitim vremenima. Posebno je važno uočavati uzroke dosadašnjeg razvitka i procesno stanje demografske strukture, jer će upravo strukturna stanja bitno utjecati na kvalitetu i dinamiku promjena u budućem razvoju. Istražene demografske prilike i procjena uvjeta u kojima će se u buduće stanovništvo razvijati, pokazuju da je realno očekivati daljnji pad stope nataliteta. Međutim, tendencije u tom području moguće je mijenjati izmjenom karakteristika gospodarskog razvoja, odnosno aktiviranjem promicane hrvatske pronatalne politike. Utjecaji migracijske komponente koji su, dakle, odredili dosadašnji demografski razvoj ovisiti će u prvom redu o ekonomskim čimbenicima razvoja gravitirajućih područja, kao što su pravci i struktura investiranja, lociranje novih proizvodnih kapaciteta, stopa rasta gospodarstva u cjelini, te principijelnosti i ustrajnosti u provođenju demografske politike.

Neki od elemenata smanjenja imigracijske privlačnosti Splita kao osnovnog gravitacijskog središta područja cijele Županije su:

- iscrpljenost demografskih rezervi emigracijskih područja

- promjena u strategiji privrednog razvoja

- otežani uvjeti zapošljavanja i teškoće privredne i neprivredne infrastrukture.

- razvoj turizma u manjim mjestima obalnog područja

Demografski su procesi dugotrajni te se pri procjeni za buduće razdoblje mogu uzeti u obzir slijedeći uvjeti:

- da fertilitet ostaje na vrlo niskoj razini,

- da mortalitet ostaje na istoj razini i polako se povećava,

- da imigracijski procesi stagniraju i smanjuju se,

- da specifične potrebe za radnom snagom održavaju kontinuitet sezonskih migracija s vrlo malom vjerojatnosti njihova pretvaranja u trajnu imigraciju,

- da je nerealno promatrati emigranata kao značajnu rezervu i oslanjati se na potencijalni pozitivan učinak povratka.

Takvi uvjeti rezultiraju da je osnovna demografska značajka Općine, Županije i Hrvatske usporavanje rasta stanovništva i postupno starenje, odnosno smanjenje udjela mladih, a povećanje udjela starijih osoba. Ova projekcija ukazuje na prirodnu - biološku osnovicu budućeg razvoja stanovništva i na moguće prilike u regiji. Izrazito teška  situacija je na otocima gdje je iznimno niski natalitet povezan s dugotrajnom tradicijom emigracije. Nedostatak u realnijoj procjeni budućeg razvitka stanovništva je u činjenici da se projekcija vrši za razdoblje do 2015. godine što u odnosu na stanje iz popisne 2001. godine predstavlja razmjerno preveliki vremenski razdoblje, a projekcije dugoročnog demografskog razvitka predstavljaju okvir za sveukupni prostorni razvitak i bitno utječu na dimenzioniranje svih sastavnica planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini. Izmjene u demografskim tijekovima, osobito dosadašnjih neusklađenosti, moguće su jedino na dugoročnoj osnovi.

| Naselje | Popis 1991. | Popis 2001. | Indeks promjene (01/91) | Stopa prosj. godišnje promjene | Bez stanovnika za (god) | Prognoza 2015. (I) | Prognoza prosj. god. promj. 2015. | Prognoza 2015. (II) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primorski Dolac | 999 | 839 | 0,84 | -1,74 | 60 | 600 | +2,35 | 1200 |
| 1 | 999 | 839 | 0,84 | -1,74 | 60 | 600 | +2,35 | 1200 |

Tablica: Prognoza stanovništva 2015.

### 1.1.10.	Gospodarstvo

Općina Primorski Dolac svojim geografskim položajem, konfiguracijom terena, prometnom povezanošću /ceste, željeznica,autocesta/i ostalim prirodnim datostima posjeduje gospodarske i društvene mogućnosti za uključivanje  u gospodarske tokove šireg okruženja. Međutim, današnja razina i struktura općinskog gospodarstva ukazuje na veoma skromnu i nerazvijenu osnovu.

Indikatori gospodarskog razvitka

Površina općine:   31,28 km², ili  27 st/km²

Broj stanovnika :   839

Muškarci           :   407

Žene:                :   432

Od ukupnog broja stanovnika na mlađe dobne skupine (do 15 godina) otpada 127 stanovnika ili 15,1%, na done skupine od 15 do 65 godina, koje obuhvaćaju radno aktivno stanovništvo, otpada 531 stanovnika ili 63,3%, a na starije dobne skupine iznad 65 godina 181 stanovnika ili 21,6%.

Broj zaposlenih: 38 (prema DZS iz ožujka 2002. godine).

Broj nezaposlenih: 49 osobe prijavljene na Zavod za zapošljavanje. Od ukupnoga broja nezaposlenih na žene otpada 33 a na muškarce 16 nezaposlenih. Stvarni broj nezaposlenih, koji nisu u evidenciji Zavoda, je znatno veći.

Proračunski prihodi: Proračunski prihodi Općine Primorski Dolac u 2003. godini iznosili su 1.161.227,35 kuna. Ako od ovoga iznosa odbijemo potpore, zaduživanje i višak prihoda iz prethodnih godina, dobit ćemo izvorne proračunske prihode, koji su iznosili 699.898,33 kuna ili 834,20 kuna po stanovniku (Županijski prosjek iznosi 2.200,31 kuna po stanovniku), što ovu općinu u dalmatinskoj zagori svrstava u izrazito nerazvijenu jedinicu lokalne samouprave (indeks 38).

Status općine u državnoj regulativi: Općina Primorski Dolac spada u jedinicu lokalne samouprave na koju se odnose odredbe Zakona o brdsko planinskim područjima što znači da koristi odgovarajuće poreske (ustupanje poreza na dohodak i poreza na dobit u slijedećih pet godina) i druge olakšice. Držimo da je prerano donositi sud o učinkovitosti provedbe navedenoga Zakon. Međutim, smatramo da je njegovim donošenjem stvoren dobar institucionalni okvir čiju provedbu bi trebale pratiti i odgovarajuće provedbene mjere.

Nositelji gospodarskoga razvitka: ekstenzivna poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo. Izgradnjom zone otvorit će se mogućnosti za dislokaciju određenih kapaciteta iz obalnog dijela Županije i njezino prirodno zaleđe. Osim, toga Primorski Dolac je pogodan za lociranje manjih kapaciteta za čuvanje i preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Veće investicije: su u uskoj svezi sa ulaganjem u gospodarsku zonu. Za sada postoje tek planovi pa nije moguće procijeniti visinu potencijalnih ulaganja u infrastrukturne i gospodarske objekte.

Komunalni standard (infrastruktura): prometnice, vodovod, elektronapajanje, telefonija, javna rasvjeta i sl. riješeni su na zadovoljavajući način. Budući da se radi o ruralnoj sredini otpadne vode se zbrinjavaju u septičke jame. Izgradnja zone potaknut će i problem izgradnje kanalizacije odnosno pročistača otpadnih voda.

Poljoprivreda

U razdoblju od drugog svjetskog rata ruralni prostor Splitsko-dalmatinske županije, u prvom redu zbog gospodarskih razloga, napustio ogroman broj mladog, radno aktivnog pučanstva i stalno i profesionalno se naselio na širem području Splita i okolnih gradova. Kroz cijelo to razdoblje i poljodjelstvo Zagorskog dijela nalazi se u stagnaciji i po mnogim obilježjima u nazadovanju. K tome novija ratna događanja, izravno i neizravno, te opće stanje poljoprivrede u novim gospodarskim uvjetima, utjecali su na smanjenje prihoda u poljoprivredi, time se ugrozilo reprodukcijsku sposobnost i opstojnost obiteljskih gospodarstava ovoga područja. Velika opasnost za poljodjelstvo je također demografsko stanje u ruralnom području.

Ovo tipično kraško područje odlikuje se razvijenim reljefom isprepletenim brdima, dolinom - kraškim poljem, zaravnima i goletima. Od manjeg značaja za poljoprivredu, osim mjestimično za sitno stočarstvo su velika područja kamenjara.

Sadašnje stanje strukture poljoprivrednih površina tijesno je vezano uz stanje obiteljskih gospodarstava, koja su korisnici gotovo cjelokupnog obradivog zemljišta (98%). Obiteljska gospodarstva su ne specijaliziranih djelatnosti, sa usitnjenim posjedima na mnogo često dalekih lokacija. U zagorskim područjima starosna struktura gospodarstva je jako nepovoljna. Nadalje infrastruktura je na selima jako loše razvijena, posebno mogućnost pristupa posjedima, zadružne organizacije gotovo pa i ne postoje, kao ni udruge proizvođača kroz koje bi ovi mogli iskazati svoje potrebe. Poseban problem u poljoprivredi je ne postojanje organiziranog otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda (veletržnica).

S druge strane proizvodnja povrća još se često temelji na manjim površinama u blizini kuće, namijenjeno najčešće za naturalnu uporabu, negoli na organiziranim proizvodnim površinama. Od povrća najzastupljenije su kupusnjače, salata, krumpir i luk. Iako klimatski čimbenik odgovara povrtlarskoj proizvodnji, nedostatak vode obično je ograničavajući faktor povećanja proizvodnje.

Ratarska proizvodnja se zasniva isključivo na proizvodnji žitarica (pšenica, kukuruz, ječam) te u manjoj mjeri krmiva, dočim je proizvodnja ostalih ratarskih kultura zanemariva. U zagorskom dijelu ratarstvo je nerijetko prevladavajuća poljoprivredna aktivnost. Međutim, proizvodnja ratarskih kultura na ovom području ima sva izrazito ekstenzivna obilježja, koji nerijetko prate vrlo niski prinosi (pšenica oko 2t/ha, kukuruz 1t/ha, ječam 1,5t/ha, lucerna 1,3t/ha sijena). Raspored oborina tijekom vegetacije nije povoljan čak ni za ratarsku proizvodnju.

Govedarstvo i ovčarstvo značajke su  stočarske proizvodnje, posebno na područjima kraških pašnjaka. Po brojnosti je također važan uzgoj peradi, premda prvenstveno za vlastitu potrošnju jaja i mesa.

U određivanju bonitetnih klasa poljoprivrednih površina utvrđivani su zajednički prostorno-klimatski i drugi činitelji Zagorskog pojasa. Zagorski pojas nalazi se iznad kopnenog priobalnog područja, iza  primorskih brda (Kozjak,) na zaravnima koje su razvijene na oko   200 m.n.v. U zagorskom dijelu  srednja godišnja temperatura se kreće oko 13-14° C, sa prosječno 1200 mm oborina. Sa sjeveroistočne strane zagorski pojas pretežno graniči sa brdsko planinskim pojasom koji ujedno predstavlja granicu Splitsko-dalmatinske županije.

Ovo tipično kraško područje, dinarskog smjera pružanja, sadrži i sve karakteristične kraške elemente. Prevladavaju vapnenački grebeni koji se međusobno izmjenjuju sa kraškim poljima, zaravnima i uvalama. Po mjerilima vrijednosti intenzivne poljoprivrede to je prostor znatno ograničenih mogućnosti. U pogledu zemljišnih resursa prevladavaju goleti, kamenjari i siromašni pašnjaci, pa je primjetan nedostatak plodnih obradivih površina. Sušnost ovog područja kao i nepostojanje sustava za natapanje dodatno ograničavaju upotrebnu vrijednost ovih tala.

Na zagorskom području veliki su tereni gdje se na površini ili ispod škrtog pokrova vidi stanac kamen. Pokrivenost stancem kamenom kreće se i do 100% (strme jako isprane strane). U obradive površine u Zagori ubrajaju se  pedosekvence na zaravnjenim terenima sa obično ne mnogo tla za obradu.

Manje poljoprivredne površine (manje  aluvijalne i koluvijalne površine) su u usporedbi s navedenim kraškim poljem-dolinom, znatno manje ili slabije poljoprivredne površine, no one su ipak značajne u sveukupnosti cijelog područja.  U uvalama tla su obično dublja i manje skeletna dok su na zaravnima plića i skeletna. Ova tla su najčešće crvenice i posmeđene antropogenizirane crvenice. U zagori su također zastupljene manje poljoprivredne površine u dolcima, najčešće manje površine i razbacane po kršu. Tlo je u njima  pretežno tipična ili posmeđena crvenica, često skeletna. Kako su razbacane u kršu ove površine su obično teško pristupačne osobito za modernije učinkovitije strojeve. Te površine su manje pogodne za organiziranje suvremene poljoprivredne proizvodnje, a zbog njihove usitnjenosti i manje je vjerojatno da je moguće izgraditi suvremene pristupe putove.

Šumarstvo

Na području šumskog gospodarstva postoji oko 22,4 ha borovih kultura starijih od 20 godina u kojima je potrebno formirati prorede iz kojih se može dobiti traženo celulozno drvo. Pristup ovim borovim kulturama je uglavnom povoljan jer se one nalaze u blizini prometnica, pa je moguć kamionski pristup.

Neracionalno iskorištavanje šuma u dosadašnjem razdoblju uvjetovalo je nastajanje degradacijskih oblika vegetacije koji danas dominira.

Ovisno o stupnju degradacije drveće i grmlje ima različitu visinu koja se prosječno kreće od 1,5 - 2,0 m.

Gospodarske zone

Gospodarske zone predviđene prostornim planom višeg reda u začetku su realizacije. Zemljište je pretežno u vlasništvu Hrvatskih šuma. Do zone je dovedena struja, voda, telefon i cesta, odnosno iste su smještene uz postojeće infrastrukturne objekte.

Izgradnjom gospodarske zone stvaraju se preduvjeti za izgradnju više proizvodnih, skladišnih, servisnih i uslužnih pogona.

Industrija, servisi, zanatske usluge, specifični oblici turizma i rekreacije

Predstavljaju djelatnosti su koje je u budućem razvitku gospodarstva ovog područja potrebno poticati i razvijati (usklađeno sa zahtjevom zaštite i očuvanja čovjekova okoliša).

U dosadašnjem razdoblju ovaj segment gospodarstva je na ovom području bio potpuno nerazvijen, ali monofunkcionalnu orijentaciju područja isključivo ka razvitku poljoprivrede potrebno je dopuniti i obogatiti komplementarnim djelatnostima vezanim uz preradbene kapacitete (prerađivačka industrija, mljekare, pršutane, proizvodnja sireva i sl.).

Razvitak turizma i rekreacije potrebno je uskladiti s prirodnom osnovom područja te ne graditi monumentalne objekte, već objekte “stopljene “ s okolišem i podređene prirodnim datostima područja (eko-etno turizam).

Razvitak trgovine i usluga razvijat će se paralelno s razvojem ostalih djelatnosti i povećanjem potražnje, sa osnovnim ciljem zadovoljavanja potreba stanovništva ovog područja. Prostori za razvoj ovih djelatnosti osiguravaju se u okviru postojećih struktura naselja tj. u stambenim i poslovnim objektima.

### 1.1.11.	Društvene djelatnosti

Današnja oprema općinskih naselja objektima društvenog standarda nije zadovoljavajuća.

Na području općine postoji jedna odgojna grupa (predškolski  odgoj) dječji vrtić Primorski Dolac u zgradi OŠ Primorski Dolac.

Na području općinskog središta – Primorski Dolac  djeluje  osmogodišnja škola sa 110  učenika. Zgrada je sagrađena 1931. god. a tijekom 1971/72 je rekonstruirana i adaptirana.

Zdravstvenu zaštitu na ovom području organizira Dom zdravlja u Kaštelima, koji pruža preventivnu zaštitu cijelom području bivše općine. Dom zdravlja organizira djelatnosti opće medicine, pedijatrije, školske medicine, stomatologije te higijensko epidemiološke službe.

Na području općine Primorski Dolac nema  ljekarne. Služba hitne medicinske pomoći također je organizirana u Kaštelima.

U općinskom središtu postoji poštanski ured.

Da bi se na ispravan način sagledala nerazvijenost mreže objekata i usluga društvenog standarda potrebno je vrednovati prostorno funkcionalne odnose novih općina u sastavu bivše općine Kaštela  te u Županiji.

1. Predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice)- Dječji vrtić - jedna predškolska grupa

2. Osnovne Škole - osmogodišnja Osnovna škola Primorski Dolac

3. Vjerski sadržaji i objekti - Župa i crkva Sv.Ante, crkva Sv.Martina

4. Zdravstvo,kultura,znanost i socijalne djelatnost i- ambulanta opće medicine

5. Ostali sadržaji - Poštanski ured Primorski Dolac

### 1.1.12.	Prirodna i kulturna baština

Spomenici kulturne i prirodne baštine čine funkcionalno jedinstvo sa prostorom koji ih okružuje te se time nastoji provesti mogućnost i čuvanje spomenika kulture kako bi oni postali sastavni dio življenja, a po tome da se stvore mogućnosti njihova neposrednog popravka i daljnjeg čuvanja.

Spomenika prirode (zaštićenih dijelova prirode)  nema.

Spomenici kulture područja općine Primorski Dolac svrstavaju se u slijedeće cjeline:

-	Prapovijesni spomenici kulture - gradine, gomile, spilje

-	Srednjovjekovni spomenici kulture - ostaci crkava, groblja, stećci

-	Srednjovjekovne utvrde

-	Urbane i ruralne cjeline - kuće i sklopovi kuća

-	Stočarski stanovi

-	Novovjeke crkve i groblja

-	Čatrnje i bunari

Spomenici kulture ne smiju se shvatiti kao ograničavajući čimbenici razvoja, tj. kao izolirani prostor koji se prepušta sudbini i čeka bolja vremena. Spomenici kulture se moraju uklopiti u razvoj kao logičan dio cjeline življenja na ovom prostoru. Spomenik kulture pri planiranju i uređivanju prostora treba smatrati povijesnim i prostornim logičnim ishodištem svakog urbanističkog poteza, a prostornu i razvojnu politiku treba usmjeriti prema oživljavanju i obnovi spomenika kulture.

| Općina | Naselje/lokalitet | Ime | Vrsta | REG. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primorski Dolac | Glavica | prapovijesna gomila | arheološki lokalitet | E |
| Primorski Dolac | Gornji Primorski Dolac | crkva Sv. Martina | sakralni spomenik | E |
| Primorski Dolac | Plitvine-Primorski Dolac | tri prapovijesne gomile | arheološki lokalitet | E |
| Primorski Dolac | Primorski Dolac | prapovijesno utvrđeno naselje velika Vrdljica | arheološki lokalitet | E |
| Primorski Dolac | Primorski Dolac | petnaest bunara | etnološka građevina | E |
| Primorski Dolac | Primorski Dolac | kapela gospe od Karmela | sakralni spomenik | E |
| Primorski Dolac | Prmorski Dolac | crkva Sv. Ante padovanskog | sakralni spomenik | E |

### 1.1.13.	Sustav infrastrukture

Cestovni promet

Područjem općine Primorski Dolac prolaze slijedeći cestovni pravci:

Županijske ceste:

| BROJ CESTE | OPIS CESTE | DULJINA ( km ) | ŠIRINA ( m ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6091 | D 33 – Danilo Gornje – Sitno – Donje – Prgomet –Plano – D8 | 24,70 | 6,0 |
| 6111 | Primorski Dolac – Ž 6091 | 6,2 | 6,0 |

Lokalne ceste:

| BROJ CESTE | OPIS CESTE | DULJINA ( km ) | ŠIRINA ( m ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 67 020 | Primorski Dolac ( L 65 071 ) – Trolokve – Radošić ( Ž 6098 ) | 19,1 | 5,5 |
| 65 071 | Perković ( Ž 6091 ) – Primorski Dolac ( Ž 6111 ) | 6,7 | 5,5 |

Cestovni promet, općenito, ima i u budućnosti će imati vrlo važnu prometnu ulogu. Mrežom županijskih cesta, općina Primorski Dolac je povezana s važnijim središtima, susjednim općinama i širim prostorom, a mrežom lokalnih cesta međusobno su povezana disperzno formirana naselja i dijelovi naselja.

Dostignuti stupanj razvijenosti cestovne mreže na području općine Primorski Dolac je zadovoljavajući ali je potrebno isti dopunjavati sa aspekta sigurnosti prometa na cestama. Potrebne su određene korekcije na pojedinim dionicama postojećih cesta.

Razvoj prometne mreže u dosadašnjem razdoblju, uglavnom se kretao u cilju zadovoljavanja zahtjeva promatranog područja, odnosno težnje da se omogući pristup do pojedinih dijelova  teritorija općine i na taj način omogući njihovo povezivanje i otvaranje.

Autocesta Zagreb - Split dio je cestovnog prometnog pravca između kontinentalnog

sjeverozapadnog dijela Hrvatske (Zagreb-Karlovac) i sjeverno-dalmatinske regije (s oslanjanjem na jadranski cestovni pravac). U mreži planiranih cesta ova autocesta dopunjava i čini vezu između dva vitalna europska pravca: (E-59) Maribor - Zagreb - Split i (E-65) Rijeka - Split - Dubrovnik.

Ova autocesta povezuje sjever i jug Hrvatske i iz niza je razloga od izuzetnog značaja za Republiku Hrvatsku. Predstavlja stratešku pretpostavku za razvoj gospodarstva u najširem smislu, od oživljavanja cijele privrede, a naročito turizma do prihvata i provođenja tranzitnog prometa.

Željeznički promet

Kroz Općinu Primorski Dolac prolazi magistralna željeznička pruga Zagreb-Split. Prema Uredbi o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku, magistralna pruga Knin – Split ( MP 11 B ), kao dio željezničke pruge Zagreb – Split,  je građevina od važnosti za Državu.

Postojeće stanje pruge:

- kategorizacija pruge; MP 11- B, jednokolosječna

- tehnički elementi pruge; osovinski pritisak pruge 20 t/o, opterećenje po metru

dužnom 8,0 t/m

Željeznička veza prostora Splitsko-dalmatinske županije s unutrašnjosti Hrvatske, ostvaruje se dvjema prugama. Prva pruga prolazi od Zagreba preko Karlovca, Oštarija i Like do Knina (tzv. Lička pruga ) te dalje prema Zadru, Šibeniku i Splitu, dok druga pruga prolazi od Zagreba preko Siska, Sunje, Bosanskog Novog i Bihaća do Knina ( tzv. Unska pruga ), te dalje prema Zadru, Šibeniku i Splitu.

Ovaj prometni smjer, povezujući dvije osnovne sastavnice Republike Hrvatske – panonsku s mediteransko-dalmatinskom Hrvatskom, preko gorske Hrvatske, ima strateško značenje kako za sadašnji, tako i za budući razvoj Hrvatske.

Značenje ovog željezničkog prometnog smjera definirano je slijedećim činjenicama:

- povezuje dvije najveće aglomeracije u Republici Hrvatskoj, gradove Zagreb i Splitsko Dalmatinska županija

- povezuje lučke gradove u Dalmaciji - Zadar, Šibenik i Split- sa središnjim i sjeverozapadnim prostorima Države i integrira prostore kroz koje prolazi

- omogućuje uspostavu tranzitnih tokova između lučkih gradova i zemalja središnje Europe.

Jedan dio prijevoza putnika, u smislu javnog prijevoza, vrši se  lokalnom željezničkom linijom Prgomet-Labin-Split.

Tehničko-eksploatacijske značajke željezničke pruge Knin-Split

Ukupna duljina željezničke pruge Knin – Split iznosi 101, 25 km, a sastoji se od 22 poddionice. Na ovoj pruzi se nalazi ukupno 14 stanica, jedna od stanica se nalazi u općini Primorski Dolac. Ostale stanice su Knin, Kosovo, Siverić, Drniš, Žitnić, Unešić, Perković, Labin Dalmatinski, Kaštel Stari, Kaštel Sućurac, Solin, Split Predgrađe, Split Grad.

Željeznička stanica u općini Primorski Dolac nalazi se na poddionici Unešić – Kaštel Stari, na kojoj je moguća maksimalna brzina 60 km/h.

Vrijednosti najmanjeg primijenjenog radijusa horizontalne krivine iznosi R min=235, 00 m, dok vrijednost najvećeg primijenjenog radijusa horizontalne krivine iznosi Rmax=2500, 00 m. Na čak 48,51 % duljine pruge primijenjeni su radijusi horizontalne krivine manji od 300 m, što ukazuje na vrlo nepovoljne uvjete odvijanja vožnje i ograničenje brzina.

Od ukupne duljine željezničke pruge Knin-Split, u horizontalnim krivinama nalazi se 57, 35 km, odnosno 56,64% duljine pruge.

Analizom uzdužnog profila utvrđeno je sa se niveleta često lomi, te da se ekstremni uzdužni nagibi pojavljuju na pojedinim duljinama u vrijednostima od i ≥ 15‰  do

i ≥25 ‰ .Oko 20% duljine trase nalazi se u uzdužnom nagibu većem od 25 ‰.

Iz uzdužnog profila trase, utvrđeno je da je kod vertikalnih krivina primijenjen minimalni radijus Rmin= 2500,0 m, te maksimalni radijus Rmax=15 000, 0 m.

Primijenjeni elementi horizontalnog i vertikalnog toka trase ne omogućavaju vožnju velikim brzinama na željezničkoj pruzi Knin–Split, odnosno ovako nepovoljni elementi pruge ograničavaju objektivne mogućnosti ovog željezničkog pravca.

Pošta  i  telekomunikacije

Postoji jedan poštanski ured u općini Primorski Dolac.

Telekomunikacijski sustav čini telekomunikacijska mreža za pružanje telekomunikacijskih usluga. Osnovna usluga je prijenos govornih informacija kroz nepokretnu i pokretnu telefonsku mrežu. Dostupnost  pokretne (mobilne ) mreže   nije svugdje  moguća. Inače područje općine većim dijelom pokriveno je sa tri pokretne radio telefonske mreže i to;

- analogna NMT mreža, komercijalnog naziva Mobitel

- digitalnom GSM mrežom, komercijalnog naziva Cronet, (T-mobile)

- digitalnom GSM mrežom, komercijalnog naziva VIP-net.

Osnovnu nepokretnu mrežu općine čine pretplatnički stupnjevi UPS-ovi instalirani u poštanskoj zgradi  sa 280 tk priključaka sa digitaliziranom mrežom.

Energetski sustav

Elektrifikacija općine Primorski Dolac je započela početkom 70-ih godina, ali je u zadnjih petnaestak godina primjetno smanjenje konzuma na području općine.

Postojeći sustav elektroopskrbe se sastoji od tri naponske razine: 220, 10 i 0,4 kV. U izravnoj funkciji elektroopskrbe ove općine su međutim samo objekti naponske razine 10kV i 0,4kV.

Na području općine Primorski Dolac ne nalazi se nijedna trafostanica 110 ili 35 kV isto kao ni jedan proizvodni elektroenergetski objekt.

Na području općine Primorski Dolac nalazi se i 9 TS 10/0,4 kV od kojih su 4 tipa “tornjić” izgrađene 1971. godine, a 5 je novih stupnih trafostanica.

Cijelo područje općine Primorski Dolac se napaja iz TS 35/10 kV “Divulje” i to putem jednog zračnog 10 kV izvoda. Spomenuti izvod je rekonstruiran sa Ač 25 mm2 na čeličnorešetkasti vod 95 mm2 u sklopu napajanja autoceste, čime je povečna sigurnost u opskrbi. Rezervno napajanje je ostvareno iz TS 35/10 “Kaštela” i TS 35/10 “Trogir”. Oba rezervna napajanja nisu adekvatna zbog velikih duljina i nedovoljnog presjeka vodova.

Niskonaponska mreža je karakterizirana velikim duljinama i nedovoljnim presjecima.

Ocjena stanja postojeće elektroopskrbe općine Primorski Dolac svodi se na slijedeće:

- Postojeće stanje 10 kV mreže je loše jer ona ne udovoljava u pogledu sigurnosti i kvalitete opskrbe električnom energijom, a ne omogućava ni priključak novih potrošaća zbog popunjenosti postojećih kapaciteta, ali i zbog same konfiguracije postojeće 10 kV mreže na terenu.

- Na području općine nema značajnih elektroenergetskih objekata, izuzev dva 220 kV dalekovoda.

- Mjesne distribucijske mreže 0,4 kV su gotovo isključivo zračne. Izgradnjom novih 5 trafostanica znatno su poboljšani tehnički uvjeti u mreži niskog napona u pogledu dužine vodova (zaštita) i dozvoljenih padova napona.

Postojeće potrošačke električne instalacije nastajale su i razvijale se za minimalni elektroenergetski standard koji je međutim u proteklih 30-ak godina razvitka elektrifikacije ovog područja narastao na preko 2000 kWh/dom. godišnje što prema elektroprivrednoj kategorizaciji potrošnje domaćinstava spada u niži elektroenergetski standard, ali uz tendenciju porasta, čemu će trebati adekvatno prilagoditi i strategiju budućeg razvitka sustava elektroopskrbe općine Primorski Dolac u konceptualnom i tehničko-tehnološkom pogledu.

Kroz budući razvitak sustava elektroopskrbe općine Primorski Dolac trebat će paralelno rješavati dva temeljna pitanja:

- Sanacija i dogradnja postojećeg sustava

- Izgradnja novog sustava elektroopskrbe sukladno planiranom demografskom, gospodarskom i prostornom razvitku općine kao i aktualnim elektroprivrednim razvojnim koncepcijama prijenosne mreže visokih napona i područnih distribucijskih mreža s generalnom orijentacijom na postupnu primjenu novog sustava distribucijskih napona i novih tehničko-tehnoloških rješenja i ugradnju nove elektroprivredne opreme i uređaja.

TS 10 Kv/220 V:

1. 	Primorski Dolac 1   Kalpići

2. 	Primorski Dolac 2 -  Bakovići

3. 	Primorski Dolac 3 -  Željeznička postaja

4. 	Primorski Dolac 4 -  Komadine ( Ši )

5. 	Primorski Dolac 5 -  Bakovići

6. 	Primorski Dolac 6 - Markovine

7. 	Primorski Dolac 7 -  Balovi

8. 	Primorski Dolac 8 - Šustići

9. 	Primorski Dolac 9 -  Franići

10. 	Primorski Dolac 10 - Stojaci

Vodoopskrba

Zagorske općine Primorski Dolac, Prgomet i Lećevica djelomično i nedovoljno su opskrbljene pitkom vodom.

1979. godine provedena su opsežna hidrogeološka istraživanja za područje bivše općine Split, koja je u svom zagorskom dijelu obuhvaćala i općine Primorski Dolac, Prgomet i Lećevicu. Jedan od osnovnih zadataka studije je bio istražiti je li se u većem dijelu Zagore može riješiti opskrba vodom barem mjestimično iz lokalnih podzemnih voda i vodnih objekata. Pokusnim crpljenjem je ustanovljeno da su lokalne rezerve podzemnih voda u Zagori malene, a izdašnost najpoznatijih vodnih objekata u sušnom razdoblju je znatno ispod 0,1 l/s, iz čega se zaključuje kako u Zagori ne postoje uvjeti za vodoopskrbu vlastitom podzemnom vodom. U pripovršinskim zonama vode u sušnom razdoblju praktički i nema, a osnovne  podzemne vode su previše duboko ( na dubinama i većim od 120-150 m ) i tamo gdje bi ih najviše trebalo – u udaljenijim dijelovima Zagore, njihova koncentracija nije dovoljna za provođenje istraživanja na tim područjima.

Općina Primorski Dolac ima minimalnu, ali nezadovoljavajuću vodoopskrbu iz smjera Jaruge (Šibenski vodovod).

Buduće rješenje problema vodoopskrbe sagledava prostor zagorskih općina Primorski Dolac, Prgomet i Lećevica u cjelini. Područje ovih općina nalazi se u zoni opskrbe tri velika vodozahvata:

- Jaruga, minimalne izdašnosti 700 l/s

- Čikola, minimalne izdašnosti 110 l/s

- Ruda, minimalne izdašnosti 800 l/s ( planiran zahvat od 600 l/s).

Izgradnja Jadranske autoceste, posebno njene dionice Vrpolje – Dugopolje (odnosno Vrpolje – Vučevica), otvorila je mogućnost znatnog ubrzavanja i pojeftinjenja izgradnje vodoopskrbnog sustava, polaganjem cijevi magistralnog cjevovoda u pojas autoceste.

Problem vodoopskrbe općine Primorski Dolac kao i ostalih zagorskih općina (Prgomet i Lećevica ) moguće je riješiti izgradnjom i međusobnim nadopunjavanjem triju sustava: sustava Jaruga, Ruda i Čikola, gdje bi se prednostima i povoljnim rješenjima jednog sustava nadoknadili nedostaci i manjkavosti ostalih sustava. To se prvenstveno odnosi na visinske kote vodospreme, odnos raspoloživih i potrebnih količina vode i dr.

Potrebne količine vode

Prema procjeni potrebnih količina vode za plansko razdoblje, utvrđena je slijedeća pojedinačna potrošnja:

- stanovništvo	250 l/st/dan

- krupna stoka	50 l/kom/dan

- sitna stoka		15 l/kom/dan

-okućnica		0,5 l/s/ha

(prosječna okućnica 200 m2=0,02ha)

Odvodnja otpadnih voda naselja

Kanalizacijski sustavi nisu izgrađeni u  općini Primorski Dolac. Problem odvodnje otpadnih voda rješava se putem septičkih jama. Pročišćavanje otpadnih voda ne postoji.

Groblja

Na području općine Primorski Dolac postoji dva groblja. Jedno uz crkvu Sv Ante, a drugo uz crkvu Sv. Martina. Postojeće groblje se dograđuje i uređuje sve u cilju zadovoljavanje osnovnih potreba kao i sanitarno tehničkih uvjeta.

Prateći komunalni objekt u funkciji groblja je i izgrađena mrtvačnica kod crkve Sv.Ante.

### 1.1.14.	Zaštita okoliša

Kapacitet eko-sustava za prijem štetnih tvari na području općine Primorski Dolac je ograničen obzirom da se radi o području sa krškim, poroznim zaleđem.

Dosadašnji i poglavito očekivani razvojni procesi nagovještavaju da bi neusklađivanje daljnjih razvojnih procesa sa kapacitetom eko sustava mogli dovesti do ekološki neusklađenog razvitka.

Realno je očekivati da koncentracija ljudi, objekata i aktivnosti dovodi do ugrožavanja prirodne sredine i postojećeg graditeljskog ambijenta (povećana emisija štetnih tvari, prenamjena i devastacija poljoprivrednih i šumskih površina, devastacija graditeljskog nasljeđa i sl.). Obzirom na karakteristike prirodnih elemenata prostora i antropogene utjecaje, najugroženiji dijelovi čovjekove okoline na području općine Primorski Dolac su poljoprivredno zemljište šume i šumsko zemljište.

Erozije i Bujice

Na području općine Primorski Dolac nisu prisutni značajniji bujični tokovi osim bujice Vučja Draga, čija je  slivna površina 27 km2. Ova bujica ugrožava polje Primorskog Doca. Recipijenti bujice uglavnom su poljski ponori, a njihovo negativno djelovanje očituje se u travljenju plodnih poljoprivrednih površina i njihovom zapruđivanju vučenim bujičnim nanosima.

Općenito, ovo područje karakterizira  i veći broj vododerina, koje međutim ne čine znatnije štete.

Elementarne  nepogode

Od prirodnih i tehničkih kataklizmi koje mogu ugroziti ljudske živote ili uzrokovati veću štetu na materijalnim i kulturnim dobrima općine Primorski Dolac, a od utjecaja su na prostorno uređenje, na prvom mjestu su potresi, zatim poplave i požari. Sve ostale, kao meteorološki i klimatski ekstremne situacije te nesreće uzrokovane ljudskom djelatnošću su manje izražene.

Potres

Svaki potres iznad VI stupnja po MCS skali smatra se elementarnom nepogodom. Zagorsko područje bivše općine Kaštela posebno je ugroženo od potresa jer njen najveći dio pripada VIII i IXI potresnoj zoni.

Treba naglasiti da do danas nije izrađena mikroseizmička karta za područje općine

i šireg prostora. Stare seoske jezgre imaju veoma gusto izgrađene strukture, bez značajnih slobodnih površina s dosta velikom gustoćom naseljenosti u odnosu na ostale dijelove općine. Objekti su dotrajali, neotporni na rušenje i velikog požarnog opterećenja, a "ulice" su uske i nepristupačne.

Požari

Opasnost od požara na području općine zavisi od mnogih činilaca od kojih su za naselja najvažniji: vrsta konstrukcije objekata, međusobna udaljenost objekata, količine i način uskladištenja zapaljivih materijala, način odlaganja krutog i ostalog otpada, izloženost zračnim strujanjima, i sl.

Opasnostima su posebno izložena naselja ili predjeli naselja koja su zgusnuta i u kojima prevladavaju stare zgrade međusobno povezane krovovima, bez protupožarnih zidova i kao takva spadaju u I stupanj ugroženosti. Isto tako područja sa industrijskim postrojenjima, objektima i zapaljivim materijalima također spadaju u I stupanj ugroženosti.

Opasnost od požara naročito je izražena  na području značajnijih šumskih kompleksa. Obronci Presla  obrasli su starom šumom do koje je pristup jedino moguć avionima za gašenje požara. Ostala područja pokrivena su sitnim raslinjem i makijom. Ova područja spadaju u vrlo nepristupačne predjele za intervenciju i upotrebu ljudstva u slučaju izbijanja požara. To su uglavnom mlade, niske šume hrasta, jasena i graba, većinom šikare i degradirano sitno raslinje sa dosta suhog lišća i trava, pa su prema tome veoma osjetljiva za izbijanje i širenje požara.

Postupanje s otpadom

Odlagalište otpada za općinu Primorski Dolac se nalazi na području grada Trogira -odlagalište Plano. Na području općine postoje samo “divlji” i neuređeni deponiji otpada, pa je u cilju konačnog i trajnog rješenja potrebno pronaći lokaciju deponija.

Konačno rješenje je Županijski centar za gospodarenje otpadom.

## 1.2.	PLANSKI POKAZATELJI  I OBAVEZE IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA  ŠIREG PODRUČJA I OCJENA POSTOJEĆIH PROSTORNIH PLANOVA

Prostorno planska dokumentacija koja je do sada izrađena a obuhvaća  područje općine Primorski Dolac relativno je novijeg datuma te je njena važnost  za planiranje i uređivanje prostora značajna. Nove razvojne mogućnosti, društveno okruženje i promjena zakonske regulative iziskuju nužne izmjene na prostorno-planskoj dokumentaciji.

Na području općine Primorski Dolac na snazi je slijedeća prostorno planska dokumentacija:

-  Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije (2003.)

-  prostorni plan (bivše ) općine Kaštela  (6/92) koji   obuhvaća ukupan prostor

općine Primorski Dolac u površini od oko 31.28km2 (ili 0,69% teritorija bivše

općine Kaštela).

-  Planovi detaljnijeg stupnja razrade (generalni i detaljni planovi uređenja

prostora) nisu izrađivani

U daljem razvoju veliki značaj ima kategorija zaštite, očuvanja i unapređenja prirodnih, spomeničkih, ruralnih i urbanih vrijednosti prostora temeljenih na kategorijama kvaliteta života i rasta naselja. Naselja svoj razvoj trebaju temeljiti na kontinuitetu urbaniteta, poboljšanju uvjeta života i rada, očuvanju i unapređenju stanja okoliša i stvorenih vrijednosti uz plansko osiguranje uvjeta (povijesnih, prirodnih i društvenih) što tvore naselja kao posebnost.

Dokumenti prostornog uređenja šireg područja

- Strategija i Program prostornog uređenja RH

- Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije

Strategija i Program prostornog uređenja RH (1997) dane su osnovne smjernice uređenja prostora, program prioritetnih mjera i aktivnosti. Prostorna cjelina Općine Primorski Dolac, sagledana je u sklopu Splitsko-dalmatinske županije. Glavna prostorno razvojna i planska usmjerenja su okrenuta prema revitalizaciji prostora, demografskoj i urbanoj slici.

Općinsko središte Primorski Dolac treba biti nositelj razvitka ili inicijalnih žarišta razvitka, osposobiti ga da bude organizator razvojnih promjena na većim lokalnim područjima. Kao osnovica njegove transformacije, predlaže se primjerena kombinacija postupaka karakterističnih za programe reurbanizacije, revitalizacije i infrastrukturne rekonstrukcije s ciljem poboljšavanja uvjeta života, učvršćivanje građanskog životnog stila te osposobljavanje tih naselja za ulogu lokalnih središta.

Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije (2003.) je plan najvišeg reda koji se, u nedostatku Prostornog plana države, bazira na Strategiji i Programu prostornog plana Republike Hrvatske (1997). Zbog složenosti prostora, Županija je podijeljena u četiri mikroregije: Obalno, otočno, zaobalno i zaobalno granično područje. Najveća koncentracija stanovništva i gospodarstva je zabilježena  na području Splitske konurbacije koje je i ujedno najznačajnije područje u Županiji. Glavni razlog za navedenu disproporciju je u procesu urbanizacije u prethodnom razdoblju koje je obilježeno industrijalizacijom i procesima migracije na područje Splitske konurbacije uz istovremeno napuštanje zaobalnog i otočkog područja koja i dalje zadržavaju funkciju sekundarnog stanovanja i turizma. Veće koncentracije jedino su zabilježene u općinskim središtima u kojima je najveći broj radnih mjesta. Ostala mjesta unutar općine su najčešće demografski i gospodarski uništena te bez ponude novih radnih mjesta,  državnih i lokalnih poticaja i poboljšanja infrastrukture, ona će se i dalje iseljavati.

U procjeni demografskog razvoja navodi  se činjenica da bi neko naselje pokazivalo pozitivnu demografsku sliku i moglo pozitivno razvijati svoje demografske prilike mora imati određenu koncentraciju stanovništva. Tako je gotovo sigurno da su naselja s 9 i manje stanovnika osuđena na izumiranje, a ta sudbina čeka i brojna druga naselja s manje od 50 ili 100 stanovnika. U tu skupinu spadaju i naselja u kojima više nema ili gotovo da nema stanovnika mlade dobne skupine (0-19 godina).

Sustavom središnje funkcije naselja, općina Primorski Dolac po rangu centraliteta spada u manje lokalno (poticajno razvojno) središte. Za plansko razdoblje do 2015. predviđa se da će na području općine živjeti 1200 stanovnika.

U razvoju gospodarstva ističe se potreba za:

-  intenzivniji razvoj poljoprivrede i stočarstva kao tradicionalnim vidovima

gospodarstva, za čiji razvoj postoje i uvjeti. Budući razvoj poljoprivrede bi se

trebao  bazirati na tradicionalne proizvode koji bi se  razvijao paralelno s razvojem

turizma

- razvoj obrtništva, malih proizvodnih pogona i otvaranje gospodarskih zona. Ocjenjuje se povoljan geoprometni  položaj Općine unutar Županije koja je mrežom županijskih i lokalnih cesta, te posebno autocestom povezana s važnijim središtima.

Treba razvijati mrežu lokalnih cesta koja bi povezivala naselja unutar Općine i sa naseljima susjednih općina. Ulaganje u infrastrukturu, uz otvaranje novih radnih mjesta, čine okosnicu u razvoju Općine.

Nužno je podizati kvalitetu svakodnevnog života opremanjem i dostupnosti brojnih usluga, te prometnim povezivanjem s ostalim središtima.

Ocjena postojeće prostorno planske dokumentacije

Za područje bivše općine Kaštela, GZO Split i općine Kaštelanska Zagora kao cjeline, pa samim tim i područja općine Primorski Dolac, u razdoblju bivše države izrađivani su samo razvojni planovi i to u bitno drugačijem društvenom, gospodarskom i političkom okruženju.

Izradom novog Prostornog plana bivše općine Kaštela (1992. godine) pristupilo se studioznom vrednovanju cjelokupnog prostora, te se izradila cjelovita analiza i ocjena postojećeg stanja, koncepcija razvoja kao i plan razvoja u prostoru. U sklopu izrade novog Prostornog plana po prvi put su razrađeni režimi zaštite (posebno u pogledu zaštite voda i izvorišta), uređivanja i izgradnje prostora, te je cjelovito obrađeno stanje i razvoj u oblasti komunalne infrastrukture. Također je za potrebe Plana izrađen konzervatorski elaborat u kome su evidentirani i na podlogama u mj. 1:25000 locirani spomenici kulture ovog područja.

Osnovni nedostatak novog prostornog plana su preširoko utvrđene granice građevinskog područja naselja zbog respektiranja onih koje su utvrđene kroz izradu ranijih izmjena i dopuna plana.

Za potrebe općine Kaštela i općine Kaštelanska zagora (unutar koje se nalazila današnja općina Primorski Dolac) izrađena je  Osnova korištenja i zaštite prostora (''Urbos“ doo Split, 1996), koja je nastala kao rezultat novonastalog društvenog okruženja, nove zakonske regulative i novih razvojnih postavki. Osnove korištenja i zaštite prostora sadržavaju temeljnu  analizu prostora kao što je uspostava režima zaštite prostora i značajna revizija  građevinskog područja, te izrada smjernica i kriterija za gradnju izvan građevinskih područja. Osnove korištenja i zaštite prostora za grad Kaštela i općinu Kaštelansku Zagoru u skladu s novom zakonskom regulativom, novim zahtjevima za korištenjem prostora proizišlim iz teritorijalnog ustroja, promijenjenim odnosima u statusu pa time i načinu i uvjetima uređenja naselja, daju značajnu osnovu za novi i cjeloviti Prostorni plan općine Primorski Dolac.

## 1.3.	OCJENA STANJA, MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA RAZVOJA U ODNOSU NA DEMOGRAFSKE, GOSPODARSKE I PROSTORNE POKAZATELJA S OBRAZLOŽENJEM PRISTUPANJA IZRADI PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SA SMANJENIM SADRŽAJEM

Ljudski je proizvodni resurs neraskidivo vezan za subjektivnu komponentu čovjeka kao socijalnog bića te je njegova teritorijalna i kvalifikacijska mobilnost značajno ograničena i vezana za dugoročne procese. Zbog toga je pri planiranju stimulacije odabranih gospodarskih aktivnosti u cilju razvoja regije nužno uzeti u obzir postojeći i potencijalni lokalni ljudski kapital, kako upravo ljudski resurs, kojeg naizgled imamo u izobilju, ne bi postao ograničavajući faktor razvoja, odnosno ne smije se zanemariti prijašnja gospodarska struktura i tradicija, jer bi pokušaj naglog uvođenja novih djelatnosti i supstituiranja starih mogao polučiti nezadovoljavajuće rezultate budući ne bi bilo moguće valorizirati postojeći ljudski kapital regije, a stvaranje novog postupni je proces. Pri preusmjeravanju ljudskih resursa pojedinih područja ka modernijim djelatnostima ne smije se polaziti samo od jednostavnog načela minimiziranja troškova zanemarujući a priori djelatnosti s nižom produktivnošću, jer je moguće da se jave dvostruki gubici: razbacivanje resursa koje nije moguće alternativno iskoristiti i istovremeno nedovoljni efekti u modernijim djelatnostima od kojih se očekuju rezultati gospodarskog zamaha regije.

Demografski podaci

Gledanje na budući razvitak stanovništva  općine Primorski Dolac treba temeljiti na međuodnosu društveno-ekonomskih i demografskih činitelja razvitka i njihovoj različitoj snazi utjecaja u različitim vremenima. Posebno je važno uočavati uzroke dosadašnjeg razvitka i procesno stanje demografske strukture, jer će upravo strukturna stanja bitno utjecati na kvalitetu i dinamiku promjena u budućem razvoju. Istražene demografske prilike i procjena uvjeta u kojima će se u buduće stanovništvo razvijati, pokazuju da je realno očekivati daljnji pad stope nataliteta. Međutim, tendencije u tom području moguće je mijenjati izmjenom karakteristika gospodarskog razvoja, odnosno aktiviranjem promicane hrvatske pronatalne politike.

Utjecaji migracijske komponente koji su, dakle, odredili dosadašnji demografski razvoj ovisiti će u prvom redu o ekonomskim čimbenicima razvoja gravitirajućih područja, kao što su pravci i struktura investiranja, lociranje novih proizvodnih kapaciteta, stopa rasta gospodarstva u cjelini, te principijelnosti i ustrajnosti u provođenju demografske politike. Neki od elemenata smanjenja imigracijske privlačnosti Splita kao osnovnog gravitacijskog središta područja cijele Županije su:

- iscrpljenost demografskih rezervi emigracijskih područja

- promjena u strategiji privrednog razvoja

- otežani uvjeti zapošljavanja i teškoće privredne i neprivredne infrastrukture.

- razvoj turizma

- Demografski su procesi dugotrajni te se pri procjeni za buduće razdoblje mogu uzeti u obzir slijedeći uvjeti:

- -  da fertilitet ostaje na vrlo niskoj razini,

- -  da mortalitet ostaje na istoj razini i polako se povećava,

- -  da imigracijski procesi stagniraju i smanjuju se,

- -  da specifične potrebe za radnom snagom održavaju kontinuitet sezonskih migracija s

- vrlo malom vjerojatnosti njihova pretvaranja u trajnu imigraciju,

- -  da je nerealno promatrati emigranta kao značajnu rezervu i oslanjati se na potencijalni

- pozitivan učinak povratka.

Takvi uvjeti rezultiraju da je osnovna demografska značajka općine Primorski Dolac, Županije i Hrvatske usporavanje rasta stanovništva i postupno starenje, odnosno smanjenje udjela mladih, a povećanje udjela starijih osoba. Ova projekcija ukazuje na prirodnu - biološku osnovicu budućeg razvoja stanovništva i na moguće prilike u regiji. Izrazito teška  situacija je u zaobalnom području gdje je iznimno niski natalitet povezan s dugotrajnom tradicijom emigracije. Nedostatak u realnijoj procjeni budućeg razvitka stanovništva je u činjenici da se projekcija vrši za razdoblje do 2015. godine što u odnosu na stanje iz popisne 2001. godine predstavlja razmjerno preveliki vremenski razdoblje, a projekcije dugoročnog demografskog razvitka predstavljaju okvir za sveukupni prostorni razvitak i bitno utječu na dimenzioniranje svih sastavnica planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini. Izmjene u demografskim tijekovima, osobito dosadašnjih neusklađenosti, moguće su jedino na dugoročnoj osnovi.

Samo administrativnim mjerama nije moguće u suvremenim uvjetima područja naseljavati, potrebno je stvarati uvjete rješavanja egzistencijalnih problema rada i stanovanja, školovanja i zdravstvene zaštite, a to je nemoguće bez velikih ulaganja. U demografskim projekcijama razvoja uvažili smo svu efikasnost razvojnih, gospodarskih, prostorno-planskih, kreditnih i fiskalnih mjera. Navedene mjere bi trebale rezultirati višim standardom življenja u zaobalju, što bi i uslijed mnogih zaobalnih prirodnih, stvorenih i stečenih vrijednosti aktiviralo procese ostanka i opstanka na tom području.

Mreža naselja

Razlog velike disproporcije stanovništva i naselja je u procesu urbanizacije koji je obilježeno industrijalizacijom i procesima migracije u području Splitske konurbacije uz istovremeno napuštanje zaobalnog područja koje i dalje zadržava funkciju sekundarnog stanovanja, izgradnja vikendica i turizam.

Općina Primorski Dolac je općina koja zaostaje u razvoju. Takva područja uglavnom imaju negativne demografske trendove s izdvojenim prostornim točkama realno mogućeg funkcionalnog okupljanja i oživljavanja prostor. Međutim, prema trendovima u njima bez skorog odlučnog i jasnog zahvata šire zajednice ova se područja relativno brzo mogu približiti ili čak prevesti u  tip izrazitog zaostajanja u razvoju.

Unatoč relativno velikom broju naselja, sustav naselja je veoma nerazvijen, prevladavaju nesamostalna naselja, a postojeće općinsko središte nije opremljeno do razine koju bi zahtijevao broj stanovnika.

GOSPODARSKI PODACI

Današnja razina i struktura općinskog gospodarstva ukazuje na veoma skromnu i nerazvijenu osnovu.

Poljoprivreda

Unatoč relativno skromnim  proizvodnim resursima poljoprivreda je ipak važna djelatnost žitelja ovog područja, često kao dopunska obiteljska djelatnost. Poljoprivreda osigurava dio prehrane stanovništva i određeni novčani prihod.

Usitnjenost parcela je također opći problem pa je okrupnjavanje rješenje koje se također nameće kao nužnost u skorije vrijeme.

Okrupnjavanjem zemljišnog posjeda na sve moguće načine, uključivši komasacije i melioracije, stvaraju se  potrebni preduvjeti pretvaranju usitnjenog obiteljskog gospodarstva prema modernom tržišno orijentiranom gospodarstvu.

Relativno veliki udio živog rada u proizvodnji povrćarskih kultura za tržište u svježem stanju, omogućuje veće širenje ove proizvodnje. Voda za navodnjavanje je neophodna pretpostavka za sigurnu proizvodnju povrća, te ujedno i glavni čimbenik za izbor mikrolokacije za povrćarsku proizvodnju. Ove činjenice još više naglašavaju problem vode i navodnjavanja. Površine uz vodovod (gdje je moguće) ili tamo gdje postoje druge mogućnosti navodnjavanja treba rabiti za povrćarstvo.

Uz voće i povrće potrebno je poticati i stočarsku proizvodnju. Stočarska proizvodnja je u mogućnosti, osim zaposlenosti i dohotka poljodjelaca, ponuditi proizvode koje lokalno tržište cijeni i traži (mlijeko i prerađevine te meso).

Iskorištavanje pašnjaka i oraničnih površina za stočarsku proizvodnju je nedovoljno iako za to postoje mogućnosti. Puno više bi pozornosti trebalo pokloniti uspostavi novih proizvodnih sustava stočarske proizvodnje u okviru obiteljskog gospodarstva, sa naglaskom na proizvodnji mesa i mlijeka.

Stočarsku proizvodnju treba posebno poticati na području kaštelanske zagore. Stočarska proizvodnja osigurava i stajski gnoj kao bitan čimbenik očuvanja kakvoće ionako skromnih poljoprivrednih površina što će bitno doprinijeti kakvoći voća, povrća, grožđa i vina.

Unutar ratarskih kultura potrebno je poticati više proizvodnju krmiva i ostale stočne hrane u cilju boljeg i jačeg razvoja stočarstva.

Zaključno, ovo područje nudi tržištu određene proizvode prepoznatljive kakvoće. Osobitost i specifična kakvoća proizvoda s prepoznatljivim zemljopisnim porijeklom (mesa, mliječnih proizvoda, voća, vina…)  može biti jedan od pravaca razvitka biljne proizvodnje i stočarstva na ovom području. Posebice treba naglasiti kako je prostor Županije u cjelini, osim nekoliko iznimaka, s malo prisutnosti lokalnih onečišćivača te ta proizvodnja ima osobitu ekološku vrijednost te s time i cijenu na sve izbirljivijem tržištu. Lokalno tržište poljodjelskih proizvoda, posebice turističko, pruža mnoštvo pogodnosti proizvođačima. Konkurentska prednost u odnosu na ostale tržne sudionike temelji se prvenstveno na nižim troškovima distribucije te na ponudi svježih proizvoda. Pri prodaji ovih proizvoda na tržištu treba što više je moguće koristiti izravne prodajne kanale te u promidžbenom nastupu naglašavati izvornost i posebnost ovih proizvoda. U potrebi očuvanja prirodnog okoliša najvažnije je očuvati "zdravlje" poljoprivrednih površina (manja uporaba agrokemikalija) čime se neće ugroziti voda i prirodni vodotoci.  Zbog toga je nužno stvoriti kombiniranu proizvodnju po modelu održivog poljodjelstva.

Zbog prosječno malih obradivih površina po gospodarstvu nužno je ići u pravcu povećanja prosječnih površina (uređenjem postojećih, kupoprodajom te zakupom). Nužno je na razini Županije ili uže teritorijalne jedinice izboriti se za utemeljenje fonda za razvitak poljodjelstva.

Područje općine je ratarsko stočarski kraj. U ratarskoj proizvodnji prevladava proizvodnja žitarica i to kukuruza i pšenice, a u stočarskoj proizvodnji govedarstvo i ovčarstvo. Ostale stočarske grane bile su slabo razvijene i služile su za zadovoljenje obiteljskih potreba

Nedovoljnom radni potencijal za poljoprivredu, posljedica je smanjenog broj stanovnika, narušenog odnos skupine mlađe i starije populacije, odnosno nedovoljan broj mladih stanovnika.

Problem su usitnjeni zemljišni posjedi koji ne mogu ostvariti dovoljan prihod.

Šumarstvo

Općinski prostor ima veoma niski stupanj šumovitosti, što pogoduje razvijanju intenzivnijih bujičnih tokova, erozivnih procesa i sl...

Eksploatacija šuma na području općine Primorski Dolac nije ekonomski iskoristiva postoji samo manji kompleks šuma povoljan za eksploataciju. Zbog toga je zauzeto stajalište da zaštitna funkcija šuma  u ovoj općini  ima prednost pred njihovom ekonomskom eksploatacijom U načelu sve šume trebaju spadati u kategoriju zaštitnih šuma.

Pod šumskim površinama (zemljište obraslo šumama dobrog sklopa)  nalazi se približno 22,44 ha a ostalog šumskog zemljišta ( šikare, šibljaci i neobrasla proizvodna šumska zemljišta) nalazi se približno 1872,58 ha što čini ukupno 1895,02 ha šuma i šumskog zemljišta.

DRUŠTVENI SADRŽAJ

Postojeći objekti društvenog standarda su nedovoljni, pa stanovništvo ne može zadovoljiti niti dnevne potrebe.

S jednom postojećom  osnovnom školom stanje u općini je zadovoljavajuće. Ipak sustav osnovnog školstva treba u budućnosti razvijati u skladu s demografskim potencijalom školskog uzrasta, standardom i opremljenošću škola.

U međuvremenu treba što bolje organizirati transport djece do većih gradskih središta ( srednje škole).

Postoji samo jedna ustanova za predškolski odgoj.

Obzirom na znatan broj starijih osoba na ovom području, poražavajuća je činjenica da na području općine ne postoji ambulanta, ljekarna i da je služba hitne medicinska pomoći organizirana u Kaštelima.

SUSTAV INFRASTRUKTURE

Prometni sustavi

Općina Primorski Dolac ima povoljan geoprometni  položaj unutar Županije. Mrežom županijskih i lokalnih cesta, te posebno autocestom i željezničkom prugom povezana je s važnijim središtima.

Potrebno je razvijati mrežu lokalnih cesta koja bi povezivala naselja unutar Općine i s naseljima susjednih općina. Ulaganje u infrastrukturu, uz otvaranje novih radnih mjesta, čine okosnicu u razvoju Općine. Stoga se kao prioritet nameće rekonstrukcija svih postojećih cesta. Sustav javnog prijevoza je nezadovoljavajući i on bi u budućem razvoju trebao biti jedan od glavnih faktora razvoja.

Nužno je podizati kvalitetu svakodnevnog života opremanjem i dostupnosti brojnih usluga, unaprjeđenjem sustava javnog prijevoza, te prometnim povezivanjem s ostalim središtima.

Energetski sustav

Područje općine Primorski Dolac s aspekta elektroenergetskog sustava nema neku značajniju ulogu, naime općina Primorski Dolac nije značajni elektroenergetski konzum, a područjem općine prolaze jedino dva 220 kV dalekovoda i to samo njenim rubnim dijelom.

Razvoj elektroenergetske infrastrukture na području obuhvata Prostornog plana uređenja općine Primorski Dolac temelji se na Programu prostornog uređenja Županije i Idejnim rješenjima elektroenergetskog napajanja pojedinih dijelova općine. Kako je već prije spomenuto područjem općine prolaze dva 220 kV dalekovoda od kojih je jedan dvosistemski i to su objekti državnog značaja.

Sa stajališta razvoja elektroenergetkog sustava objekti od županijskog značaja koji će se graditi na području općine su objekti planirani za napajanje željeznice (izgradnja elektrovučnog postrojenja uz TS 110/10-20 kV) i objekti za napajanje planirane poslovno-industrijske zone, a svi ostali planirani objekti su objekti općinskog značaja.

Vodoopskrbni sustavi

Općina Primorski Dolac nema prirodnih izvorišta vode, pa ne postoje uvjeti za vodoopskrbu vlastitom izvorištima niti podzemnom vodom.

Buduće rješenje problema vodoopskrbe temelji se na korištenju vode iz tri velika vodozahvata:Jaruga, Čikola, i Ruda. Izgradnja Jadranske autoceste, posebno njene dionice Vrpolje – Dugopolje (odnosno Vrpolje – Vučevica), otvorila je mogućnost znatnog ubrzavanja i pojeftinjenja izgradnje vodoopskrbnog sustava, polaganjem cijevi magistralnog cjevovoda u pojas autoceste.

Izgradnjom i međusobnim nadopunjavanjem ovih sustava moguće je riješiti opskrbu pitkom vodom svih naselja općine Primorski Dolac.

Odvodnja i pročišćavanje voda

Na području općine nije izgrađen kanalizacijski sustav. Otpadne vode se uglavnom prikupljaju u septičkim jamama. Pročišćavanje otpadnih voda ne postoji.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Kapacitet eko-sustava za prijem štetnih tvari na području općine Primorski Dolac je ograničen obzirom da se radi o području sa krškim, poroznim zaleđem. Dosadašnji i poglavito očekivani razvojni procesi nagovještavaju da bi neusklađivanje daljnjih razvojnih procesa sa kapacitetom eko sustava mogli dovesti do ekološki neusklađenog razvitka.

Najugroženiji dijelovi okoline na području općine su poljoprivredna zemljišta.

Područje općine posebno je ugroženo od potresa jer njen najveći dio pripada VII potresnoj zoni. Zbog toga je očita potreba za izradom mikroseizmičke karte za područje općine.

Ova područja spadaju u vrlo nepristupačne predjele za intervenciju i upotrebu ljudstva u slučaju izbijanja požara. To su uglavnom mlade, niske šume hrasta, jasena i graba, većinom šikare i degradirano sitno raslinje sa dosta suhog lišća i trava, pa su prema tome veoma osjetljiva za izbijanje i širenje požara

Obrazloženje pristupanja izradi prostornog plana općine sa smanjenim sadržajem

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o prostorno uređenju („Narodne novine“, br.30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi odluku kojom se određuju općine koje mogu donijeti prostorne planove sa smanjenim sadržajem.

# 2.	CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OPĆINE I UREĐENJA NASELJA

Osnovni ciljevi plana su definirani Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske, Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske te Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije, a to su omogućavanje racionalnog i sa zahtjevima zaštite okoliša usklađenog korištenja i uređenja prostora i ujedno su pretpostavka i okvir za sve ostale ciljeve razvitka.

Ciljeve i zadatke prostornog razvitka treba promatrati kroz  administrativno teritorijalni ustroj lokalne samouprave, te mjesto i ulogu općine u stvaranju uvjeta za vlastiti razvitak.

Koncepcija prostornog razvitka ovog prostora zasniva se na usporednim razvojnim prednostima područja općine Primorski Dolac (gospodarstvo, poljoprivreda, specifični oblici turizma i rekreacije), ograničenjima u korištenju prostora u odnosu na zaštitu okoliša kao cjeline, novom društveno političkom i gospodarskom okruženju kao i administrativno-teritorijalnom ustroju te iskazanim opredjeljenjima u budućoj obnovi i revitalizaciji područja.

Prilikom definiranja ciljeva i zadataka uređenja prostora polazi se od toga da korištenje općinskog prostora bude ekološki, gospodarski i društveno održivo, što  znači da se niti jedan segment korištenja prostora (u funkciji poljoprivrede, industrije i proizvodnog zanatstva, rekreacije, gradnje stambenih građevina i sl.) ne vrednuje odvojeno, već samo u kontekstu cjelovitog razvitka.

U utvrđivanju koncepcije prostornog razvitka pošlo se od slijedećih ključnih pretpostavki:

·	Područje općine Primorski Dolac predstavlja dio metropolitanskog područja Splita te u globalu pripada njegovoj regionalnoj gravitaciji. Dosadašnji koncept razvoja po kome su se regionalna područja, u pravilu, odnosila vrlo podređeno i zavisno prema urbanim centrima za koje je industrijalizacija bila dugo vremena element urbane koncentracije, potrebno je zamijeniti suvremenim konceptom razvoja u kojem se gradovi (makroregionalni centri) oslobađaju industrijskog koncepta razvoja, šira regionalna područja dobivaju na značenju uspostavljanjem nove regionalne komplementarnosti (razvoj poljoprivrede, dislokacija pogona čiste industrije i skladišta na periferna područja, specifičnog vida rekreacijskog i izletničkog turizma i sl.).

·	Najveća prednost ovog područja je "blizina velikog grada" te je u županijskom ustroju neophodno razvijanje perspektivnih prigradskih područja u "zaleđu" respektirajući zahtjeve zaštite okoliša i kvaliteta življenja.

Budući razvoj ovog područja potrebno je vrednovati kao dio šireg regionalnog prostora. Takav razvoj temelji se na zajedničkom rješavanju velikih infrastrukturnih sustava (promet, elektroopskrba i sl.), zajedničkom rješavanju nagomilanih problema u oblasti zaštite i unapređenja čovjekove okoline (deponij). Prioritet u usmjeravanju budućeg razvitka ovog područja predstavlja postepeno oživljavanje gospodarstva i forsiranje djelatnosti koje koriste konkurentne prednosti područja (čisti industrijski pogoni,  skladišta i servisi, poljoprivreda, specifičan vid rekreacijskog, izletničkog i športskog turizma i sl.), te usklađivanje širenja i razvoja naselja s realnim demografskim potencijalom.

U budućem konceptu prostornog uređenja polazni okvir čini demografska slika općinskog područja. Na području općine Primorski Dolac ostvaruje se kontinuirano slabljenje demografske osnove.  Stoga će revitalizaciji i obnovi ovog područja u vidu jačanja demografske i u uskoj vezi s tim gospodarske osnove trebati u budućem razdoblju posvetiti posebnu pažnju.

DEMOGRAFSKI RAZVOJ

Gledanje na budući razvitak stanovništva treba temeljiti na međuodnosu društveno-ekonomskih i demografskih činitelja razvitka i njihovoj različitoj snazi utjecaja u različitim vremenima. Posebno je važno uočavati uzroke dosadašnjeg razvitka i procesno stanje demografske strukture, jer će upravo strukturna stanja bitno utjecati na kvalitetu i dinamiku promjena u budućem razvoju. Istražene demografske prilike i procjena uvjeta u kojima će se ubuduće stanovništvo razvijati, pokazuju da je realno očekivati daljnji pad stope nataliteta. Međutim, tendencije u tom području moguće je mijenjati izmjenom karakteristika gospodarskog razvoja, odnosno aktiviranjem promicane hrvatske pronatalne politike. Stanovništvo općine Primorski Dolac karakterizira "demografsko starenje" te se u slijedećim razdobljima može očekivati proces daljnjeg starenja i porast stope mortaliteta. Utjecaji migracijske komponente koji su, dakle, odredili dosadašnji demografski razvoj ovisit će u prvom redu o ekonomskim čimbenicima razvoja gravitirajućih područja, kao što su pravci i struktura investiranja, lociranje novih proizvodnih kapaciteta, stopa rasta gospodarstva u cjelini, te principijelnosti i ustrajnosti u provođenju demografske politike.

Populacijskom politikom, vođenom i praćenom na Državnom i županijskoj  razini, potrebno je utjecati na zaustavljanje depopulacije ovog prostora.

Opći ciljevi demografskog razvoja unutar prostora Općine su:

osigurati društveno prihvatljiv rast, odnosno poticati umjereni rast stanovništva kako bi se uspostavila društveno održiva naseljenost i umanjili efekti depopulacije

stimulirati podizanje ukupne kvalitete stanovanja i življenja za sve starosne i društvene grupe (osiguranjem prostora za javne funkcije, smanjenjem deficita javnih sadržaja i sl.), nasuprot rastu prostora stambene namjene

osigurati prostorne preduvjete razvoju gospodarstva, malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu, proizvodnom zanatstvu i sl. radi podizanja stope aktivnog stanovništva

podržati aktivnu populacijsku politiku kako bi se socijalnim, gospodarskim i drugim mjerama usporilo ili zaustavilo negativne demografske, gospodarske i društvene procese na ovom području.

GOSPODARSKI RAZVOJ

Osnovni ciljevi gospodarskog razvoja su:

- stvaranje preduvjeta za ravnomjerni razvoj općinskog područja, što podrazumijeva da se pored razvijenijeg prostora na području oko polja obnove i revitalizacijom obuhvate sva naseljena područja-zaseoci. U postojećim naseljskim strukturama potrebno je stvaranje uvjeta za kvalitetnije stanovanje, obnovu i razvitak gospodarstva korištenjem domicilnih resursa (individualne jedinice, obiteljska gospodarstva u funkciji poljoprivrede i stočarstva, proizvodnih i uslužnih djelatnosti i sl.)

stimuliranje prestrukturacije gospodarstva i razvoj djelatnosti koje prvenstveno koriste komparativne prednosti područja (poljoprivreda, specifičan vid rekreacijskog, izletničkog, sportskog turizma i sl.), usklađivanje demografskog rasta s mogućnostima ukupnog razvoja, itd.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Razvojem društvenih djelatnosti potrebno je u potpunosti zadovoljiti potrebe stanovništva u oblasti predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, zdravstvene zaštite i fizičke kulture.

Da bi se na ispravan način sagledala nerazvijenost mreže objekata i usluga društvenog standarda potrebno je vrednovati prostorno funkcionalne odnose općine

Primorski Dolac kao općine u sastavu bivše općine Kaštelanska zagora  te u Županiji.

SUSTAV INFRASTRUKTURE

U budućem razvoju potrebno je:

- općinu Primorski Dolac vrednovati kao dio šireg regionalnog prostora; takav razvoj temelji se na značaju da se općinom  Primorski Dolac  protežu najznačajniji prometni koridori državnog i međudržavnog značaja (željeznica i auto-cesta), rješavanju velikih infrastrukturnih sustava (elektroopskrba i sl.), zajedničkom rješavanju nagomilanih problema u oblasti zaštite i unapređenja čovjekove okoline (deponij),

-koncept razvoja mreže i objekata infrastrukture uskladiti s planiranim razvojem gospodarstva i koncentracijom   stanovništva radi osnaživanja prostorne integracije i prevladavanja razlika u uvjetima života i rada  pojedinih prostornih cjelina,

-definirati međuopćinske infrastrukturne sustave iz oblasti prometa, vodoopskrbe, elektroopskrbe i sl.

-odrediti uvjete korištenja infrastrukturnih sustava kojima se eliminiraju štetni utjecaji na okolinu.

ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNIH DOBARA

Ciljevi na području zaštite su:

- afirmacija kulturno povijesne i ambijentalne vrijednosti prostora na način da te vrijednosti u prostoru postanu  osnovni orijentiri u prostornoj morfologiji,

- u planiranoj organizaciji i korištenju prostora omogućavanje održavanja ekološke ravnoteže tla, zraka i voda, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti opterećenosti tla (posebno vrijednih polja) pesticidima i njegovoj ugroženosti naseljskim otpadnim vodama,

- afirmacija i osnaživanje pravnog aspekta zaštite i unapređenja čovjekove okoline,

- uspostava monitoringa i katastra zagađivača kao trajnih djelatnosti,

poticanje zaštite prirodne sredine i očuvanje i proširenje zelenih površina i ekoloških pojaseva.

Zaštita, racionalno korištenje prostora i unapređenje čovjekova okoliša znači prvenstveno planiranje i korištenje prostora na način da se u prostoru osigura održivi razvitak tj. onaj razvitak koji ne dovodi do propadanja i iscrpljivanja prirodnih resursa koji razvitak čine mogućim. Prednost treba dati stimuliranju onih razvojnih djelatnosti za koje prostor, po prirodnim datostima, nasljeđu i ljudskom potencijalu pružaju optimalne uvjete i onih koje unapređuju i štite okoliš. Prirodne resurse treba koristiti ravnomjernije i uravnoteženije, a to znači zaustaviti proces smanjivanja vrijednih šumskih površina, ograničiti i spriječiti pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, razvoj naselja i turističkih zona uskladiti s prirodnim potencijalima prostora.

Kapacitet eko-sustava za prijem štetnih tvari na području općine Primorski Dolac je ograničen obzirom da se radi o području sa krškim, poroznim zaleđem,siromašnim  izvorištima i bez vodenih  tokova. Dosadašnji i poglavito očekivani razvojni procesi nagovještavaju da bi neusklađivanje daljnjih razvojnih procesa sa kapacitetom eko sustava mogli dovesti do ekološki neusklađenog razvitka.

Zaštitu, racionalno korištenje prostora i unapređivanje čovjekova okoliša potrebno je provoditi kroz sve oblike djelovanja u prostoru što znači da svaka aktivnost, zahvat i intervencija u prostoru mora biti sagledana i usklađena s uvjetima koje zahtijeva zaštita prostora.

UREĐENJE NASELJA

Budući prostorni razvitak treba temeljiti na:

- poticanju racionalnije organizacije prostora, u skladu s mogućnostima i ograničenjima koja proizlaze iz prirodnih i stvorenih vrijednosti prostora

-  ograničavanju daljeg širenja građevinskog područja naselja i strogoj kontroli i usmjeravanju gradnje izvan granica građevinskih područja te racionalnom korištenju postojećih struktura u odnosu na ekstenzivnu stambenu i ostalu izgradnju  utvrđivanju različitih standarda uređenja građevinskog zemljišta urbane opreme u zavisnosti od vrijednosti područja, stupnja koncentracije stanovništva i aktivnosti

- osiguravanju racionalnog korištenja i reprodukcije građevinskog, poljoprivrednog, šumskog i ostalog zemljišta afirmacijom mjera i instrumenata odgovarajuće zemljišne politike sustavom kontinuiranog planiranja praćenju odnosa i problema u korištenju prostora, te predlaganju mjera za unapređenje oblasti

- funkcionalnoj, fizičkoj i ekološkoj obnovi pristupačnih naselja, razorenih objekata i sustava na način da se ostvari ukupna preobrazba naselja i područja uz uklanjanje prijašnjih nedostataka, a uvažavajući nove razvojne mogućnosti koje proizlaze iz vrednovanja komparativnih prednosti područja (poljoprivreda, stočarstvo, kao posebno važan segment poljoprivrede, vodoprivreda, specifični vidovi turizma i rekreacije i sl.)

- stvaranju osnova za povratak stanovništva, revitalizaciju i obnovu trenutno nepristupačnih naselja i područja s posebnim pristupom ka obnovi objekata i gospodarstva

- potrebno je uvažiti i unaprijediti lokalne osobitosti graditeljstva u svrhu obnove identiteta i područja uz naročito pažljivu obnovu graditeljske (crkve) i prirodne baštine

PLANIRANI RAZVITAK NASELJA I URBANIZACIJE

Pošto je područje općine administrativno samo jedno naselje, sam  sustav naselja je veoma nerazvijen, prevladavaju raštrkane aglomeracije zaseoka, a postojeće općinsko središte nije opremljeno do razine koju bi zahtijevao broj stanovnika i kojeg ne možemo i tretirati kao centar naselja.

Promjene u naseljskim funkcijama mogu se očekivati obzirom na novo mjesto i ulogu općine Primorski Dolac u županiji. Prometno - geografski položaj (željeznica, auto cesta )  i prirodne vrijednosti područja određuju i mjesto i ulogu općine  u županiji tj. ovo područje može prihvatiti one privredne aktivnosti kao i dio funkcija za koje ima lokacijske pogodnosti. Zadržavanjem stanovništva na ovom području omogućilo bi se korištenje prirodnih i stvorenih resursa područja. Treba težiti ravnomjernoj naseljenosti prostora (uz magistralne i regionalne cestovne pravce i u prostoru oko polja ) tako da nema “praznih” i nenaseljenih područja.

Organizacija prostora u nešto izmijenjenom obliku zadržat će zakonitost koju joj nameću geografske prilike, tj. korištenje onih prostora koji pružaju mogućnost racionalne organizacije i kvalitetnijih uvjeta za život.

Radne zone pratit će logiku naseljenosti prostora, ali će biti smještene izvan najkvalitetnijih poljoprivrednih površina te na lokacijama pogodnim u odnosu na zaštitu voda i izvorišta.

Budući razvoj naselja usmjeravat će se na temelju slijedećih principa:

-  funkciju stanovanja razvijati korištenjem postojećih struktura naselja uz

-  obnovu postojećeg stambenog fonda

-  revitalizacija pribrdskih i planinskih naselja

-  očuvanje autentičnosti ruralnih sklopova

-  prioritetno opremanje izgrađenih struktura

PLANIRANI SUSTAV I OPREMA NASELJA

Razvoj sustava naselja i funkcija nije statički već izrazito dinamičan proces podložan stalnim promjenama pod utjecajem društvenog, gospodarskog, demografskog, prometnog i prostornog razvitka.

Razvoj sustava naselja i funkcija nije statički već izrazito dinamičan proces podložan stalnim promjenama pod utjecajem društvenog, gospodarskog, demografskog, prometnog i prostornog razvitka.

Planirani sustav naselja temelji se na:

-   novom administrativno-teritorijalnom ustroju

-   očekivanom gospodarskom razvitku područja i njegovom mjestu i ulozi u

širem, županijskom prostoru

-  globalnoj organizaciji prostora i njegovoj podjeli na područje oko polja   	pribrdsko

područje, te u odnosu na navedeno, smještaj pojedinih naselja

-   centralitetu naselja Primorski Dolac - općinskog središta

-   razvoju prometnih veza unutar općinskog područja te boljoj dostupnosti

pojedinih dijelova općine

Na osnovu iznesenih pretpostavki utvrđen je slijedeći sustav naselja:

Općinsko središte Primorski Dolac utvrđeno je kao lokalno središte  i jedino naselje bez  pripadajućeg gravitacijskog kompleksa. Daljnji razvoj općinskog središta treba temeljiti na popunjavanju centralnih funkcija.

Ostale manja naseljene strukture općine tipa su zaseoka te ih u planiranom razdoblju treba razvijati kao mrežu osnovnih gravitacijskih jedinica

# 3. 	PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

## 3.1.	ORGANIZACIJA PROSTORA, OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA

Osnovnom organizacijom prostora određene su prostorno razvojne cjeline i sustav razvojnih središta kao nositelja i generatora budućeg razvoja. Osnovna organizacija prostora određena je razmještajem, veličinom i tipom naselja, mrežom središnjih funkcija, razmještajem gospodarstva (razvojnih središta), te infrastrukturnom mrežom.

Prirodne i stvorene vrijednosti prostora općine Primorski Dolac određuju namjenu prostora te njihovi elementi postaju konstitutivni skelet organizacije i funkcioniranja cjelokupnog općinskog prostora. Prirodna osnova određuje namjenu prostora prvenstveno u odnosu na prirodne sustave, šumske i poljoprivredne površine. Šumske površine određene su klimatskim i pedološkim osobitostima prostora, te ih je kao zaštitna, gospodarska i rekreacijska područja potrebno održavati i čuvati, te je manje kvalitetno i degradirano šumsko zemljište potrebno pošumljavati. Zemljište je osnova svake poljoprivredne proizvodnje pa odgovarajući agrotehnički stupanj uređenosti zemljišta čini osnovnu pretpostavku za njegovo korištenje u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Obnova i oblikovanje cjelokupnog prostora općine Primorski Dolac ovisi o zatečenom stanju u prostoru, vrijednostima i stupnju ugroženosti prostora, ograničenjima glede zaštite prostora te o cjelokupnoj prostornoj organizaciji.

Dosadašnju izgradnju u ukupnom prostoru općine karakterizira raštrkanost, uz pojedinačne koncentracije, uglavnom uz prometnice.

Određivanje namjene površina temelji se na prikladnosti prostora za pretežne ili karakteristične i isključive namjene kao i na utvrđivanju dinamičnih djelovanja i učinaka funkcija u prostoru; prometni sustavi, sustav središnjih naselja i razvoj središta, gravitacije, poticaji razvoju i revitalizaciji područja i djelatnosti, općoj zaštiti i uređenju prostora.

U korištenju i namjeni površina razlikuju se slijedeće površine:

- za razvoj i uređenje naselja

- za razvoj i uređenje prostora izvan naselja

Površine za razvoj i uređenje su površine na kojima već jest ili se planira razvoj i uređenje naselja, razvoj djelatnosti, razvoj športa i rekreacije, razvoj prometa i infrastrukture, razvoj poljoprivrede, održavanje vodotoka i zaštita voda, eksploatacija mineralnih sirovina.

Površine za razvoj i uređenja naselja obuhvaćaju cjelinu izgrađenog i neizgrađenog dijela naselja, tj. površine izgrađenih  struktura  i površine namijenjene širenju i razvoju naselja.

U građevinskim područjima za razvoj i uređenje naselja planira se pretežno stambena gradnja i građevine i sadržaji koji prate stanovanje, tj. organizaciju života u stambenom naselju kao što su građevine društvenog standarda (predškolske i školske ustanove, zdravstveni sadržaji, fizičke kulture, ugostiteljstva, uslužnog zanatstva, trgovine i sl.

komunalne građevine i građevine infrastrukture,mreža pješačkih putova, lokalnih kolnih prometnica, parkirališta,uređenje javnih prostora, zelenih površina i dr.

U okviru građevinskih područja za razvoj i uređenje naselja omogućuje se gradnja: manjih sadržaja proizvodnog zanatstva, manjih pogona čiste industrije, prerađivačkih pogona poljoprivrednih i drugih proizvoda, komunalnih i servisnih građevina, raznih radionica i pogona i sličnih sadržaja, uz uvjet da ne zagađuju zrak, ne uzrokuju buku veću od normi utvrđenih za stambeno naselje, ne privlače pretjerani promet teretnih vozila.

Površine za razvoj i uređenje površina izvan naselja obuhvaćaju:

izgrađene strukture izvan cjelina naselja koje obuhvaćaju:

- gospodarska namjena; proizvodna  (I)(K)

- neizgrađene i ostale površine:

- poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene (osobito vrijedno obradivo tlo i ostala

obradiva tla – oranice, vinogradi, voćnjaci)

- ostalo poljoprivredno tlo (pašnjaci, goleti, makija i slično)

- površine prometa, veza i infrastrukturnih sustava

- groblja

Prostornim planom je određeno osobito vrijedno obradivo poljoprivredno tlo, vrijedno obradivo poljoprivredno tlo i ostala obradiva poljoprivredna tla. Poljoprivredno zemljište cijeni se kao osobito ograničena vrijednost i zbog toga se štiti od promjene namjene. Na tim površinama će se ubuduće stimulirati revitalizacija poljoprivredne proizvodnje.

Starim prostornim planom bivše općine Kaštela  Površine za razvoj i uređenje naselja za općinu Primorski Dolac zauzimale su 185 ha, odnosno 5.9 % površina općine Primorski Dolac. Od toga je izgrađeno 70,2 ha. a neizgrađeno 114,8 ha.

PPUO Primorski Dolac površine za razvoj i uređenje naselja zauzimaju 181,7 ha, odnosno 5.8 % površina općine Primorski Dolac. Od toga je izgrađeno 70,2 ha, a neizgrađeno 111.5 ha.

Razgraničenje prostora prema obilježju, korištenju i namjeni

Prostornim planovima uređenja općine sa smanjenim sadržajem pojam namjene prostora /površina/ proizlazi iz Prostornog plana županije i sadrži u grafičkom dijelu preuzetu namjenu površina iz toga plana.

Po načinu korištenja namjenu površina možemo podijeliti na prirodna područja  i antropogena područja.

Prirodna područja su područja u kojima se planiraju samo aktivnosti u prostoru, tako da se prirodno okruženje  koristi bez  vidljive promjene stanja, a prostor prema namjeni se dijeli;

-   šumske površine,

-   poljoprivredne površine,

-   ostalo poljoprivredno tlo (šume i šumsko zemljište, livade,pašnjaci, stijene,točila i

goli krš)

Antropogena područja su ona područja u kojima se planiraju zahvati u prostoru kojima se  trajno mijenja stanje u prirodnom okruženju, a to su;

-    površine naselja,

-    površine za izdvojene namjene.

### 3.1.1.	Utvrđivanje građevinskih područja

Građevinsko područje naselja obuhvaća izgrađene i neizgrađene cjeline naselja u kojima se mogu realizirati mješovite, pretežite i isključive namjene, prometna i komunalna infrastruktura.

U strukturi namjene površina građevinska područja zastupljena su sa svega 5,78 % Prijedlogom organizacije građevinskih područja osigurano je dovoljno površina za daljnji razvoj i širenje naselja, radnih zona i turističko - rekreacijskih zona. Predložena veličina građevinskih područja osigurava skladan prostorni razvitak respektirajući očuvanje ambijentalnih i prirodnih vrijednosti područja te zaštite svih medija čovjekova okoliša (posebno voda, izvorišta i poljoprivrednog zemljišta).

Prilikom određivanja građevinskog područja naselja potrebno je osigurati:

- racionalno korištenje prostora (kontinuirana izgradnja u odnosu na postojeća naselja)

- mogućnost etapne realizacije naselja

- očuvanje i unapređenje vrijednosti čovjekova okoliša

Određivanje građevinskih područja za razvoj i širenje naselja temelji se na slijedećim kriterijima:

-		konfiguraciji terena i fizionomiji naselja,

-		očekivanom demografskom kretanju po pojedinim razvojnim područjima,

-		procjeni prostornih rezervi u okviru postojećih naseljskih struktura,

-		naslijeđenoj morfologiji naselja i odnosu prema komunikacijskim pravcima,

-		mogućnosti komunalnog opremanja i prometnog povezivanja,

-		mjestu i ulozi pojedinog naselja u sustavu naselja.

Građevinska područja namijenjena razvoju i širenju naselja zauzimaju 73 % ukupno predviđenih građevinskih područja. Sa stanovišta ukupnog općinskog prostora ovaj oblik namjene prostora ne zauzima velike površine, ali naselja svojom situiranošću u okviru konkretnog prostora i tendencijom stalnog i ekstenzivnog širenja (posebno uz glavne prometne pravce i u području oko polja), bitno utječu na racionalnost korištenja prostora i troškove njegovog komunalnog opremanja.

Po svojoj fizionomiji razlikuju se naselja uz polje (dolac -kotlinu) , te pribrdska naselja koja su zadržala čvrstu strukturu.

Uređenje građevinskih područja naselja obuhvaća:

  - gradnju stambenih i stambeno poslovnih građevina, pomoćnih i manjih gospodarskih građevina,

  - prateće sadržaje stanovanja, kao što su odgojni, obrazovni, zdravstveni, kulturni, socijalni, vjerski, sportsko-rekreacijski, poslovni, trgovački, turistički i ugostiteljski sadržaji, servisni sadržaji, prometne zelene površine, infrastrukturni, komunalni objekti i uređaji i drugi sadržaji naselja,

  - manje poslovne i gospodarske sadržaje. U sklopu naselja moguće je uređivati manje poljoprivredne površine i vrtove

-	    iznimno, u građevinskom području naselja mogu se graditi i gospodarski objekti –mini farme uz osiguranje propisanih uvjeta.

Iskaz planiranih površina građevinskog područja Općine Primorski Dolac po naseljima (u ha)

| NASELJE | Površina naselja | Građevinska područja | Izgrađeno | Postotak izgrađenog u građevinskom području | Gospodarska namjena | Turistička namjena | Groblje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primorski Dolac | 181,7ha | 259,9 ha | 70,2 | 28,1 % | 73,3 ha | 4.9ha | 2,2 ha |

Predviđeno građevinsko područje omogućit će nesmetan razvoj i širenje svakog općinskog naselja, sa svim pripadajućim zaseocima, do 2015. godine.

Planirana gustoća i dimenzioniranje područja za razvoj općina

Minimalna gustoća stanovanja za općinsko središte Primorski Dolac iznosi 20st/ha.

Primjena predložene minimalne gustoće u praksi ne bi rezultirala samo smanjenjem do danas planiranih građevinskih područja, već bi ukazala na potrebu smanjivanja već izgrađenih naselja. Stoga je primijenjeni model korigiran temeljem: zahtjeva jedinica lokalne samouprave tijekom izrade Plana, nastojanja za uvođenje postepenog smanjenja postojećih građevinskih područja naselja, koja ukazuju na vrlo rigorozne kriterije formiranja građevinskog područja, opredjeljenja o prepuštanju racionalizacije građevinskog područja poticajnim mjerama, a ne samo represivnim i uprosjećivanja gustoće na razini cjelokupnog područja općine i grada. Rezultat primjene dorađenog modela su korigirane minimalne gustoće. Detaljno dimenzioniranje odredit će se prostornim planom Općine, prema slijedećim smjernicama.

- Minimalna gustoća………………………………………20 st/ha

- Korigirana minimalna gustoća …………………………10 st/ha

Planom se utvrđuju i kriteriji za određivanje građevinskih područja izvan naselja za gospodarsku namjenu i turističku namjenu. Planirana površina gospodarske namjene – proizvodne, se dimenzionira aproksimativno u odnosu na pretežite gospodarske djelatnosti Općine.

Građevinska područja gospodarskih zona

Prostornim planom utvrđene su gospodarske (radne) zone tj. zone za razvoj industrijsko-proizvodno-prerađivačkih kapaciteta, zanatstva i servisa, stacionarno-transportnih i skladišnih djelatnosti te ostalih radnih djelatnosti koje ne zagađuju okoliš, komunalnih objekata, objekata infrastrukture i sl.

U okviru gospodarskih zona omogućuje se i gradnja trgovačko-uslužnih i ugostiteljskih centara, te drugih sličnih maloprodajnih i veleprodajnih sadržaja koji zahtijevaju veće građevinske parcele.

Na ovim područjima ne dopušta se gradnja objekata čija je namjena isključivo stambena. Dopušta se mogućnost da se u okviru poslovnih objekata izgrade nužni stambeni prostori, a sve u funkciji osnovne namjene.

Na području općine predviđene su sljedeće gospodarske zone.

| Naselje | Gospodarske zone | Površina (ha) |
| --- | --- | --- |
| Primorski Dolac | Bristovača/Trištenica | 49,34 |
| Primorski Dolac | Podi | 23,96 |
| UKUPNO |  | 73,3 |

Potrebe gospodarskog razvitka općine Primorski Dolac uvjetuju da se priđe organizaciji uređenog urbanog prostora koji može prihvatiti nove gospodarske sadržaje i osigurati prostor za razvitak radnih funkcija i komunalnih i drugih službi.

Veliki potrošači zemljišta (skladišta, tržni centri, proizvodni pogoni i sl.) traže tzv. "mekše" lokacije gdje je ponuda zemljišta veća i gdje, uz uvažavanje određenih lokacijskih čimbenika, mogu postići pozitivne efekte uz smanjivanje troškova po jedinici proizvodnje i prometa.

Kao povoljna lokacija posebno se ističe područje Bristovača /Trištenica u površini od 49,34 ha koje je cestovno povezano i dijelom komunalno opremljeno, te po prirodnim obilježjima čini prostornu i funkcionalnu cjelinu. Uređenje prostora radne zone Bristovača predviđa organizaciju lokacija za gradnju proizvodno-servisnih i skladišnih prostora.

Uz tu, još je manja gospodarska zona Podi . Podi su predviđeni kao zona vezana uz mogući željeznički terminal, sa servisnim i skladišno-komunalnim djelatnostima (Preslo, vidi turistička zona).

Građevinska područja za turizam i rekreaciju

Područja namijenjena razvoju specifičnih vidova turizma i rekreacije određena su respektirajući cjelokupnu fizionomsku i gospodarsku sliku i koncept razvitka ovog područja. Prirodne ljepote i brdskih i planinskih proplanaka omogućavaju korištenje gotovo cijelog područja u turističke, posebno izletniče svrhe.

Građevinska područja za gradnju turističkih sadržaja predviđena su na području Preslo, koja se već danas, obzirom na svoje korištenje, smještaj ili položaj mogu prepoznati kao potencijalna turistička zona.

Razvoj turizma na području općine  Primorski Dolac temeljit će se na revitalizaciji i očuvanju starih urbanih ambijentalnih jezgri, kulturne baštine i spomeničkog blaga, te na očuvanju i oplemenjivanju prirodnih ambijenata. Valorizacijom osnovnih vrijednosti kojima raspolaže općina Primorski Dolac, forsira se razvoj specifičnih oblika športskog, rekreacijskog, lovnog i izletničkog turizma.

Turistička zone na području općine Primorski Dolac je Preslo  u veličini od 4,9 (ha).

Športsko-rekreacijske površine namijenjene za gradnju rekreacijskih objekata i ugostiteljskih sadržaja u funkciji objedinjavanja i poboljšanja turističke ponude,grade se unutar građevinskog područja naselja,  te manjih objekata u sklopu turističke zone .

Razvoj specifičnih vidova turizma, športa i rekreacije doprinijet će obogaćivanju gospodarske strukture ovog područja.

Kriteriji za građenje izvan građevinskog područja

Može se planirati izgradnja:

-     građevina infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.)

-     rekreacijskih  građevina (prirodni resursi, ljepota krajolika…)

-     građevine obrane

-     stambenih i gospodarskih građevina

Odredbe za provođenje za svaku gradnju određuju se, temeljem navedenih kriterija, Prostornim planom uređenja općina.

### 3.1.2.	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina

(građevinska područja naselja i izgrađenih  struktura izvan naselja;           poljoprivredne, šumske, vodne te površine posebne namjene i ostale

površine) – tablica 3.

- Površine naselja

Površine za razvoj i uređenja naselja određene su i razgraničene od ostalih površina    utvrđenih ovim planom. Kod izrade prostornih planova općina i gradova površine za razvoj i uređenje naselja  mogu se odrediti samo unutar površina utvrđenih ovim planom.  U osnovi  u naseljima treba razvijati one sadržaje koji su kompatibilni sa osnovnim ciljevima i smjerni cama ovog plana.Obzirom na  mali broj stanovnika, djelatnosti trebaju biti takve da  omoguće opstanak stanovništva. Za sve djelatnosti gdje je moguće koristiti postojeće  građevine.

- Površine za izdvojene namjene.su površine zatečene u prostoru, a to su:

infrastrukturni koridori i građevine, objekti turističko-ugostiteljske i

športsko-rekreacijske namjene

-   radne zone

-   turizam, šport i rekreacija

c)    Površine/objekti posebne namjene,  su površine i objekti za potrebe obrane

d)  Šumske površine – razgraničene su planom, te se u šumama mogu odvijati

samo radovi i djelatnost vezane  za lovstvo, izletnički i planinarski turizam,

rekreaciju,  edukaciju i sl;

e)  Poljoprivredne površine koristiti za   ratarstvo i stočarstvo zasnovane na

obiteljskim gospodarstvima a prvenstveno u funkciji seoskog turizma.

- obradivo zemljište

- ostalo obradivo zemljište (oranica, vrt, livada, voćnjak, vinograd)

- pašnjaci

f)    Ostale poljoprivredno tlo (kamenjarski pašnjaci) površine  mogu se jednim

dijelom koristiti za stočarstvo  kao i uzgoj ljekovitog bilja.

g)  Prometne površine

- auto cesta

- državne ceste

- županijske ceste

- lokalne ceste

- nekategorizirane ceste

- planinski protupožarni i gospodarski putevi

h)  Ostale površine

- groblja

| Red. broj. | ###### OPĆINA PRIMORSKI DOLAC | Oznaka | Ukupno ha |  | % od površine općine | stan/ ha ha/stan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Građevinska područja ukupno | GP | 259,9 | 8,3 |  | 4,62 |
|  | izgrađeni dio GP ukupno |  | 70,2 | 2,24 |  | 17,1 |
| 1.2. | Izgrađene strukture izvan građevinskog područja ukupno |  | 78,2 | 2,5 |  | 15,4 |
|  | -gospodarska namjena – proizvodna | I | 49.34 | 1,6 |  | 24,3 |
|  | -gospodarska namjena -komunalno servisna | K | 23,96 | 0,8 |  | 50,1 |
|  | -gospodarska namjena – ugostiteljsko turistička | T | 4,9 | 0,16 |  | 244,9 |
| 1.3. | Poljoprivredne površine ukupno | P | 536,02 | 17,1 |  | 2,24 0,45 |
| 1.4 | Šumske površine ukupno | Š | 22,44 | 0,72 |  | 53,5 0,02 |
| 1.5. | Ostale poljoprivredne i šumske površine ukupno | PŠ | 2229,24 | 71,3 |  | 0,54 1,86 |
| 1.6. | Ostale površine - groblja ukupno |  | 2,2 | 0,07 |  | 545,5 |
| Općina ukupno |  |  | 3128 | 100 |  |  |
| 2.0 | ZAŠTIĆENE CJELINE |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Zaštićena prirodna baština ukupno |  |  |  |  |  |
|  | - nacionalni park |  |  |  |  |  |
|  | - park prirode |  |  |  |  |  |
|  | - ostali zaštićeni dijelovi prirode |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Zaštićena graditeljska baština ukupno |  |  |  |  |  |
|  | - arheološka područja |  |  |  |  |  |
|  | - povijesne graditeljske cjeline |  |  |  |  |  |
| Općina ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 3.0. | KORIŠTENJE RESURSA |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Energija - potrošnja |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Voda - potrošnja |  |  |  |  |  |
| Općina ukupno |  |  |  |  |  |  |

3.2.	PRIKAZ GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Razvoj gospodarstva i društvenih djelatnosti razvijati će se ovisno o broju, strukturi i rasporedu stanovnika, razvoju sustava naselja i središnjih funkcija, razvoja društvenih potreba, mogućnošću zadovoljavanja zajedničkih potreba, prometnim položajem i povezanošću te prirodno geografskim osobinama područja.

Organizacijom i namjenom površina određuju se područja u kojima se mogu razvijati pojedine djelatnosti. Ovisno o karakteristikama pojedinih djelatnosti (kvalitativne i kvantitativne osobine) potrebni sadržaji za obavljanje djelatnosti mogu se smještati u predviđenim zonama koje mogu biti: isključiva, prevladavajuća ili mješovita.

Isključiva namjena se određuje za veće gospodarske zone, zone komunalnih sadržaja, ugostiteljsko-turističku zonu i športsko-rekreacijsku namjenu. Prevladavajuća namjena se određuje za zone koje se koriste za više djelatnosti, od kojih jedna, iz razloga pogodnosti prostora, dominira. Mješovita namjena je najfleksibilniji oblik kojim se definira više djelatnosti kao potencijalne, ravnopravne korisnike prostora.

Gospodarske djelatnosti

Područje općine je ratarsko stočarski kraj. U ratarskoj proizvodnji prevladava proizvodnja žitarica i to kukuruza i pšenice, a u stočarskoj proizvodnji govedarstvo i ovčarstvo.

Njen razvitak nužno treba oslikavati prostorna obilježje ovog zaobalnog područja i uvažavati kompatibilnost ove djelatnosti s turističkom djelatnošću.

Značajan problem i u ovoj Općini kao i u većini ostalih jest usitnjenost posjeda pa bez komasacije zemljišta nije moguće govoriti o ozbiljnijem, ekonomski isplativom pristupu bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom.

U okvirima gospodarskog razvoja tih područja, osobitu pažnju treba posvetiti poticajnom dovođenju kapitala i njegovom usmjeravanju na već postojeće resurse i razvijene oblike proizvodnje, a naročito na one proizvodnje koje su prijeko naslonjene na poljoprivredu i turizam.

Za oživljavanje malog i srednjeg poduzetništva, kao i proizvodnog zanatstva, bilo bi potrebno poduzeti sljedeće:

- 	koristiti i poticati interes ulaganja i gospodarskih aktivnosti na tim područjima,

- 	otvoriti kreditne linije strogo namijenjene proizvodnjama kojima poljoprivreda

daje sirovinu,

-	poticati proizvodnje i aktivnosti koje su naslonjene na turizam,

- 	stvoriti jamstveni fond kao garant kod uzimanja kredita od strane onih koji nisu

kreditno sposobni

Općina Primorski Dolac svojim geografskim položajem,  konfiguracijom terena i ostalim prirodnim datostima posjeduje gospodarske i društvene mogućnosti za uključivanje u gospodarske tokove šireg okruženja. Međutim današnja razina i struktura općinskog gospodarstva ukazuje na veoma skromnu i nerazvijenu osnovu, što je pored ostalih faktora, u najvećoj mjeri i posljedica  demografske opustošenosti.

Mogućnosti daljnjeg razvitka gospodarstva općine Primorski Dolac  temelje se na:

-  izuzetno povoljnim i najvećim dijelom očuvanim prirodnim resursima i  bogatom

tradicijskom naslijeđu;

-  razvitku poljoprivrede (posebno malih farmi) koje bi bile kompatibilne s razvojem

turističke djelatnosti;

-  očekivanju poticajnih mjera i makroekonomske politike uopće, koja će objektivno

valorizirati sve raspoložive gospodarske potencijale i doprinijeti njihovom

optimalnom korištenju u ekonomskom, socijalnom i ekološkom značenju.

Ograničenja gospodarskog razvitka su:

-  nedovoljna ulaganja za provedbu tržišne prilagodbe, restrukturiranja, obnove i

modernizacije gospodarskih kapaciteta,

- depopulacija, staro stanovništvo i nedostatak ljudskih resursa

Osnovne pretpostavke razvoja gospodarstva su:

-  poljoprivredu, u pravilu, u svim njenim granama, naročito tradicionalnim

-  turizam u svim vrstama za koje ima raspoložive uvjete; zdravstveni, izletnički,

seoski, sportski)

-  trgovinu, maloprodaju i veleprodaju u svim varijantama

-  obrtništvo (uslužno i proizvodno) uz naglasak na obnovi starih obrta

-  male industrijske pogone (koji ne zagađuju okolinu i nemaju velikih zahtijeva u

odnosu na prostor, broj zaposlenih i utroške energije)

-  promet: cestovni i željeznički

-  različite financijske usluge (banke, mjenjačnice)

-   komunalne djelatnosti.

Svaki program treba biti interesantno utemeljena i uravnotežena gospodarsko-programska valorizacija cjelovitog općinskog resursa.

Prostorni plan, u cilju stimuliranja razvitka gospodarskih djelatnosti, ima zadatak da u skladu s koncepcijskim opredjeljenjima osigura prostorne okvire i utvrdi mjere kojima se osiguravaju pretpostavke za mogući gospodarski razvoj te ostvarenje zaštite i očuvanja prostora kao temeljnog resursa razvoja djelatnosti.

Razvoj gospodarskih djelatnosti na području općine Primorski Dolac osiguran je u postojećim i planiranim strukturama naselja, odnosno izvan izgrađenih naseljskih struktura u zonama isključive namjene za određene djelatnosti, te na izvan građevinskim područjima.

U građevinskom području naselja općine Primorski Dolac, ovim Planom utvrđena je mješovita namjena u kojoj će se pored funkcije stanovanja kao prioriteti razvijati  i ostale proizvodne, poslovne, društvene i javne funkcije.

Unutar građevinskog područja mogu se smjestiti slijedeći gospodarski sadržaji;

-  manji poslovni sadržaji (uslužni, trgovački, komunalno-servisni i slični sadržaji)

-  proizvodni sadržaji za preradu poljoprivrednih i stočarskih proizvoda

Uvjeti izgradnje gospodarskih građevina u građevnim područjima utvrđeni su Odredbama za provedbu Plana.

Zone izvan naselja

Prostornim planom su određene izdvojene zone izvan naselja (posebna građevinska područja) za smještaj gospodarskih sadržaja i to:

-  gospodarske zone

-  turističke zone

Zone gospodarske namjene

| ZONA | NAMJENA | POVRŠINA | PLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Bristovača-Trištenica (I2) | proizvodna | 49.34 ha | UPU |
| Podi (K3) | komunalno servisna | 23.96 ha | UPU |
| Preslo (T4) | turistička | 4,9 ha | UPU |

Gospodarsko-proizvodne zone:

Trištenica (I2) površine 49.34 ha, planira se u  neposrednoj blizini auto ceste A1. U okviru zone  moguća je gradnja proizvodno servisnih i skladišnih prostora. Potrebno je izraditi UPU.

Podi (K3) površine 23.96 ha nalazi se uz željezničku prugu. Namjena zone je komunalno servisna. Potrebno je izraditi UPU.

Turistička namjena:

Turizam kao jedna od glavnih i strateških gospodarskih grana Županije, je u svojim začecima  na području općine Primorski Dolac. On treba biti gospodarska osnova razvoja temeljena na ekonomiji malih razmjera. Sadržajno to znači afirmaciju poduzetništva aktiviranjem obiteljskih posjeda, malih pogona, farmi, pojedinačne inicijative i sl.

Paralelno s uspostavom osnovne turističke ponude treba razvijati ponudu specifičnih sadržaja, karakterističnih programa i odgovarajućih boravaka turista za pojedine dijelove godine. Ovo omogućava uspostavu raznovrsnije turističke ponude kao što je:

- eko-turizam,

- seoski turizam,

- lovni turizam,

- izletnički turizam,

Predloženi model razvoja turizma stavlja sve resurse Općine u funkciju uz istovremeno naglašenu ekološku prihvatljivost te kao takav u potpunosti u sebe inkorporira odrednice održivog razvitka kako Općine tako i Županije.

Poljoprivreda

Veća ili manja kraška polja na području općine Primorski Dolac, predstavljaju najznačajnije zaravnjene površine, unutar kojih postoje realne mogućnosti za šire i cjelovitije korištenje njihovog bioenergetskog potencijala. Osnovni preduvjet razvoja intenzivnije poljoprivredne proizvodnje, vezan je prvenstveno uz njihovo hidro i agrotehničko osposobljavanje. Povoljna pristupačnost navedenim površinama kao i blizina značajnog tržišta poljoprivrednih proizvoda, omogućava potpunije korištenje proizvodnih mogućnosti poljoprivrednih površina.

Poljoprivredne površine štite se od svake gradnje koja bi mogla ugroziti njihovu osnovnu poljoprivrednu namjenu, osim one predviđene odredbama ovog Prostornog plana (stambeni i gospodarski objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje).

Prostornim planom predviđena je izrada cjelovite gospodarske osnove razvoja poljoprivrede. Pri tome se ne isključuje mogućnost izrade i drugih programa uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta za pojedine veće poljoprivredne komplekse.

Pošto će stočarska proizvodnja biti glavna proizvodna grana poljoprivrede nužno je državnim mjerama i akcijama poticati razvoj stočarstva kod većine gospodarstava, kako kod onih koja drže manji broj stoke tako i kod onih koja će podizati određeni tip farme: govedarske, kozarske, peradarske ili svinjogojske.

Šumarstvo/ Šume

Planski odnos prema šumama temelji se u prvom redu na uvažavanju njihove zaštitne funkcije, u održavanju biološko-ekološke ravnoteže prostora i zaštiti od erozije.

Šume bi trebale doprinijeti razvoju turizma i rekreaciji stanovništva, posebno izletničkom i lovnom turizmu. U tu svrhu treba oplemenjivati atraktivne dijelove područja. Moguće ih je organizirati i kao kamp-šume Preslo (turistička zona), te graditi objekte u funkciji rekreacije i turizma.

Unošenje rekreacijskih i drugih funkcija u šumska područja mora biti podređeno osnovnoj prirodnoj funkciji što znači da treba preferirati skromne objekte, a prvenstveno urediti i rekreacione površine te ih održavati u prirodnom stanju (livade, proplanci i sl.).

Planom se predviđa zadržavanje postojećih šuma uz neophodno pošumljavanje dijela područja gdje takva intervencija ima sanacijski i zaštitni karakter. Kod pošumljavanja treba saditi autohtone šumske vrste.

Razvoj poslovnih djelatnosti (uslužno trgovačke i servisne djelatnosti)

Razvoj uslužnih, trgovačkih i sličnih djelatnosti planom je moguć u okviru građevinskih područja naselja, te u izdvojenim zonama.

Trgovina

U razvitku ove djelatnosti potrebno je poboljšanje opskrbe na području općine i to prvenstveno robama široke potrošnje, repromaterijalom i opremom za poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo. Prostor namijenjen trgovačkim sadržajem moguće je realizirat u okviru građevinskih područja naselja, dok su skladišta predviđena u gospodarskim zonama unutar i van naselja.

Usluge i servisi

Uslužne radnje i servisi razvijat će se u skladu sa potrebama stanovništva. Objekti uslužne djelatnosti mogu se graditi u sklopu naseljskih struktura (stambena i mješovita namjena) sukladno naseljima i potrebama.

Obrt i zanatstvo

Razni oblici obrta i zanatstva razvijat će se za potrebe domicilnog stanovništva, a koje neće zahtijevati posebne  površine.

Društvene djelatnosti

Društvene tj. uslužne djelatnosti podižu obrazovnu i kulturnu razinu stanovništva, zdravstvenu kulturu i standard cjelokupnog stanovništva, ostvaruju kvalitetnije ustrojstvo opskrbe, servisa i drugih usluga, te osiguravaju rekreaciju i odmor stanovništva. U cilju racionalne i funkcionalne organizacije života u naselju, potrebno je osigurati racionalniji i funkcionalniji razvitak, razmještaj i strukturu središnjih uslužnih funkcija.

Kao osnova za dimenzioniranje društvenih djelatnosti služi procijenjeni broj stanovnika 2015. godine po dobnim skupinama, kao korisnicima pojedinih funkcija (predškolski odgoj, osnovne škole, srednje školstvo).

Sadržaji društvenih djelatnosti distribuirat će se na prostoru Općine Primorski Dolac u skladu s planiranom organizacijom prostora. Dimenzioniranje sadržaja vrši se u skladu s tekućim potrebama i posebnim propisima, a Prostornim planom su određene zone u kojima se već nalaze ili će se smjestiti sadržaji društvenih djelatnosti. Pojedine funkcije se nalaze u sklopu pretežno stambenih zona te je propisan standard koji se ostvaruje u zonama, bez označavanja lokaliteta. Društvene djelatnosti, u skladu s potrebom lokacije, smještaju se u pravilu u dostupna područja uz ulice koje omogućavaju kolnu i pješačku dostupnost sadržajima.

| Temeljne skupine središnjih funkcija (djelatnosti) | Središte općine (područno i lokalno – malo razvojno središte) |
| --- | --- |
| 1. UPRAVA I PRAVOSUĐE | -općinski organi samouprave |
| 2. ŠKOLSTVO | -osnovna škola |
| 3.POŠTA,KULTURA I INFORMACIJE | -jedinice poštanske mreže |
|  | -knjižnica i čitaonica (u školi) |
| 4. ZDRAVSTVO | -primarna zdravstvena zaštita |
| 5. FINANCIJSKE USLUGE | -mjenjačnica |
| 6. OPSKRBA I USLUGE | -trgovine mješovitom robom |
|  | -obrtničke i uslužne radionice |
| 7. ŠPORT | -pojedinačni sportski objekti |
|  | -športski klubovi |

Razmještaj i razvitak središnjih i uslužnih funkcija izvršen je prema klasifikaciji središnjih funkcija za središnje naselje Primorski Dolac, lokalno – malo razvojno središte). Sve funkcije treba razvijati i dimenzionirati u skladu s razvitkom ovog kraja povezano s njegovim brojem stanovnika, koji gravitira i koristi te usluge. Takav sustav središnjih i uslužnih funkcija na ovom prostoru, na racionalan način približava središnje i druge funkcije stanovništvu i drugim korisnicima, osobito one koje su im potrebne u svakodnevnom životu, pružajući im približno jednake uvjete života, pa tako prinosi porastu kvalitete i standarda njihova života.

U Prostornom planu su osigurani prostori i uvjeti za smještaj i razvitak sustava društvenih djelatnosti:

-  predškolske ustanove

-  osnovne škole

-  građevine kulture i sporta

-  zdravstvene i socijalne ustanove

-  vjerske građevine

-  ostale građevine javnog interesa

Prostori za razvitak sustava društvene infrastrukture kao i objekti u kojima su smješteni pojedini sadržaji nalaze se unutar građevinskog područja naselja.

Društvene djelatnosti u skladu s potrebom lokacije, smještaju se u pravilu u dostupna područja uz ulice koje omogućavaju kolnu i pješačku dostupnost sadržajima.

Predškolske ustanove i osnovne škole (središnje i područne) smještaju se na način da zadovolje potrebe određenog područja i da stvore najprimjerenija gravitacijska područja.

Pri određivanju lokacije mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza djece i njihova sigurnost.

Vrsta i broj građevina društvenih djelatnosti određuju se mrežom građevina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.

Za sadržaje javnih službi državne uprave, lokalne samouprave i uprave treba osigurati prostorne uvjete rada i razvoja.

## 3.3.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Prostornim planom utvrđeni su, ovisno o zatečenom stanju u prostoru, njegovim vrijednostima i stupnju ugroženosti te prostornoj organizaciji i namjeni prostora, režimi uređenja, korištenja i zaštite prostora sa smjernicama i mjerama zaštite, sanacije i unapređenja osobito vrijednih i zaštićenih dijelova čovjekova okoliša.

Prostornim planom utvrđena su ograničenja koja je potrebno respektirati u budućem korištenju prostora. Unutar tih područja utvrđeni su posebni režimi korištenja, gradnje i uređivanja prostora:

Zaštita voda

Područje općine Primorski Dolac pripada slivu izvorišta rijeke Pantan. Veći dio područja Općine pripada II zoni sanitarne zaštite izvorišta Pantana, a manji dio III zoni sanitarne zaštite.

1979. godine provedena su opsežna hidrogeološka istraživanja za područje bivše općine Split, koja je u svom zagorskom dijelu obuhvaćala i općine Primorski Dolac, Prgomet i Lećevicu. U razdoblju od 1973. do 1979. godine vršeni su istražni radovi, te dane smjernice zaštite izvorišta rijeka Jadro, Žrnovnica i Pantan.

U nastavku je dan prikaz najznačajnih podataka o hidrogeološkim karakteristikama navedenog područja.

Područje Zagore omeđeno je visokim planinama, odnosno reljef Zagore je vertikalno dobro razvijen. Između niza vrhova visine 550-680 m, smještena su manja ili veća krška polja. Među veća krška polja spada i polje u Primorskom Docu, površine 210 ha.

Najveći dio područja općine Primorski Dolac u hidrogeološkom smislu,  izgrađuju propusne stijene, odnosno, tek manji dio izgrađuju djelomično nepropusne stijene, dok veći dio izgrađuju propusne stijene. Glede petrografskog sastava stijene, ovdje su uglavnom prisutni vapnenci. Karakteristično za ovakav teren je to da i nakon intenzivnih i dugotrajnih kiša ne dolazi do formiranja dužih površinskih tokova, već sva oborinska voda koja padne na površinu, ubrzo ponire u podzemlje.

Dubina podzemne vode na području Zagore u kišnom razdoblju  kreće se od oko 70-80 m pa do više stotina metara, ovisno o reljefu, dok je u sušnom razdoblju  nekoliko desetaka metara veća od dubine u kišnom razdoblju.

U slivu Pantana, uslijed hidrogeoloških  odnosa i tektonike promatranog područja, ( što je od primarnog značenja za kretanje podzemnih voda na području Zagore), najveće brzine i koncentracija podzemnih voda su od šireg područja Primorskog Doca prema izvorištu Pantan.

Na temelju rezultata do sada izvedenih hidrogeoloških istražnih radova i izrađenih studija za slivno područje, te Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta, Prostornim planom uređenja općine Primorski Dolac, određuju se zone sanitarne zaštite kaptiranih izvorišta koje uključuju ograničenja i zabrane u njihovom korištenju.

Potreban stupanj zaštite voda Pantana - od zagađenja moguće je postići ako se osigura:

-	ispuštanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda  u recipijent nakon adekvatnog pročišćavanja,

-	kontroliranom upotrebom pesticida i umjetnih gnojiva na 	poljoprivrednim površinama u slivu rijeke

-	odlaganjem smeća, otpada i organskog otpada na sanitarnim deponijima u skladu sa sanitarnim propisima

-	sprječavanjem ispuštanja opasnih i štetnih tvari na bilo kojoj lokaciji sliva rijeke

Zaštita podzemnih voda od onečišćenja u okršenim područjima ima poseban značaj zbog velikih prirodnih brzina podzemnog toka u pojedinim dijelovima sliva, vrlo teške identifikacije tokova i slabog samopročišćavanja podzemlja.

U krškim područjima za vodoopskrbna izvorišta se određuju 4 zone sanitarne zaštite.

Prema Odluci o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Pantan,  određene su 4 zone radi zaštite vode od zagađivanja, odnosno 4 vodozaštitna područja.

- IV zona sanitarne zaštite

Ova zona je zona ograničene zaštite, a obuhvaća dio sliva vodoopskrbnog izvorišta koji se nalazi izvan I, II i III zone sanitarne zaštite, u kojem je tečenje vode kroz krško podzemlje do zahvata vode u razdoblju od 10 do 50 dana u uvjetima velikih voda.

U IV zoni sanitarne zaštite zabranjeno je:

-  ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,

-  građenje industrijskih objekata  koji ispuštaju za vodu opasne tvari ( ili

otpadne vode ),

- građenje cjevovoda za tekućine koje su opasne za vodu bez propisane

zaštite,

- uskladištenje radioaktivnih i za vodu drugih opasnih tvari,

- građenje rezervoara i pretakališta za naftu i naftne derivate, radioaktivne i

ostale za vodu opasne tvari,

- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina na naftu, zemni plin,

radioaktivne tvari, kao i izrada podzemnih spremišta,

- nekontrolirana uporaba tvari opasnih za vodu kod građenja objekata,

-građenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja

oborinskih voda,

- eksploatacija mineralnih sirovina.

- III zona sanitarne zaštite je zona ograničenja i kontrole, a obuhvaća područje

utvrđenih i pretpostavljenih dotoka podzemne vode i podzemnih retencijskih prostora iz kojih se prihranjuje vodoopskrbno izvorište.Moguće tečenje vode kroz krško podzemlje do zahvata vode,u ovoj zoni je razdoblje od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda.

U III zoni, uz zabrane naznačene za područje IV zone, zabranjeno je :

- deponiranje otpada

- svako skladištenje nafte i naftnih derivata

- površinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina

- građenje industrijskih postrojenja opasnih za kakvoću podzemne vode

- građenje cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu.

- II zona sanitarne zaštite

To je zona strogog ograničenja, a obuhvaća neposredno zaleđe izvorišta u korištenju ili u perspektivi korištenja, iz kojeg je moguć dotok vode prema kaptaži u vremenu manjem od 24 sata.

Područje II zone mora se označiti tablama, a urbanizirani dijelovi zone moraju imati nepropusnu kanalizacijsku mrežu.

U ovoj zoni, uz zabrane naznačene za područje III zone, zabranjeno je :

- svako koncentrirano ispuštanje vode u podzemlje, posebno putem jama i

ponora,

- upotreba pesticida i umjetnih gnojiva u poljoprivredi,

- stočarska proizvodnja, osim za potrebe seljačkog gospodarstva odnosno

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

- građenje pogona za proizvodnju, skladištenje i transport opasnih tvari,

- gradnja groblja i proširenje postojećih,

- građenje autocesta,  državnih i županijskih cesta

- građenje svih industrijskih pogona, građenje državnih i županijskih cesta,

- građenje željezničkih pruga

- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode.

- I zona sanitarne zaštite

To je zona strogog režima zaštite, a obuhvaća vodozahvatni sustav ( kaptaža, izvorište, crpilište ), prostor potreban za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i prostor iz kojeg je moguće površinsko ulijevanje nečistoća u vodozahvat. Područje I zone sanitarne zaštite mora se ograditi.

Prva zona sanitarne zaštite je zona strogog režima u kojoj su zabranjene sve aktivnosti osim onih koje su vezane za eksploataciju, pročišćavanje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

Zaštita prirodne baštine

Na području općine Primorski Dolac nema  prirodnih cjelina koje je potrebno zaštititi u smislu Zakona o zaštiti prirode

Manja područja  šumske vegetacije trebalo bi zaštititi da se  ne naruše i njegova osnovna svojstva (branje i uništavanje biljaka, razni oblici gospodarskog korištenja i sl.). detaljne granice zaštite potrebno je utvrditi istraživanjima izvedenim od strane nadležne institucije.

Očuvanje kulturno povijesnih obilježja prostora podrazumijeva prije svega:

- zaštitu i očuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti prostora

- očuvanje i unapređenje održavanja i obnove zapuštenih poljodjelskih površina uz zadržavanje tradicijskog načina korištenja i parcelacije

Zaštita kulturne - spomeničke  baštine

Kulturno – povijesne vrijednosti na prostoru obuhvata Prostornog plana Općine Primorski Dolac

Za potrebe izrade Prostornog plana uređenja Općine Primorski Dolac izrađena je konzervatorska podloga kojom su inventarizirana i vrednovana nepokretna kulturna dobra s područja Općine Primorski Dolac. Nepokretna kulturna dobra sistematizirana su prema vrstama i podvrstama. Osnovna podjela prema vrstama nepokretnih kulturnih dobara je sljedeća:

•	povijesna naselja i dijelovi povijesnih naselja,

•	povijesne građevine i sklopovi,

•	elementi povijesne opreme prostora,

•	područje, mjesto, spomenik ili obilježje vezano uz povijesne događaje i osobe

•	arheološka nalazišta i lokaliteti,

•	krajolik ili njegov dio što svjedoči o čovjekovoj prisutnosti u prostoru

•	etnozone

Nepokretna kulturna dobra navedena kako slijedi, imaju svojstva kulturnog dobra, i podliježu pravima i obvezama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, bez obzira na  njihov trenutni pravni status zaštite. Pravni status zaštite obuhvaćen je sljedećim kategorijama:

- kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih kulturnih dobara

- preventivno zaštićeno kulturno dobro

- kulturna dobra od lokalnog značaja (3. kategorija) koja štiti lokalna zajednica putem odredbi i mjera iz prostornog plana

Na području Općine Primorski Dolac nema kulturnih dobara koje bi bile vrednovane kao 0. kategorija, internacionalnog značaja, niti onih koje bi bile vrednovane kao 1. kategorija, nacionalnog značaja.

Na području Općine Primorski Dolac slijedeća kulturna dobra 2. kategorije, regionalnog značaja, imaju pravni status preventivno zaštićenih kulturnih dobara:

- Župna crkva sv. Ante Padovanskog; Prev. zaštita br. 6569 UP/I-612-08/99-01/721

- Kapela Gospe od Karmela; Prev. zaštita br. 6570 UP/I-612-08/99-01/722

- Crkva sv. Martina; Prev. zaštita br. 6571 UP/I-612-08/99-01/723

Ruralna naselja

Primorski Dolac je raštrkano selo, a tvori ga niz zaselaka (komšiluka) grupiranih na području Donjeg Primorskog Dolca na istočnom dijelu naselja, odnosno Gornjeg Primorskog Dolca (Prisoje) na njegovom zapadnom dijelu. Kao raštrkano naselje Primorski Dolac nema izraženi centar naselja. Na području Donjeg Primorskog Dolca izgrađena je crkva sv. Martina sa grobljem, a Župska crkva sv. Ante Padovanskog sa grobljem za komšiluke Gornjeg Primorskog Dolca i dijela Donjeg izgrađena je na brežuljku Jedinjača koji dominira poljem. Tradicijsko graditeljstvo na području Općine Primorski Dolac pripada karsno – jadranskoj zoni, a u širem smislu dinarskom kulturnom prostoru. Stanovništvo tog područja prvenstveno se bavilo stočarstvom dnevne ispaše,a uz to i vinogradarstvom i ratarstvom, što se odrazilo na prostornu organizaciju ruralnih aglomeracija.

Zaseoci su razmješteni na način da im položaj uvjetuju topografske pojedinosti, oblici zemljišta ili mjesta najpogodnija za život: pristup za ljude i stoku, opskrba vodom, zavjetrina, prisojna strana i sl. Kućišta nikada ne zadiru u plodno zemljište. Sela su se snabdijevala vodom iz zajedničkih bunara, a stoka se napajala vodom iz zajedničkih lokvi. I bunari i lokve bili su u vlasništvu pojedinačnih "komšiluka", a nalazili su se redovito izvan naselja (bilo pojedinačni, bilo grupirani). U sklopu "komšiluka" gradile su se čatrnje. "Komšiluci" su nazvani po obiteljskim zajednicama koje u njima žive, a sastoje se iz stambeno – gospodarskih sklopova pojedinih obitelji. Na rubovima "komšiluka" nalazila su se guvna, pojate i gnojnice. Kuće za stanovanje i gospodarske zgrade pojedinačnog sklopa nemaju ustaljenu dispoziciju, odnosno nisu grupirane oko dvorišta niti su ograđene pa je teško uočiti koje zgrade pripadaju pojedinoj obitelji.

Temeljna tradicijska seoska kuća bila je prizemnica sa otvorenim ognjištem. Danas su te prizemnice najčešće prenamijenjene u gospodarske zgrade. Novije stambene kuće, položene dužom stranom okomito na slojnice, (s kraja 19. i početka 20. stoljeća) su kamene katnice s karakterističnom balaturom koja završava natkrivenim trijemom pred ulazom u stambeni prostor kata. Pod balaturom u prizemlju je pristup u konobe. Uz stambene kuće su prizemnice – kužine s otvorenim ognjištem.

Valorizacija: lokalni značaj, III. kategorija

Status zaštite: kulturno dobro lokalnog značaja koje se štiti odredbama i mjerama prostornog plana

Režim zaštite: Prilikom izrade prostornog plana potrebno je predvidjeti revitalizaciju ruralnih naselja. Kod obnove zaselaka i povećanja graditeljskog područja potrebno je očuvati njihovu povijesnu matricu zadržavanjem zelene cezure između pojedinih komšiluka i poštivanjem tradicijskog položaja kućišta, bez širenja građevinskog područja prema plodnim poljima, te bez povezivanja građevinskih područja duž cesta i prilaznih puteva koji od glavne ceste vode u zaseoke. Prioritet treba dati obnovi postojećih stambenih i gospodarskih kuća, te u gradnji treba koristiti tradicionalne materijale (kamen, drvo) i način gradnje, bez uvođenja novih materijala. Nova izgradnja treba svojim gabaritima biti usklađena sa postojećom izgradnjom, uz strogo poštivanje tradicijske pravokutne tlocrtne dispozicije, katnosti (prizemnice, katnice), izgleda krovišta (dvostrešno, bez krovnih luminara) te uz upotrebu tradicijskih detalja (kamene balature, natkriveni ulazni trijemovi, drveni zatvori, solari) i korištenje autohtonih materijala.

Kultivirani krajolik

Kultivirani krajolik (kao dio sveukupnog kulturnog krajolika) podrazumijeva područja oblikovana ljudskom rukom tijekom povijesti, očuvana do danas, koja svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru. Kultivirani krajolik na prostoru Općine Primorski Dolac, kao kontinuirani krajolik koji je zadržao djelatnu društvenu ulogu u suvremenom društvu usko povezanu s tradicijskim načinom života, u kojem je evolucijski proces još uvijek u tijeku - a istovremeno pruža materjalne dokaze svoje evolucije kroz vrijeme, oblikovan je višestoljetnim radom stanovništva tog područja koje se prvenstveno bavilo stočarstvom, a uz to i vinogradarstvom i ratarstvom. Tvore ga suhozidom omeđeni prostori pašnjaka i polja premreženi poljskim putevima, te terasasti vinogradi sa suhozidnim podzidima na obroncima brda.

Posebnu vrijednost krajolika Primorskog Dolca ima prostor plodnog polja sa suhozidom ograđenim poljskim putovima koji iz zaselaka vode u polje, na zajedničke lokve i bunare, na pašnjake, prema crkvama i grobljima.

Valorizacija: lokalni značaj, III. kategorija

Status zaštite: kulturno dobro lokalnog značaja koje se štiti odredbama i mjerama prostornog plana

Režim zaštite: U prostornom planiranju u zonama tradicijskog suhozidnog krajolika zadržati poljoprivrednu / stočarsku namjenu. Zadržati postojeću parcelaciju obilježenu suhozidnim međama i spriječiti preparcelaciju spajanjem čestica zemlje (u parcele veće od 3 ha) kako bi se onemogućila izgradnja na području plodne ravnice kao najvrednijeg resursa Primorskog Dolca. Poljske puteve treba održavati i spriječiti njihovo proširivanje rušenjem suhozida kojima su omeđeni.

Sakralni  spomenici

1.  Župna crkva sv. Ante Padovanskog

Župna crkva izgrađena je koncem 17. st. na brežuljku Jedinjača koji dominira krajolikom Primorskog Dolca. Obnavljana je 1922. i 1949. godine.

Crkva je jednostavnog pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, pravilno orijentirana.  Sa sjeverne strane apside dozidana joj je betonska sakristija. Glavno pročelje ima portal s plitko profiliranim nadvratnikom flankiran s dva mala kvadratna prozora s profiliranim nadprozornicima. Iznad portala je rozeta, vrh pročelja je preslica na dva kata s tri otvora za zvona. Na južnom pročelju je bočni ulaz s prozorom u obliku lunete. Pročelja su od priklesanog kamena, uočljivi su tragovi dogradnje, krov je dvostrešan s pokrovom od kupe kanalice.

Neposredno uz crkvu u novije je vrijeme izgrađena nova koja svojim neprimjerenim gabaritom i arhitektonskim oblikovanjem degradira spomenički karakter lokaliteta.

Valorizacija: regionalni značaj, II. kategorija

Status zaštite: preventivno zaštićeno kulturno dobro Prev. zaštita br. 6569 UP/I-612-08/99-01/721

Režim zaštite: U slučaju potrebe za sanacijom crkve potrebno je izraditi arhitektonsku dokumentaciju postojećeg stanja, a projekt sanacije uskladiti sa posebnim uvjetima za obnovu koje će izdati Konzervatorski odjel u Splitu. Sve zahvate na građevini (dokumentiranje, projektiranje i izvođenje) mogu izvoditi isključivo izvođači koji za to imaju ovlaštenje Ministarstva kulture, a radove treba izvesti pod konzervatorskim nadzorom Konzervatorskog odjela u Splitu. Prema novoj crkvi treba posaditi visoko zelenilo kako bi se župna crkva vizuelno odvojila od nove gradnje.

2.  Kapela Gospe od Karmela

Kapela je izgrađena 1843. god. uz staru župnu kuću u zaseoku Dujmovići. Godine 1881. produljena je. Jednobrodna kapelica s pravokutnom apsidom orjentirana je glavnim pročeljem prema jugu. Ulaz joj je uokviren jednostavnim kamenim dovratnicima sastavljenim od više dijelova, a povrh pročelja ima jednodjelnu preslicu sa zvonom. Na bočnim zidovima broda ima po jedan mali kvadratni prozor, kao i na začelnom zidu apside. Građena je od priklesanog kamena, a pokrivena dvostrešnim krovom od kupe kanalice.

Valorizacija: regionalni značaj, II. kategorija

Status zaštite: preventivno zaštićeno kulturno dobro Prev. zaštita br. 6570 UP/I-612-08/99-01/722

Režim zaštite: U slučaju potrebe za sanacijom crkve potrebno je izraditi arhitektonsku dokumentaciju postojećeg stanja, a projekt sanacije uskladiti sa posebnim uvjetima za obnovu koje će izdati Konzervatorski odjel u Splitu. Sve zahvate na građevini (dokumentiranje, projektiranje i izvođenje) mogu izvoditi isključivo izvođači koji za to imaju ovlaštenje Ministarstva kulture, a radove treba izvesti pod konzervatorskim nadzorom Konzervatorskog odjela u Splitu.

3.  Crkva sv. Martina

Prema godini uklesanoj na nadvratniku sagrađena je 1774. god. Uz južni zid svetišta kasnije je dograđena betonska sakristija, te sa stražnje strane zvonare neugledna betonska nadstrešnica za zaštitu od kiše. Ove betonske dogradnje narušavaju izgled kamene kasnobarokne crkve. Jednobrodna je građevina s kvadratičnom apsidom koja je presvedena bačvastim svodom. Nad lađom je drvena krovna konstrukcija s pokrovom od ravnog crijepa. Na glavnom zapadnom pročelju je portal s profiliranim nadvratnikom i dva pravokutna prozora, iznad je rozeta , a vrh pročelja kasnije dodana preslica na dva kata s dva zvona na donjem katu. Na južnom pročelju je bočni ulaz s profiliranim nadvratnikom iznad kojeg je prozor u obliku lunete.

Valorizacija: regionalni značaj, II. kategorija

Status zaštite: preventivno zaštićeno kulturno dobro Prev. zaštita br. 6571 UP/I-612-08/99-01/723

Režim zaštite: U slučaju potrebe za sanacijom crkve potrebno je izraditi arhitektonsku dokumentaciju postojećeg stanja, a projekt sanacije uskladiti sa posebnim uvjetima za obnovu koje će izdati Konzervatorski odjel u Splitu. Sve zahvate na građevini (dokumentiranje, projektiranje i izvođenje) mogu izvoditi isključivo izvođači koji za to imaju ovlaštenje Ministarstva kulture, a radove treba izvesti pod konzervatorskim nadzorom Konzervatorskog odjela u Splitu. Za provođenje postupka upisa u Registar spomenika kulture Republike Hrvatske crkvu bi trebalo osloboditi betonskih dogradnji kako bi joj se vratio povijesni izgled.

Memorijalni spomenici

4.  Groblje uz crkvu sv. Ante

5. Groblje uz crkvu sv. Martina

Na području Primorskog Dolca su dva groblja vezana uz crkvu sv. Ante i crkvu sv. Martina. Groblja su ograđena zidom. Na njima su sačuvani grobovi bez grobnog humka koji su obilježeni samo križem, bez imena pokojnika, te grobovi koji su obilježeni kamenjem poslaganim kružno uokolo groba sa križem na uzglavlju. Takav način pokapanja vuče porijeklo iz pretkršćanskog vremena, a ponegdje se zadržao i do danas (pa je umjesto kamenjem grobno mjesto obilježeno kružno postavljenom opekom).

Valorizacija: lokalni značaj, III. Kategorija

Status zaštite: kulturno dobro lokalnog značaja koje se štiti odredbama i mjerama prostornog plana

Režim zaštite: Prilikom uređenja groblja potrebno je sačuvati grobnice obilježene na tradicijski način.

6.  Pogrebno počivalo, Gornji Primorski Dolac uz cestu prema crkvi sv. Martina

Kod raštrkanih naselja pogrebna povorka koja je išla prema udaljenoj crkvi zaustavljala se na mjestima pogrebnih počivala. Na počivalištima su se vršile obredne radnje koje su uključivale molitvu, a običaj seže iz pretkršćanskih vremena. Mjesta na koja se spuštao pokojnik nisu uvijek posebno obilježena, ali se njihov položaj sačuvao u svijesti seljana. Nerijetko su ta mjesta obilježena kamenim križevima ili kamenjem složenim poput groba sa većim kamenom kao uzglavljem (grobovi bez pokojnika).

Valorizacija: lokalni značaj, III. kategorija

Status zaštite: kulturno dobro lokalnog značaja koje se štiti odredbama i mjerama prostornog plana

Režim zaštite: Prilikom proširenja prometnica treba sačuvati obilježena počivala.

Elementi povijesne opreme prostora

Bunari, lokve i čatrnje bili su oduvijek neodjeljivi od ljudskih nastambi i neophodni za život ljudi i stoke. U njima se iščitava graditeljska sposobnost ljudi ovog kraja, te imaju izuzetnu vrijednost kao ostvarenja narodnih graditelja, a njihova je uloga u ovim kraškim prostorima koji oskudijevaju vodom od izuzetnog značaja.

7.  Kosmač, dva bunara i lokva

Lokalitet se nalazi jugozapadno od zaseoka Plejići. Vodom su se koristili zaseoci Šećeri, Plejići, Belovi. Bunar je očišćen, iako se ne koristi.

Valorizacija: regionalni značaj, II. kategorija

Status zaštite: kulturno dobro za koje se predlaže pokretanje postupka za upis u Registar spomenika kulture

Režim zaštite: Bunare i lokvu treba redovito čistiti, a njihove suhozidine popravljati tradicijskom suhozidnom tehnikom, a lokalitet obilježiti postavom oznake na spoju prilaznog puta sa okolnim zaseocima.

8.  Bristovača, petnaest bunara

Lokalitet Bristovače nalazi se na prisojnoj strani brda između zaselaka Barića i Šustića na zapadu (područje današnje Općine Primorski Dolac) i Šerića na istoku (današnja Općina Prgomet). Iako se u narodu lokalitet zove „Petnaest bunara“ sastoji se iz šest bunara i devet lokava. Nekada se ovdje napajala stoka koju su na obližnje pašnjake vodili pastiri komšiluka Saratlije, Španići, Penići, Žakulići, Šećeri, Plejići, Zekići, Šerići, Barići, Šustići, a tu su se vodom snabdijevali i stanovnici tih komšiluka. Trasa auto – ceste presjekla je najkraći put od Šustića do Bristovače, tako da je komšiluke Donjeg Primorskog Dolca posve odvojila od njihovih lokava i bunara. Dobro očuvani bunari zarasli su u grmlje,a jedan od njih je očišćen.

Valorizacija: regionalni značaj, II. kategorija

Status zaštite: kulturno dobro za koje se predlaže pokretanje postupka za upis u Registar spomenika kulture

Režim zaštite: Bunare i lokvu treba redovito čistiti, a njihove suhozidine popravljati tradicijskom suhozidnom tehnikom. Potrebno je redovito održavati prilazni put, te označiti lokalitet na spoju prilaznog puta s cestom.

Arheološki lokaliteti

9.  Glavica

Na uzvisini „Glavica“, istočno od zaseoka Šustići i Barići u Primorskom docu nalazi se prapovijesni tumul-gomila. Gomila je promjera 20-ak metara i visine oko 3-4 m. Vezana je za slične gomile na lokalitetu „Plitvine“ s južne strane brda te za bunare u podnožju s sjeveroist. stane brda.

Status zaštite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni značaj, III. kategorija

Režim zaštite: Prostor oko lokaliteta i sam lokalitet tretirati kao A zonu zaštite te zabraniti sve građevinske, zemljane i sl. radove ili ih izvoditi u suradnji i uz nadzor arheologa nadležne konzervatorske službe

10.  Plitvine

U malom polju u neposrednoj blizini novog auto-puta, jugoistočno od zaseoka Braići i Šustići u smjestila su se tri prapovijesna tumula-gomile. Vezane su za gomilu na obližnjoj „Glavici“.

Status zaštite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni značaj, III. kategorija

Režim zaštite: Prostor oko lokaliteta i sam lokalitet tretirati kao A zonu zaštite te zabraniti sve građevinske, zemljane i sl. radove ili ih izvoditi u suradnji i uz nadzor arheologa nadležne konzervatorske službe

11. Velika Vrdljica

Na brdu Velika Vrdljica (Vrljica), (kota 435), sjeverno od zaseoka Dujmovići i Bakovići u Primorskom docu nalazi se veliko prapovijesno utvrđeno naselje-gradina. Sačuvan je ostatak gradinskog bedema-nasipa koji je najbolje vidljiv na južnoj strani ispod samog vrha brda.

Status zaštite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni značaj, III. kategorija

Režim zaštite: Prostor oko lokaliteta i sam lokalitet tretirati kao A zonu zaštite te zabraniti sve građevinske, zemljane i sl. radove ili ih izvoditi u suradnji i uz nadzor arheologa nadležne konzervatorske službe.

12.  Vučja draga

Prapovijesno utvrđeno naselje-gradina smjestilo se iznad usjeka „Vučja draga“ (kota 310) južno od zaseoka Markovine, Šantići i Šimci u Primorskom docu. Vidljiv je gradinski bedem-nasip na zapadnoj strani brda između dvije strme drage.

Status zaštite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni značaj, III. kategorija

Režim zaštite: Prostor oko lokaliteta i sam lokalitet tretirati kao A zonu zaštite te zabraniti sve građevinske, zemljane i sl. radove ili ih izvoditi u suradnji i uz nadzor arheologa nadležne konzervatorske službe

Područja za koja se izrađuju dokumenti prostornog uređenja, studije i istraživanja

U cilju provođenja odrednica Prostornog plana utvrđene su smjernice za izradu dokumenata prostornog uređenja:

Planom uređenja i obnove općinskog središta utvrdit će se temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih i kulturnih i povijesnih vrijednosti, idejna rješenja komunalne infrastrukture i prioriteti u obnovi, korištenje i namjena prostora s prijedlogom prvenstva njihovog uređenja.

a) Urbanistički plan uređenja gospodarskih  zona u svrhu uređenja područja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade urbanističkog plana nije moguće ishođenje lokacijskih dozvola na tim područjima.

b) Urbanistički plan uređenja športsko-rekreacijske zone svrhu uređenja područje Borika.. Do izrade plana nije moguće ishođenje lokacijskih dozvola na tim područjima.

c) Urbanistički plan uređenja turističke zona, u svrhu uređenja prostora ovisno o njihovoj namjeni (turističko naselje- eko etno ). Do izrade tih planova nije moguće ishođenje lokacijskih dozvola na tim područjima.

| ZONA | NASELJE | NAMJENA | PLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Bristovača-Trištenica | Primorski Dolac | Gospodarska | UPU |
| Podi |  | Gospodarska | UPU |
| Preslo |  | Turistička | UPU |

3.4.	RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA (promet, telekomunikacije,

energetika, vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda,

melioracijska odvodnja)

Prometni sustav

Cestovni promet

U budućem razvoju općine Primorski Dolac cestovni će promet i dalje imati primarno značenje u cjelokupnom prometnom sustavu s obzirom na njegovu funkciju integriranja ostalih vidova prometa.

Okosnicu prometne mreže šireg područja čini Jadranska autocesta koja jednim svojim dijelom prolazi područjem  općine Primorski Dolac.

Autocesta Zagreb - Split  ( A1) dio je cestovnog prometnog pravca između kontinentalnog sjeverozapadnog dijela Hrvatske (Zagreb-Karlovac) i sjeverno-dalmatinske regije (s oslanjanjem na jadranski cestovni pravac).U mreži planiranih cesta ova autocesta dopunjava i čini vezu između dva vitalna europska pravca: (E-59) Maribor - Zagreb - Split i (E-65) Rijeka - Split - Dubrovnik. Ova autocesta povezuje sjever i jug Hrvatske i iz niza je razloga od izuzetnog značaja za Republiku Hrvatsku. Predstavlja stratešku pretpostavku za razvoj gospodarstva u najširem smislu, od oživljavanja cijele privrede, a naročito turizma do prihvata i provođenja tranzitnog prometa.

Za kvalitetnije povezivanje svih općinskih naselja međusobno i s općinskim središtem, potrebno je rekonstruirati niz lokalnih cestovnih pravaca.

Prema planu rekonstrukcije mreže županijskih i lokalnih cesta, predviđena sanacija slijedećih cestovnih pravaca na području općine Primorski Dolac oštećenih prilikom izgradnje autoceste Zagreb-Split, dionica Vrpolje – Prgomet – Dugopolje:

Županijska cesta

- ŽC 6091

Lokalna cesta

- LC 67 020

Prostornim planom je utvrđena  primarna prometna mreža na području općine Primorski Dolac.

Planom se predviđa mogućnost izgradnje prometnice od čvora Prgomet do gospodarske zone Bristovača. Planirana cesta ide paralelno uz trasu auto-ceste.

Na postojećoj cestovnoj mreži ukoliko je potrebno, predvidjeti slijedeće zahvate:

- korekcija nepovoljnih građevinskih elemenata trasa, prvenstveno na mjestima gdje su prometne nezgode najčešće (proširenje profila cesta, povećanje horizontalnih i vertikalnih radijusa i sl.);

- modernizacija (asfaltiranje) preostalih važnijih lokalnih cesta sa tucaničkim kolnikom.

Za potrebe poljoprivredne proizvodnje i osiguranje potpunijeg korištenja poljoprivrednih resursa područja, potrebno je predvidjeti rekonstrukciju gospodarskih putova.

U svrhu oživljavanja specifičnih vidova turizma i rekreacije utvrđeni su planinski (ujedno i protupožarni) putovi.

Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi Prostornim planom se utvrđuju širine zaštitnih pojaseva uz postojeće cestovne prometnice i uz one za koje su utvrđeni uvjeti uređenja prostora i to:

- za autocestu 40 m,

- za državne ceste  25 m

- za županijske ceste 15 m i

- za lokalne ceste 10 m širine.

Sva križanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguće sigurno uključivanje i isključivanje s ceste.

S prometnica koje imaju kategoriju državne ceste, kolni priključak na parcelu je moguć uz prethodno dobivenu suglasnost nadležne institucije.

S prometnica koje imaju kategoriju županijskih i lokalnih cesta, dozvoljen je direktan kolni pristup parceli, ali na način da su priključci koji se u neposrednoj blizini priključuju na javnu cestu zajednički.

Uz državne, županijske i lokalne prometnice (na područjima na kojima su ispunjeni posebni uvjeti u skladu sa zakonskim odrednicama), moguća je gradnja pratećih cestovnih objekata tj. benzinskih postaja sa ugostiteljskim objektima, servisima i praonicama automobila, motelom i sl.

Uz ugostiteljske objekte, benzinske i servisne stanice i druge objekte pokraj cestovnih prometnica, radi čije djelatnosti dolazi do zadržavanja vozila, potrebno je osigurati posebne površine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika, a u skladu s važećim normativima.

U općinskom središtu, predviđa se uređenje autobusnog stajališta

Autobusna stajališta na dijelu državne i županijske ceste moraju se graditi izvan kolnika.

Potrebno je također predvidjeti  daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava javnog prijevoza, te na taj način kvalitetnije povezati naselja na području općine Primorski Dolac međusobno i s važnijim središtima.

Željeznički promet

Planirano stanje željeznička pruga Split - Knin -Oštarije koja prolazi područjem općine  ima slijedeće parametre;

- kategorizacija pruge; MP 11 - B jednokolosječna, elektrificirana 25 kV, 50 Hz

- tehnički elementi pruge; osovinski pritisak pruge 22,5 t/o, opterećenje po

metru  dužnom 8,0 t/m

Za potrebe održavanja i rekonstrukcije postojeće željezničke infrastrukture potrebno je:

- osigurati dosadašnji prostorni koridor u punoj širini

- 200 m prostornog koridora

Jadranska orijentacija Republike Hrvatske upućuje na potrebu određivanja prometnih koridora i u željezničkom prometu, koji iz Europe vode prema hrvatskim jadranskim lukama i oni koji kontinuirano duž jadranskog prometnog pravca povezuju sve važnije hrvatske luke i veća gradska razvojna središta. Jadranska željeznička pruga, u tom smislu, dio je magistralnog pravca koji omogućuje vrlo povoljnu željezničku vezu Srednje i Zapadne Europe s južnim dijelovima Europe.

Jadranska priobalna pruga Rijeka - Split - Dubrovnik predviđa se za mješoviti promet ( putničkih i teretnih vlakova ). U daljnjoj razradi dokumentacije potrebno je detaljno definirati trasu Jadranske željeznice. Količina prometa i troškovi gradnje uvjetuju različitost pristupa pojedinim dionicama, pa se dionica od Rijeke do Zadra predviđa kao dvokolosiječna, a od Zadra do Dubrovnika, odnosno do državne granice, kao jednokolosiječna.

Ova pruga jednim svojim dijelom prolazi područjem općine Primorski Dolac.

###### Na dionici pruge Zadar - Šibenik – Split, kolodvor Primorski Dolac koji je na postojećoj pruzi Perković – Split koristio bi kao veza između postojeće i nove pruge.

Izgradnjom nove pruge, trajanje putovanja vlakom iznosilo bi:

- 3 sata od Rijeke do Dubrovnika

- 4 sata od Zagreba do Dubrovnika ( uz izgradnju nizinske pruge Zagreb - Rijeka )

- 2,5 sata od Zagreba do Splita.

Izgradnja jadranske pruge omogućila bi kvalitetnu vezu srednjodalmatinskih luka sa zaleđem, a time veći razvoj tih luka i specijalizaciju u pružanju usluga.

Ovom željeznicom predviđa se prijevoz putnika kvalitetnim vlakovima EC i IC klase u putničkom prometu, te kvalitetnih vrsta robe ( koja traži brz prijevoz, a može podnijeti veće troškove prijevoza ) brzim i relativno laganim vlakovima ( mase 700 t, maksimalne brzine 120-140 km/h ) u teretnom prometu.

Telekomunikacije

Ht mobilne komunikacije d.o.o. izgrađuju i upravljaju telekomunikacijskom mrežom u NMT sustavu i u sustavu globalne pokretne mreže – GSM. U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanja kapaciteta mreža prema planiranom povećanju broja korisnika i uvođenju novih usluga.

Planira se uvođenje novih mreža i sustava pokretnih komunikacija sljedeće generacije (UMTS i sustavi sljedećih generacija).

U skladu s navedenim planom, uz postojeće i planirane lokacije osnovnih postaja koje su ucrtane na priloženoj topografskoj karti, ne području obuhvata prostornog plana uređenja potrebno je u budućnosti omogućiti izgradnju i postavljanje i dodatnih osnovnih postaja.

Sukladno planovima proširenja Ht mobile, Vip i drugih  mreže pokretnih komunikacija, na području Splitsko-dalmatinske županije, izgraditi antenske stupove visine do  60m. Važno je da svi sustavi koriste iste infrastrukturne objekte, jer se dupliranje kapaciteta ne predviđa.

Prema mišljenju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja od 19. prosinca 1999.god. određena je tipizacija stupova prema njihovoj visini i to:

Tip „E“ visina do 16m

Tip „F“ visina do 20m

Tip „G“ visina do 30m

Tip „H“ visina do 40m

Tip „I“ visina preko 40m

HT mobilna komunikacije u svojoj mreži imaju pravo izvedbe dvije vrste stupova to cijevne i rešetkaste. Cijevni stupovi izrađuju se do maksimalne visine 25m, dok se rešetkasti stupovi rade do visine 60m. Tipizirane visine za rešetkaste stupove su 16m, 21m, 39m, 44m i 60m, a u planu je izrada tipskog stupa visine 50m.

Potrebno je proširiti i osuvremeniti  poštanski ured na području Općine.

Energetika

Općenito, elektroenergetsku osnovu za određivanje kapaciteta i izbor optimalnog elektroenergetskog sustava promatranog područja, predstavlja prognoza perspektivnog vršnog opterećenja, koja se dobije iz podataka o planiranim urbanističkim kapacitetima i normativima jediničnog opterećenja za pojedine sadržaje, odnosno kategorije potrošača. Nadalje, planirana električna mreža je definirana brojem potrebnih trafostanica i njihovim prostornim razmještajem, ali i konfiguracijom i zahtjevima samog terena.

Time smo definirali temeljne odrednice budućeg razvitka sustava elektroopskrbe općine Primorski Dolac, a to su:

- Koncept razvitka prostora

- Globalni trendovi budućeg razvitka potrošnje električne energije

- Teritorijalna raspodjela planiranog konzuma električne energije

- Nove konceptualne postavke i tehničko-tehnološke inovacije razvitka i izgradnje mjesnih i seoskih mreža 0,4 kV i područnih električnih mreža 10(20) kV

Koncept razvoja prostora i adekvatni trendovi demografskog rasta

Površine planiranih gospodarskih zona:

- Brisovača……………….................49.34 ha

- Podi……………….........................23,96 ha

Zona turističke namjene ...........................4,9 ha

Razvojni planovi su vezani uz gospodarske (poslovno-proizvodne) zone i nešto manje uz poljoprivredu i turizam.

Stoga će se budući koncept razvoja ove Općine zasnivati na gore spomenutim parametrima, a tome treba biti prilagođen i koncept budućeg razvoja sustava elektroopskrbe.

Globalni trendovi razvoja konzuma električne energije

Globalni trendovi budućeg razvoja konzuma električne energije određuju se po dvije različite metode:

- Strukturnoj metodi, temeljenoj na konceptu planirane izgradnje prostora i

strukturnih urbanističkih planova.

- Statističkoj metodi, temeljenoj na dosadašnjim elektroprivrednim trendovima razvoja.

Kako je ovaj plan zbog oskudnosti podataka rađen na specifičan način, a to je kombinacijom dviju gornjih metoda, ali i uvažavanjem potreba za rekonstrukcijom postojeće mreže u cilju zadovoljavanja naraslih potreba postojećeg konzuma i udovoljavanju tehničkim normativima same mreže, onda nećemo ovdje iznositi detalje proračuna svake metode posebno.

Prema strukturnoj metodi za planiranu izgradnju prostora odgovarajući iznosi konzuma električne energije mogu se odrediti prema formulama:

- vršno opterećenje:		Pm= n x P1 x fi(n)

- godišnja potrošnja:	W = Pm x T

gdje su

Pm – vršno opterećenje po pojedinim urbanističkim sadržajima

n – planirani kapaciteti urbanističkih sadržaja i to:

- stanovanje: broj stanova

- prateći sadržaji stanovanja: postotak od konzuma stanovanja

- radne zone: neto površina radnih nadkritih prostora koja iznosi

n =  x N

N-bruto planirana površina radnih zona u m2

-koeficijent izgradnje prostora (0,3-0,4)

P1 – energetski normativi koji ovisno o vrsti sadržaja, kao empirijske veličine, iznose:

- za stanovanje: središte općine (Primorski Dolac) 8 kW/stanu, ostala mjesta 5 kW/stanu

- za radne zone: 30-50 W/m2

fi(n) – faktor istovremenosti koji ovisno o vrsti sadržaja iznosi:

- za stanovanje prema formuli:

fi(n)=f∞+1−f∞n

f- faktor istovremenosti za n= i iznosi f=0,15-0,2

- za radne zone fi(n) je faktor istovremenosti grupe i iznosi fi=0,7

Na temelju gornjih formula i planiranih urbanističkih sadržaja moguće je izračunati odgovarajuće iznose konzuma električne energije. Međutim kako je ranije izneseno zbog vrlo šturih podataka možemo ovdje izračunati jedino potrebe budućih gospodarskih zona kako je prikazano u slijedećoj tabeli.

| #### Zona | Površina (Ha) | Pmax (kW) |
| --- | --- | --- |
| R1 | 50 | 5700 |
| R2 | 23 | 2300 |
| T1 | 5 | 500 |
| Ukupno |  | 3500 |

Vidimo da je za gospodarske zone  R2 i R3 i sportsko-turističku zonu S1 potrebno predvidjeti po jednu trafostanicu.

Za gospodarsku zonu R1 potreban broj trafostanica odredit ćemo iz izraza:

n=PvuPi⋅fr⋅cosϕ

n- broj trafostanica

Pvu- ukupno vršno opterećenje zone

Pi- instalirana snaga trafostanice

fr- faktor rezerve

cos- faktor snage

Za instaliranu snagu trafostanice uzimamo 1000 kVA, što je tipska snaga za gradski tip trafostanice u gospodarskim zonama kakve će se koristiti na ovom podrućju. Potreban broj trafostanica iznosi:

odnosno za ovu zonu treba predvidjeti 7 novih trafostanica.

Ovako veliki konzum nije moguće prikljućiti na postojeću mrežu pa je zato planirano polaganje dvostruke kabelske veze, koja će napojiti 7 planiranih trafostanica u radnoj zoni kao i još dvije planirane trafostanice, jednu za napajanje planirane sportsko-rekreacijske zone, a drugu za stanovanje.

Planirani kabel 20 kV je tipa XHE 49-A 3x1x185 mm2.  Napajanje će biti iz planirane 110/10-20 kV trafostanice “Primorski Dolac”.

Osim spomenute kabelske petlje za napajanje gospodarske zone Bristovača, postoječa zračna mreža 10 kV bit će spojena preko dva kabelsak voda na planiranu TS 110 kV “Primorski Dolac”.

Također je planirano polaganje još dva kabelska voda do TS 10/0,4 kV “Čvor Prgomet”, od kojih će jedan predstavljati rezervno napajanje autoputa i područja Prgometa, a drugi bi bio direktna kabelska veza prema Trolokvama.

Svi planirani kabeli 20 kV, tipa XHE 49-A 3x1x185 mm2.

Iz istog razloga povečanja sigurnosti u opskrbi i prihvata novih potrošaća predviđena je rekonstrukcija postoječeg zračnog 10 kV dalekovoda 3x25 mm2 Ač na čeličnorešetkasti dalekovod 3x95 mm2 Ač do TS 10/0,4 kV Prgomet-1”. Time bi se značajno povećala prijenosna moć dalekovoda i sigurnost u napajanju potrošača.

U okviru pojedinih trafo područja lokacije trafostanica su određene približno, pa ostaje da se precizne lokacije odrede prilikom izrade projekata što će rezultirati i tipom trafostanice u smislu "slobodno stojeća" ili "u sklopu objekta".

Lokacije planiranih trafostanica i osiguranje rezervnog napajanja faktori su koji su definirali konfiguraciju planirane 10(20) kV mreže. Napajanje planiranih trafostanica izvest će se odcjepima sa postojeće 10 kV mreže, za stupne trafostanice, a sistem ulaz-izlaz za trafostanice gradskog tipa.

Sve spomenute zahvate u elektroenergetskoj mreži na području općine Primorski Dolac moguće je izvesti tek izgradnjom planirane TS 110/10-20 kV “Primorski Dolac”, a koja je uvjet za elektrifikaciju željeznice. Napajanje planirane 110 kV trafostanice je predviđeno sa dva 110 kV dalekovoda TS 110/10 kV “Trogir” - TS 110/10 kV “Podi”.

Izgradnja planiranih trafostanica i novih srednjenaponskih vodova riješit će narasle potrebe konzuma i omogućiti priključenje novih potrošaća.

Koncept dugoročnog razvoja

Temeljne odrednice dugoročne koncepcije budućeg elektroenergetskog razvoja općine Primorski Dolac su:

- postupna realizacija vlastitog sustava elektroopskrbe kao dijela jedinstvenog sustava HEP-a čiju temeljnu strukturu predstavljaju postojeći objekti i električna mreža 110, 35, 10 i 0,38/0,22 kV prenamijenjeni na novi sustav distribucijskih napona 110, 20 i 0,4/0,23 kV.

- Izgradnja potrebnog broja novih elemenata sustava kao rezultat primjene dva kriterija i to :

-     teritorijalne raspodjele konzuma

- propisane kvalitete isporučene električne energije, odnosno dozvoljenih      padova napona koji se praktički svode na određivanje graničnog međusobnog razmaka TS 20(10)/0,4 kV koji u naseljima gradskog karaktera iznosi u pravilu oko 500 m, a u seoskim naseljima i do 1000 m.

-Povoljnu okolnost u navedenom kontekstu predstavlja postojeća nadzemna električna mreža 10 i 0,4 kV koja se bez većih poteškoća može prenamijeniti za novi sustav distribucijskih napona 110, 20 i 0,4 kV izuzev samih trafostanica 10/0,4 kV starog tipa  zbog potrebe prilagodbe odnosno zamjene energetskih transformatora.

-Planirana mreža za napajanje radnih zona će biti kabelska, a trafostanice gradskog tipa.

-Na ostalim područjima općine planirana mreža ostaje dijelom zračna, a dijelom se kablira s tim da se mreža niskog napona treba temeljiti na izoliranim vodovima (SKS nadzemni vodovi) postavljenim na betonskim stupovima.

-Svi vodovi srednjeg (20 kV) i niskog (0,4 kV) napona moraju biti koncipirani na slijedeći način:

-Glavni vodovi za mrežu srednjeg napona moraju biti izvedeni na željezno-rešetkastim stupovima presjeka 3x95 mm2 Ač, a glavni vodovi niskog napona moraju biti izvedeni na betonskim stupovima SKS vodovima, tipskog presjeka 3x70+71,5+2x16 mm2

-Priključni i odcjepni vodovi srednjeg napona trebaju se izvoditi vodovima presjeka 3x25 i 3x50 mm2 Ač, a priključni vodovi niskog napona vodovima 4x16 mm2 SKS.

Idejno tehničko rješenje sustava elektroopskrbe

Idejno tehničko rješenje budućeg sustava elektroopskrbe temelji se uz glavna načela planiranja područnih razdjelnih mreža iz prethodne točke ovog elaborata i na slijedećim tehničkim kriterijima:

- kriterij opterećenja

- kriterij maksimalnog dozvoljenog pada napona

Obzirom na planirani koncept izgradnje prostora planirani sustav elektroopskrbe se sastoji iz 3 temeljne skupine elektroprivrednih objekata:

- Prijenosni objekti

- Srednjenaponski objekti 110(35) i 20(10) kV

- Mjesne mreže 0,4 kV

Prijenosni objekti

- Postojeći 2x220 kV dalekovod  Konjsko-Bilice

- Postojeći 220 kV dalekovod	Zakučac-Bilice

- Planirani 2X400 kV dalekovod  Konjsko-Turski Bok

- Planirani 110 kV dalekovod Trogir-Podi

- Planirani odcjep sa postojećeg 110 kV dalekovoda Trogir-Bilice

Srednjenaponska i niskonaponska distribucijska mreža

- Izgradnja TS 110/10-20 kV “Primorski Dolac”

- Rekonstrukcija postojeće TS 35/10(20) kV “Kraljevac” sa 2x4 na 2x8 MVA

- 6 izvoda 20(10) kV od čega su dva postojeća, a četiri su planirana.

- Svi izvodi će se napajati iz TS 110/10-20 kV “Primorski Dolac”

- Ukupno 22 TS 10-20/0,4 kV od kojih su:

- 9 postojeće

- 3 planiranih u naseljima

- 10 planiranih u radnim zonama

Prema tome budući elektroenergetski sustav će imati i 22 niskonaponske mreže od kojih će 10 biti industrijskih kabelskih, a ostale će biti mjesne kabelske odnosno  nadzemne mreže.

Vodoopskrbni sustav

Zagorske općine Primorski Dolac, Prgomet i Lećevica djelomično i nedovoljno su opskrbljene pitkom vodom. Izgradnja Jadranske autoceste, posebno njene dionice Vrpolje – Dugopolje ( odnosno Vrpolje – Vučevica ), otvorila je mogućnost znatnog ubrzavanja i pojeftinjenja izgradnje vodoopskrbnog sustava, polaganjem cijevi magistralnog cjevovoda u pojas autoceste.

Buduće rješenje problema vodoopskrbe sagledava prostor zagorskih općina Primorski Dolac, Prgomet i Lećevica u cjelini. Područje ovih općina nalazi se u zoni opskrbe tri velika vodozahvata:

-Jaruga, minimalne izdašnosti 700 l/s

- Čikola, minimalne izdašnosti 110 l/s

- Ruda, minimalne izdašnosti 800 l/s ( planiran zahvat od 600 l/s).

Na ovom području minimalnu ali nezadovoljavajuću vodoopskrbu ima Primorski Dolac iz smjera Jaruge ( Šibenski vodovod ), te dio naselja u općini Lećevica iz smjera Rude. Prema idejnom rješenju, potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojećeg cjevovoda „Vodosprema „Perković“ - Primorski Dolac“, kako bi se poboljšala vodoopskrba ovog dijela općine Primorski Dolac.

Za ostala naselja u predmetnim općinama, predviđeno je osiguranje vodoopskrbnih kapaciteta s budućeg sustava Čikola – Zagora. Ovaj vodoopskrbni sustav će opskrbljivati vodom sva veća naselja na potezu od Unešića preko Kladnjica, Primorskog Doca i Prgometa do Segeta kraj Trogira.

Ovim se sustavom već opskrbljuje grad Drniš i naselja u Petrovom polju, te novoizgrađeni podsustav Ružić – Muć koji će se u budućnosti dodatno razvijati izgradnjom objekata vodoopskrbe na tzv. Ogorskom platou, te područje naselja Unešić i Sedramić ( sustav je u izgradnji ), pa bi za pravac Čikola – Zagora u tom slučaju bilo na raspolaganju 30 l/s. Ova količina vode će biti nedostatna, ukoliko u predmetnim zagorskim općinama dođe do realizacije razvojnih planova uvjetovanih izgradnjom Jadranske autoceste, kao što su: gospodarske zone, centar za gospodarenje otpadom, itd.

S druge pak strane, dovođenje dodatnih, odnosno potrebnih  količina vode s vodozahvata Ruda nije moguće zbog ograničene protočne moći objekata na pravcu VS Ruda-Lećevica, zatim intenzivnog razvoja vodoopskrbnih sustava triljskog lijevog zaobalja i naselja na srednjem toku rijeke Cetine ( koji koristi rezervne količine vode) te zbog već prisutnog povećanja potrošnje vode u industrijskim zonama Dicma i Dugopolja. Nadalje, vodom iz vodozahvata Ruda sada se opskrbljuje oko 60 000 stanovnika, a ukoliko izgradnjom nastavka Jadranske autoceste dođe do većeg gospodarskog razvoja naselja kroz koja bude prolazila i potrošnja vode će biti veća, pa bi naselja u općini Lećevica mogla imati poteškoće u vodoopskrbi, budući se nalaze na kraju sustava.

Za razliku od ova dva sustava – Čikola i Ruda – koji su limitirani u mogućnosti zadovoljenja potreba za vodom u budućem razvoju, vodozahvat Jaruga ( u budućnosti vodozahvat Krka ), raspolaže pričuvnom količinom vode kojom se može nadopuniti količina vode koja nedostaje na području općina Prgometa i Lećevice.

Varijanta opskrbe vodom iz smjera Čikola je povoljnija zbog pogodnog položaja vodospreme Sv. Marko, ali ne omogućava dovoljne količine vode, dok je varijanta iz smjera Jaruge raspolaže dovoljnom količinom vode, pa se ova dva sustava mogu međusobno nadopunjavati.

Prema definiranom rješenju i hidrauličkom proračunu, iz postojeće vodospreme „Orlovača“ na šibenskoj strani, voda se transportira prema industrijskoj zoni „Podi“, Primoštenu i Perkoviću, odnosno Boraji. S poteza prema Perkoviću i Boraji ide cjevovod od lokacije odvojka za vodospremu „Kukalj“ do početne točke trase cjevovoda u trasi autoceste. Cjevovod napušta trasu autoceste kod Radošića budući se pristupilo izgradnji lokalnog cjevovoda Gornji Kelami-Lećevica, na koji će se spojiti cjevovod izgrađen u trupu autoceste. Cjevovod položen u trupu autoceste nakon Radošića nastavlja se dionicom prema Gornjim Kelamima.

Na taj način osigurane su potrebne količine vode općina Primorski Dolac, Prgomet i Lećevica sa vodozahvata Jaruga ( rijeka Krka ) u sustav  bilo Čikole  ili Rude, u trenutku kada navedeni vodozahvati ne budu mogli zadovoljiti potrebe za vodom na ovom području.

Izgradnjom sustava Čikola od planirane vodospreme Sv. Marko prema Kladnjicama, Prgometu i Segetu, otvara se mogućnost spajanja sustava Jaruge sa sustavom Split-Solin-Kaštela-Trogir, koji koristi vodozahvat rijeke Jadro. Budući je i izvorište Jadra na samoj granici kapaciteta, spajanjem navedenih sustava omogućava se racionalniji i kvalitetniji pristup upravljanju vodnim resursima i vodoopskrbi stanovništva predmetnog, a i šireg područja.

Vodoopskrbnim sustavom Općine Primorski Dolac  upravlja JKP “Vodovod i odvodnja  d.o.o"  Šibenik.

Sustav odvodnje otpadnih voda

Oborinske otpadne vode, isključivo iz gospodarskih zona, kao i predviđenih turističkih zona trebaju se riješiti zasebno za svaku zonu, uz prethodno pročišćavanje na taložnicima i odvajačima ulja i masti prije konačnog ispuštanja u prijemnik.

Idejnim rješenjem će se odrediti tip sustava odvodnje, broj i smještaj objekata na mreži.

## 3.5. 	SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ I ZBRINJAVANJE OTPADA

Potrebno je neprekidno i sustavno provoditi mjere za poboljšanje i unapređivanje prirodnoga i kultiviranoga (antropogenog) krajolika, kao mjere za sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš.

Prostor je najvrjedniji resurs ali istovremeno ograničen i vrlo osjetljiv, pa je nužno prioritetno djelovanje na njegovoj zaštiti, sanaciji i unapređenju.

U skladu sa Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske prostorno uređenje se definira kao aktivnost kojom se osiguravaju preduvjeti za učinkovito korištenje ali i zaštitu prostora sa ciljem ostvarivanja održivog razvoja. U tome se sučeljavaju stručna polazišta i opredjeljenja s različitim investicijskim nakanama podređenim prirodnim materijalnim i tehnološkim uvjetima.

Mjere zaštite tla

U zaštiti tla u užem smislu, najveći problem danas je njegovo onečišćenje zbog neprimjerenog načina postupanja sa otpadom, te neriješenom načinu sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda.

U pogledu mjera zaštite tla od fertilnih sredstava (umjetnih gnojiva - pesticida) u poljoprivredi, zagađenja vode i zraka neophodno je uspostaviti i vršiti mjerenja i ispitivanje uzoraka zemljišta radi poduzimanja potrebnih mjera preventive i sanacije, kao definiranja zona zasićenosti u odnosu na granice dopustivosti ugrožavanja tla. Kontinuirano provjeravati kvaliteta tla i njegovo tzv. "geogeno" stanje na mjestima gdje su već danas uočene indikacije njegove ozbiljnije ugroženosti.

U dogovoru sa odgovarajućim organima i institucijama, a do donošenja konkretnih tehničkih mjera zaštite tla, ograničiti njegovo korištenje za poljoprivredne svrhe u koridoru od najmanje 20 m od magistralnih prometnica, odnosno na mjestima gdje količine teških metala prelaze tolerantne granice.

Mjere zaštite voda

- U cilju zaštite voda i tla od zagađivanja svi javni i privredni objekti moraju imati internu kanalizaciju izgrađenu i održavanu na način da sakupe svu vodu iz svoga kruga, pročiste je do propisanog sastava, te eliminiraju razlijevanje vode po okolnoj površini. Sastav voda ne smije ugroziti kategoriju recipijenta (tlo i vode).

- U skladu s Planom za zaštitu voda od zagađivanja za područje općinskog središta - potrebna je izgradnja uređaja za prečišćavanje (zajednički komunalnih i industrijskih voda)

Potrebno je izraditi katastar zagađivača voda tj. organizacija koje su dužne donijeti dinamičke programe i planove izgradnje sustava odvodnje, predtretmana i pročišćavanja otpadnih voda:

- vršiti sakupljanje otpadnih ulja i drugih sekundarnih sirovina

- redovno čišćenje i održavanje pročistača i separatora za ulje

Mjere zaštite zraka

Da bi se omogućio kvalitetan život u već ili potencijalno ugroženim naseljima, te da bi se mogle odrediti granice prihvatnih kapaciteta i izdržljivosti ekosustava na području općine PD potrebno je, prije svega, pristupiti izradi i kompletiranju podataka o tipu, lokaciji i emisionim karakteristikama stacionarnih izvora zagađenja zraka (katastar emisija).

To će predstavljati osnovu za izradu sanacijskog plana kojim bi se sve, a naročito velike zagađivače prostora, prisililo na tehničko -tehnološka poboljšanja, kao i obvezna pridržavanja svih, zakonskim i općinskim propisima, utvrđenih mjera zaštite.

U cilju zaštite zraka od zagađivanja potrebno je kompletirati mrežu mjernih stanica i kontinuirana mjerenja zagađujućih materija nadopuniti s mjerenjima drugih polutanata (SO2, dim, olovo, dušični oksidi) kako bi se dobila i pratila realna slika stanja i promjena zagađenosti zraka u općini.

Izvan uređenih zelenih površina potrebno je osigurati i zaštitne zelene pojasa, prvenstveno oko postojećih industrijskih zona, bržih gradskih i magistralnih prometnica, na neizgrađenim i zapuštenim područjima te posebno oko postojećih kamenoloma i eksploatacija čije bi širenje trebalo ograničiti.

Mjere zaštite šuma

Šume predstavljaju značajnu ekološku komponentu prostora, te ih ne bi trebalo smanjivati nego, formirati makroekeološke koridore u cilju uspostavljanja globalne ravnoteže i stvaranja uvjeta za razvoj životinjskih i biljnih zajednica i očuvanja ukupnih prirodnih ambijentalnih vrijednosti kraja.

Radi njihove zaštite i očuvanja  potrebno je:

-Izvršiti analizu stanja šumskih površina s aspekta ekološke vrijednosti šuma i njihovog utjecaje na ostale prirodne komponente (tlo, voda, zrak itd.).

-Očuvanje postojećih šuma i pošumljavanje područja uz turističke zone i poljoprivredne površine.

-Prilikom izgradnje turističkih kapaciteta na neizgrađenim prostorima voditi računa o maksimalnom očuvanju sastojina šuma na tim prostorima.

-Kroz Planove zaštite od požara  iz članka 3. Zakona o zaštiti od požara utvrditi mjere i  osigurati svrhovitu provedbu planom utvrđenih mjera.

Mjere zaštite od potresa

Područje općine Primorski Dolac  nalazi se u VII potresno zoni. U cilju što efikasnije zaštite od potresa moraju se trajno provoditi preventivne, a u slučaju udara i operativne mjere zaštite. Preventivne mjere zaštite obuhvaćaju mjere, radnje i postupke za sprječavanje, odnosno ublažavanje posljedica potresa, i to:

- utvrđivanje seizmičkih karakteristika područja bivše općine, kao podloga za provođenje propisa o gradnji objekata otpornih na potrese do VII stupnja MCS ljestvice,

- striktni provođenje zakonske i tehničko-administrativne regulative u oblasti planiranja i izgradnje objekata otpornih na potres procijenjene jačine,

- pri izgradnji urbanih cjelina potrebno je planirati i realizirati ugradbene mjere zaštite, a naročito otpornost i elastičnost konstrukcija, a sanacijom je potrebno povećati otpornost starijih i dotrajalih objekata, naročito u starim jezgrama naselja,

- pratiti pojave i posljedice potresa kod nas i u svijetu i o tome vršiti što potpunije informiranje čime se održava trajni interes za oblast zaštite od potresa.

Mjere zaštite od požara

Urbanističke mjere zaštite od požara su one preventivnog karaktera. Treba ih provoditi u prvom redu zoniranjem tj. izdvajanjem i osiguranjem zaštitnih pojasa opasnih kompleksa. Pored toga poboljšavanjem vatrootpornosti svakog pojedinačnog objekta pojačava se otpornost čitavih naselja.

Opasnost od požara naročito je izražena  na području značajnijih šumskih kompleksa. Zaštita šumskih kompleksa od požara treba se provoditi zoniranjem tj. izdvajanjem i osiguranjem zaštitnih pojasa, prosjecima dovoljne širine i na optimalnim razmacima, te gradnjom pristupnih putova za vatrogasne ekipe i jedinice civilne zaštite. Važna je mjera osiguranje hidrantske mreže te čuvanje svih izvorišta i bunara.

Mjere zaštite od negativnog utjecaja sustava elektroopskrbe

Obzirom na kriterij ekološki negativnog utjecaja sustava elektroopskrbe na okoliš sve elektroprivredne objekte možemo grupirati u dvije skupine:

- Elektroprivredni objekti locirani na slobodnim (nenastanjenim) površinama s manjom vjerojatnošću pojave negativnih posljedica na okoliš zbog čega su propisi i zahtjevi u pogledu uvjeta zaštite znatno blaži.

- Elektroprivredni objekti locirani u naseljenim mjestima s većim negativnim utjecajem na okoliš pa su i zahtjevi u pogledu eko-zaštite prostora stroži.

Ovdje treba napomenuti da se pod pojmom zaštite okoliša ne misli samo na zaštitu od aktivnih zagađivača prostora (proizvodnja otrovnih plinova i zračenja) već je to širi pojam koji obuhvaća zaštitu od buke, vibracija, vizualnog narušavanja okoliša, elektromagnetskog zagađenja i opasnih bioloških utjecaja na životinje i ljude (direktni i indirektni dodir električne struje).

Srednjenaponski i visokonaponski elektroprivredni objekti predstavljaju povećanu opasnost za život ljudi i životinja na svim mjestima gdje se nalaze. Iz tih razloga nije ih preporučljivo locirati na području pojedinih naselja.

Svi elektroprivredni objekti smatraju se izvorima niskofrekventnih magnetskih polja pa u eksploataciji moraju zadovoljavati kriterije o maksimalno dozvoljenim razinama električnih i magnetskih polja određenih u Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih zračenja.

-  Uvesti u primjenu novi sustav distribucijskih napona 110, 20 i 0,4/0,23 kV umjesto dosadašnjih 110, 35, 10 i 0,38/0,22 kV.

-	Postojeće vodove 10 kV prenamijeniti za novi nazivni napon 20 kV i to na način da glavni vodovi budu presjeka 3x95 mm2 Ač montirani na čelično-rešetkastim stupovima, a odcjepni i priključni vodovi presjeka 3x50 i 3x25 mm2 Ač montirani na betonskim stupovima.

-	Planirane kabele 20(10) kV izvoditi jednožilnim kabelima tipa  XHE 49 A 3x1x185 mm2

-	Planirane TS 20/0,4 kV u seoskim naseljima graditi kao stupne na betonskim stupovima. U centru općine graditi gradski tip trafostanice standardne izvedbe koje koristi HEP. Građevinska čestica predviđena za  trafostanice mora biti minimalno 7x6m sa omogućenim prilazom kamionima, odnosno dizalici.

-	Postojeće trafostanice prenamijeniti za novi nazivni napon 20/0,4 kV istih tipskih snaga.

-	Mjesne mreže niskog napona u seoskim naseljima izvoditi u pravilu na betonskim stupovima i s izoloiranim vodićima u snopu (SKS vodovi) s tim da glavni vodovi budu tipskog presjeka 3x70+71,5+2x16 mm2, a priključni vodovi tipa SKS 4x16 mm2. U naseljima gradskog tipa i industrijskim zonama mreže izvoditi kabelski, kabelima tipa XP 00-AY 4x150 mm2.

-	Dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je 1,2m.

-	Širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskoj razini paralelno položenih kabela.

-	Na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera 110, 160, odnosno 200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).

-	Prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50mm2.

-	Elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45.

-	Kućne instalacije izvoditi u pravilu jednofazno, osim na posebno traženje trofazno, prema koncepciji i elektroprivrednim tehničkim uvjetima. U nadzemnoj mreži niskog napona seoskih naselja primjeniti TT-sustav zaštite, dok u gradskim naseljima i uvjetima kabelske mreže treba primjeniti TN-S sustav zaštite. U oba sustava je obavezna ugradnja strujne zaštitne sklopke, a instalacije obavezno izvoditi ugradnjom trećeg, odnosno petog vodića. Također je kod oba sustava obavezno provesti mjere izjednačenja potencijala.

Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti usklađena sa odredbama iz slijedećih zakona i propisa:

1. Zakon o gradnji, “Narodne novine” R.H. br. 175/03 i 100/04.

2. Zakon o zaštiti od požara, “Narodne novine” R.H. br. 58/93.

3. Zakon o zaštiti na radu, “Narodne novine” R.H. br. 59/96.

4. Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, “Narodne novine” R.H. br. 204/03.

Mjere zaštite od erozije i bujica

Na području općine Primorski Dolac postoji bujica Vučja Draga koja ne pričinja značajnije štete, pa se ne planiraju radovi na njenoj sanaciji.

Zbrinjavanje otpada

U budućnosti će se otpad u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pa tako i onaj iz općine Primorski Dolac tehnološki zbrinjavati i obrađivati u Centru za gospodarenje otpadom (CZGO). Puštanjem u rad ovog Centra, postojeće odlagalište koje koristi općina Primorski Dolac (Plano) će se reorganizirati kao pretovarne stanice ili privremena odlagališta (sortiranje, obrada i sl.). Od odlučujućeg je značaja u budućnosti smanjiti količinu otpada koji se mora deponirati,

Postupanje s otpadom na području Županije temelji se na Programu postupanja s otpadom Splitsko – dalmatinske županije koji je donijela Županijska skupština na 29. sjednici održanoj 28. lipnja 2000. Ovaj je Program objavljen u "Službenom glasniku Županije splitsko - dalmatinske" br. 7/2000.

Prostornim planom Splitsko Dalmatinske županije (Sl. gl. 1/03) planirano je da se u budućnosti otpad u Splitsko-dalmatinskoj županiji tehnološki zbrinjava i obrađuje isključivo u Centru za gospodarenje otpadom (CZGO).

Studijom koja je obuhvatila analizu prometnih, krajobraznih, geomorfoloških, hidroloških i drugih osobina, utvrđeno je da cijeli zapadni dio Županije (zapadno od okomice Kraljevci-Lećevica-Kladnjice, isključujući obalno područje) ima skoro identične karakteristike u smislu izgradnje CZGO. Na osnovu tih spoznaja, daljim će se ispitivanjima odrediti definitivna lokacija CZGO. Pod daljnjim ispitivanjem podrazumijeva se obavljanje istražnih radova koji obuhvaćaju ispitivanje tla, utjecaja na vode, kakvoće zraka i razine buke kao i praćenje flore i faune na prostoru šire lokacije ocijenjene kao najpodesnije po navedenim kriterijima.

Na području Županije nije predviđena izgradnja deponija opasnog otpada.

Ispitivanja tla, utjecaja na vode, zrak, buku, praćenje flore i faune dali su rezultate o podesnosti lokacije Lećevica - Kladnjice. Kako je posebnim propisima regulirano za navedeni zahvat u prostoru potrebno je izraditi studiju utjecaja na okoliš, koja će sa stajališta zaštite pokazati prihvatljivost lokacije za navedeni zahvat u prostoru (CZGO).

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98,  61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Primorski Dolac (Službeni glasnik Općine Primorski Dolac br. 3/97   ) i članaka 16. Statuta općine Primorski  Dolac  (Službeni glasnik Općine Primorski Dolac br. 03/01,  01/02 i 07/05) suglasnosti Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove Klasa:350-02/06-01/00037/RBS Urbroj:2181-05-01-00-06-04, od 27.04.2006, Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu  Klasa:612-08/06-10/7509 Urbroj:532-04-15/20-06-2, od 03,04.2006, mišljenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva    Klasa:                         Ur.broj:                    Općinsko vijeće Primorski Dolac na svojoj  7. sjednici održanoj dana 30,lipnja 2006. godine,  donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

Donosi se Prostorni plan uređenja općine Primorski Dolac, u daljnjem tekstu Prostorni plan, sa Odredbama za provođenje usklađenim sa Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije (''Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske'' br. 1/03, 8/04 i 5/05).

Prostorni  plan je sadržan u elaboratu Plana i sadrži:

A   Tekstualni dio

I	Obrazloženje

II	Odredbe za provođenje

B	Grafički dio

1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA					1:25000

2.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI						1:25000

3.	UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA	1:25000

4.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA 						 1:5000

Prostorni plan iz članka 2. ove Odluke, ovjeren pečatom Općinskog Vijeća Općine Primorski Dolac i potpisom predsjednika Općinskog Vijeća Općine Primorski Dolac, sastavni je dio ove Odluke.

Provedba Prostornog plana temeljit će se na odredbama za provođenje ove Odluke, kojima se definira namjena i korištenje prostora, načini uređivanja prostora, te zaštita svih vrijednih područja unutar obuhvata. Svi uvjeti, kojima se regulira buduće uređivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu koji predstavljaju cjelinu za tumačenje svih planskih postavki.

Odredbe Prostornog plana primjenjuju se za cijelo područje obuhvata ukoliko nije propisana obveza izrade prostornih planova užih područja.

# II.  ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

## 0.  OPĆE ODREDBE

Prostornim planom uređenja općine Primorski Dolac utvrđuju se uvjeti za dugoročno uređenje područja općine Primorski Dolac, svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te posebno zaštitu kulturne baštine i vrijednih dijelova prirode i krajolika.

PPUO Primorski Dolac obuhvaća prostor površine 3128 ha, koji se sastoji od naselja Primorski Dolac

Prostorni plan prikazan je u elaboratu “Prostorni plan uređenja Općine Primorski Dolac, koji se sastoji od:

I   Tekstualnog dijela

II  Grafičkog dijela kojeg čine slijedeći kartografski prikazi:

Korištenje i namjena površina				          			1:25000

Infrastrukturni sustavi					          			1:25000

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora		          			1:25000

Građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja     		1: 5000

Opći ciljevi  Prostornog  plana je osiguranje razvoja općine na načelima:

- Prostornog  razvoja zasnovanog na demografskom razvitku, koji se temelji na  prirodnom priraštaju stanovništva, doseljavanju i povratku stanovnika, te uspostava ravnoteže između takvog demografskog razvitka i prostornog razvoja Općine.

- Zaštita vrijednih područja, ugroženih dijelova prirode, arheoloških i spomeničkih zona i lokaliteta, te vrijednih krajolika.

- Gospodarski razvoj zasnovan na poljoprivredi, turizmu, proizvodnim pogonima manjeg kapaciteta (mala i srednja poduzeća) .

- Osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte i sadržaje državnog i županijskog značaja u skladu sa njihovim realnim potrebama.

PPUO Primorski Dolac se zasniva na pretpostavci da će na prostoru Općine 2015. godine živjeti 1200 stanovnika.

Uvjeti za određivanje namjena površine na području općine

PPUO Primorski Dolac  prema osnovnoj namjeni prostor se razgraničava na:

- površine naselja, odnosno površine za razvoj i uređenje naselja

- površine izvan naselja za izdvojene namjene

- poljoprivredne i šumske površine

- površine infrastrukturnih sustava

- ostale površine (groblja)

Korištenje i namjena površina iz stavka 1. ovog članka prikazana je  u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000.

Razgraničenje površine naselja, površina za razvoj i uređenje naselja i površina  izvan naselja za izdvojene namjene, obavljeno je utvrđivanjem granica građevinskog područja prema namjeni, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim prikazima u mjerilu  1:5000 sukladno kriterijima ove Odluke.

## 1.        OSIGURANJE PROSTORA ZA GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA

## DRŽAVU I ŽUPANIJU

Prostornim Planom se određuju  Građevine od važnosti za Državu  i Županiju u skladu sa posebnim propisima i Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije te namjenom prostora i odredbama ovog plana.

Građevine od važnosti za Državu na području Općine Primorski Dolac su:

-  autocesta A1 Zagreb-Split

-  željeznička pruga Zagreb - Split

-  TS 110/10-20 kV Primorski Dolac

-  2X400 kV dalekovod KONJSKO-TURSKI BOK

-  2X220 kV dalekovod  KONJSKO-BILICE

-  220 kV dalekovod  Zakučac-BILICE

Građevine od važnosti za Županiju na području Općine Primorski Dolac  su:

-  županijska cesta br. 6091

-  županijska cesta br. 6111

-  vodovodni sustav  ( Jaruga, Ruda , Čikola i Krka)

-  110 kV dalekovod  TROGIR-PODI

-  110 kV dalekovod  TROGIR-PODI (druga trasa)

Planom se određuje uvjeti gradnje i rekonstrukcije građevina od važnosti za Državu i županiju.

Prilikom utvrđivanja uvjeta za gradnju i rekonstrukciju građevina iz stavka 1  potrebno je:

-  izbjegavati izgradnjom zauzimanje poljoprivrednih površina,

-  posebnu pozornost posvetiti problemu odvodnje oborinskih voda zbog poroznosti

- u sklopu izrade stručne podloge  za ishođenje lokacijskih  dozvola posebno voditi

računa da građevine ne narušavaju i stvaraju barijere među naseljima,. ugrožavaju

kontakt sa spomeničkim cjelinama,  uništavaju krajobraz i oblikovno da ne

devastiraju   prostor arhitektonskim rješenjima sl.).

-  vođenje infrastrukture koristiti na način tako da se prvenstveno koriste postojeći

koridori, odnosno formiraju zajednički za više vodova ili sustava, kako bi se izbjegle

šume i šumske  površine, vrijedno poljoprivredno zemljište   te vrijedne prirodne i

stvorene strukture. Planom se određuje zabrana pošumljavanja zaštitnih koridora

nadzemnih   dalekovoda.

- u koridoru državnih i županijskih cesta moguća je gradnja građevina benzinskih

postaja, odmorišta, vidikovaca i sl., ali na način da se ne ugrožava sigurnost

odvijanja   prometa te postojeći okoliš.

## 2.     GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I IZDVOJENA GRAĐEVINSKA

## PODRUČJA  -  UVJETI GRADNJE

### 2.1.  Građevinska područja naselja

Građevinska područja naselja su površine mješovite (prevladavajuće) namjene  u kojima prevladava stambena izgradnja (primarna namjena), te svi sadržaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna namjena): javni i društveni, gospodarski proizvodni, poslovni, ugostiteljsko turistički), športsko-rekreacijski,  kao i prometne, zelene površine te komunalni objekti i uređaji.

Prostornim planom uređenja općine Primorski Dolac utvrđena su područja za razvoj i uređenje naselja. Prostornim planom uređenja Općine se u okviru građevinskih područja naselja omogućuje gradnja skladišta, komunalnih servisa, raznih radionica i pogona, od obrtničkih do industrijskih (tzv. naseljska industrija), uz uvjet da ne zagađuju zrak, ne prouzrokuju buku veću od normi utvrđenih za stambeno naselje, ne privlače pretjerani promet teretnih vozila i/ili ne zahtijevaju velike površine zemljišta.

Građevinska područja iz stavka 1. ovog članka  sastoje se od izgrađenog  i    neizgrađenog dijela, a ucrtana su u grafičkom dijelu Prostornog plana,   kartografski prikaz broj 4.  “Građevinska područja“ u mjerilu 1:5000.

Građevinska parcela

Određivanje (formiranje) građevinske parcele unutar utvrđenog, izgrađenog i neizgrađenog, građevinskog područja određuje se za svaku građevinu u površini i obliku koji omogućava njeno racionalno korištenje, te gradnju sukladno ovim odredbama. (Gradnja, rekonstrukcija ili zamjena obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, pomoćne zgrade, zgrada javnog i društvenog sadržaja, sakralne građevine, gospodarske građevine – proizvodne, poslove, ugostiteljsko-turističke, sportsko-rekreacijskih sadržaja, prometnih građevina, komunalno infrastrukturnih građevina i sustava, javnih i zaštitnih zelenih površina te drugih površina i građevina),

Na jednoj građevinskoj parceli u zoni mješovite namjene mogu se graditi stambene, stambeno-poslovne, poslovne, te pored njih gospodarske i pomoćne građevine koje čine stambenu i gospodarsku cjelinu.

Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stava mogu se koristiti i prostori ili građevine koji ranije nisu bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili u dijelu stambenog, pomoćnog ili gospodarskog prostora.

Stambene, stambeno-poslovne ili poslovne građevine u pravilu se postavljaju prema ulici, a pomoćne i gospodarske građevine u drugom planu.

Površina građevinske parcele višestambene, stambeno poslovne i poslovne građevine obuhvaća zemljište ispod građevine i zemljište potrebno za njenu redovitu upotrebu, kao i zemljište potrebno za rješavanje prometa u mirovanju (parkiralište).

Opći uvjeti

Građevinska parcela može se  formirati od jedne ili više katastarskih čestica ili njihovog dijela poštujući koliko je god moguće  granice katastarskih čestica,  te biti što pravilnijeg oblika.

Najmanja moguća čestica građevinskog zemljišta može sačinjavati i samu osnovu starog objekta u starim seoskim ambijentima za potrebe rekonstrukcije i sl. ali uz arhitektonsku ispravnost takve izgradnje (prihvaća se zatečeno stanje vlasničkih parcela).

Iznimno, omogućava se formiranje građevinske čestice i na čestici zemljišta koja se površinom većom od polovine novoformirane građevinske čestice nalazi u građevinskom području a manji dio izvan. Formiranje tih građevnih čestica je moguće na način da se građevinskoj čestici priključi njen preostali dio izvan građevinskog područja ili dio potreban za formiranje građevinske čestice, s tim da građevinska čestica može imati najviše 50 m dužine.

Na jednoj građevinskoj parceli unutar neizgrađenog i izgrađenog dijela mogu se graditi stambene, stambeno-poslovne, poslovne, te pored njih gospodarske i pomoćne građevine koje čine stambenu i gospodarsku cjelinu.

Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se koristiti i prostori ili građevine koji ranije nisu bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili u dijelu stambenog, pomoćnog ili gospodarskog prostora.

Za izgrađenu građevinu za koju nije formirana građevinska parcela, može se ovim planom odrediti zemljišta za redovnu uporabu, odnosno formiranje građevinske parcele. Zemljište za redovnu uporabu građevine čini pojas zemljišta oko građevine najmanje širine 1 m, odnosno najviše, širine H/2 visine građevine (H/2 se računa od visine vijenca). U zemljište za redovnu uporabu građevine ne mogu biti uključene javno-prometne površine, površine javnog parka ili druge uređene zelene javne površine kao ni dijelovi susjedne već formirane građevinske parcele.

Planom se određuje  da dio novoformirane građevinske parcele može biti i unutar zaštitnog pojasa ceste, ali izvan cestovnog zemljišta prema posebnom propisu.

Planom se određuje formiranje građevinske parcele za građevine prometne i         komunalne infrastrukture prema vrsti, prostornim i tehničkim uvjetima za dotičnu prometnu i infrastrukturnu građevinu. Kod formiranja građevinskih parcela prometnica u građevinsku parcelu moraju biti uključeni svi dijelovi prometnice, odnosno sadržaja koju su u funkciji prometnice, uključujući pokose te zemljišni pojas, sukladno posebnim propisima.

Građevinske parcele za pojedine građevine unutar komunalnih infrastrukturnih sustava (trafostanice, rezervoari, prepumpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda i sl.) moraju biti veličine kojom se osigurava normalno funkcioniranje građevine, odnosno najmanje zemljište za redovnu uporabu te građevine.

Planom se određuje formiranje posebne građevinske parcele za izgradnju novih i proširenje postojećih groblja (groblja izvan postojećih sustava gdje je groblje u sklopu crkve). Veličina građevinske parcele za novo groblje određuje se najmanje za 100 godina, odnosno kod proširenje postojećeg za najmanje 30 godina, sukladno posebnim propisima, i formiranje posebne građevinske parcele za mrtvačnice, ukoliko se ista locira izvan kompleksa groblja.

Posebne građevinske parcele za uređene zelene površine (parkovi, parkovi s dječjim igralištima i sl.) mogu se odrediti temeljem ovog plana.Veličina građevinske parcele se dimenzionira prema raspoloživom prostoru i planiranim sadržajima.

Građevinska čestica na spoju ulica/cesta različitog značaja obvezno se priključuje na ulicu nižeg značaja.

Posebni uvjeti

Svaka građevinska čestica u građevinskom području mora imati neposredan kolni pristup na javno prometnu površinu najmanje širine 3,0 m, a za, poslovne građevine najmanje 5 m.

U slučaju prilaza na državnu, županijsku ili lokalnu cestu potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja u postupku izdavanja lokacijske ili građevinske dozvole.

Na građevinskom području naselja može se utvrditi lokacijska dozvola za izgradnju novih objekata ako građevinska parcela ima pristup na javni put ili javnu prometnu površinu, ili ako je prethodno utvrđena lokacijska dozvola za prometnice.

Za poslovne,  turističke, sakralne, javne i društvene građevine može se utvrditi lokacijska dozvola za izgradnju samo ako građevinska čestica ima pristup na već  izgrađenu javno-prometnu površinu, ili ako se prije početka gradnje lokacijskom dozvolom takva površina osigura, te ako je osiguran prostor za  uređenje parkirališta.

Za stambene objekte u gusto izgrađenim ruralnim cjelinama  prilaz građevinske parcele na javnu prometnu površinu može se ostvariti preko privatnog puta/parcele drugog vlasnika uz služnost prilaza do osnivanja javne prometne površine.Izuzetno, omogućava se uređenje pristupa građevinskoj čestici i manje širine od propisane, ali ne manje od 1,5 m, pod uvjetom da se za tu građevinsku česticu osigura prostor za smještaj vozila neposredno uz kolni pristup.

Čestice zemljišta čija veličina i oblik ne omogućavaju izgradnju građevina, a koje nemaju direktan pristup sa javne površine, ili se taj pristup ne može osigurati na način određen ovim planom,  tretiraju se kao zelene površine ili se mogu priključiti susjednoj parceli.

Minimalna udaljenost građevine od javnoprometne površine (ceste) iznosi 5,0 m.

Iznimno, udaljenost  može biti i manja u slučaju interpolacije građevine između postojećih legalno izgrađenih građevina unutar pretežno  izgrađenog dijela naselja, u zaštićenim dijelovima naselja ili kod pojedinačnih zaštićenih građevina. Između ceste (ulice) i kuće obvezno je uređenje predvrtova.

Minimalna udaljenost građevine od granica susjednih parcela  iznosi najmanje 3,0 m za obiteljske kuće, odnosno 4,0 m za višestambene, stambeno-poslovne i poslovne građevine, s tim da udaljenost od susjedne parcele ne smije prijeći veličinu.

H/2 (H je visina  građevine do krovnog vijenca). U slučaju rekonstrukcije legalno izgrađenih građevina i interpolacije građevine između postojećih legalno izgrađenih građevina unutar pretežno  izgrađenog dijela naselja  udaljenosti objekta od susjedne parcele mogu biti i manje. Najmanja udaljenost može biti 1,0 m, bez ostavljanja prozora prema susjednoj parceli.

Objekt se može postaviti, uz suglasnost ovlaštenika susjednog zemljišta i bliže od 3,0 m od granice susjedne građevinske parcele, ukoliko udaljenost između objekata iznosi minimalno 6,0 m.

Prilikom gradnje građevine obvezno je očuvanje prirodne konfiguracije terena građevinske čestice na način da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja, a kosi teren uređuje kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zatečenom nagibu. Ukoliko se objekt gradi uz područja povremenih bujica, treba regulirati postojeći tok bujice prema posebnim uvjetima.

Visina potpornih zidova ne smije prijeći 1,5 m. Izgradnja ograda pojedinačnih građevinskih čestica treba biti sukladna tradicionalnom načinu građenja i to donji dio visine 1,0 m od punog materijala, te ostali gornji dio transparentan ili u obliku zelene živice.

Iznimno, visina ulične ograde može biti i viša kada je to nužno radi zaštite građevine, načina njenog korištenja ili je u skladu sa susjednim parcelama odnosno tradicijskim načinom gradnje. Visina ograde između susjednih parcela može biti najviše 1,5 m mjereno od kote konačno uređenog terena.

Dogradnja objekta može se vršiti s one strane objekta gdje zadovoljava udaljenost od međe 3,0 m, odnosno od objekta H/2. Dogradnja objekta može se vršiti do međe ako uvjeti terena to omogućavaju, a to je kod strmog terena.

Teren oko građevine, potporni zidovi, terase i slično moraju se izvesti da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina. Najmanje 30% površine građevinske čestice mora biti hortikulturno uređeni  teren.

Ako se građevine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 200, a maksimalni nagib 400.

Gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te ugrađeni materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama,  i tradicionalnim načinom izgradnje prilagođenom podneblju.

Iznimno, prilikom rekonstrukcije ili zamjene postojećih građevina na mjestu i u dimenzijama postojećih građevina moguće je ishoditi lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu za gradnju stambene građevine iako nisu ispunjeni uvjeti u pogledu površine čestice, izgrađenosti čestice i udaljenosti građevine od susjedne građevinske čestice u skladu s člancima 7., 8., 9., 10., 11., 12.  ovih Odredbi.

Namjena građevine

Građevinska područja naselja su površine mješovite namjene u kojima prevladava stambena izgradnja niske gustoće te svi sadržaji naselja koji prate stanovanje: športsko-rekreacijski, zdravstveni, obrazovni, vjerski, trgovački, turističko ugostiteljski i servisni, kao i prometne, zelene površine, komunalni objekti i uređaji.

Sadržaji sekundarne namjene, kao što su radne, poslovne i ostale djelatnosti osim na način da se utvrdi  površina određene  namjene, mogu se ostvariti korištenjem  zasebne građevine, dijela građevine, zasebne parcele ili dijela parcele uz uvjet da ove aktivnosti ne stvaraju buku i ne zagađuju zrak ili tlo iznad dozvoljenih granica, te ne zahtijevaju teški transport.

Na jednoj građevinskoj parceli u zoni mješovite namjene mogu se graditi stambene, stambeno-poslovne, poslovne, te pored njih gospodarske i pomoćne građevine koje čine stambenu i gospodarsku cjelinu.

Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se koristiti i prostori ili građevine koji ranije nisu bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili u dijelu stambenog, pomoćnog ili gospodarskog prostora.

Stambene, stambeno-poslovne ili poslovne građevine u pravilu se postavljaju prema ulici, a pomoćne i gospodarske građevine u drugom planu.

Stambenim građevinama smatraju se obiteljske kuće i višestambene zgrade.

Stambena građevina-obiteljska kuća  je građevina stambene namjene s najviše tri stana, koja nema više od podruma i tri nadzemne etaže namijenjene stanovanju te čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2, a u koju površinu je uračunata i površina pomoćnih građevina (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremište, i sl. Nadzemnom etažom smatra se i tavanska etaža namijenjena stanovanju.

Stambeno-poslovna građevina je svaka zgrada unutar koje je dio prostora (na bilo kojoj etaži) namijenjen odvijanju bilo kakve poslovne djelatnosti.

Dio individualnih stambenih objekata moguće je koristiti za obavljanje poslovnih djelatnosti koje ne stvaraju buku, ne zagađuju okolinu i ne ometaju odvijanje prometa.

Na građevinskoj čestici može se graditi samo jedna glavna stambena ili stambeno-poslovna građevina i pomoćne građevine, kao i gospodarske građevine bez izvora zagađenja, i to:

- u sklopu stambene građevine,

- odvojeno od stambene građevine uz iste uvjete,

- uz susjednu među uz uvjet da je granični zid izveden od vatrootpornog materijala,

da se na istom ne izvode otvori, te da se odvod vode s krova riješi na vlastitoj

parceli, te uz suglasnost susjeda.

Prostorni pokazatelji

Minimalne i maksimalne površine građevinskih parcela za obiteljske kuće u izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja iznose:

Minimalno 250 m2, maksimalno 600 m2,   za otvoreni tip izgradnje,

Minimalno 200 m2, maksimalno 500 m2,   za poluotvoreni tip izgradnje,

Minimalno 150 m2, maksimalno 400 m2,   za građevine u nizu.

Minimalne i maksimalne  površine građevinskih parcela za obiteljske kuće u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja iznose:

Minimalno 300 m2, maksimalno 1000 m2,   za otvoreni tip izgradnje,

Minimalno 250 m2, maksimalno   800 m2,   za poluotvoreni tip izgradnje,

Minimalne i maksimalne dozvoljene površine građevinskih parcela za višestambene zgrade i stambeno poslovne zgrade u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja iznose:

Minimalno 400 m2, maksimalno 1200 m2,   za slobodno stojeće građevine

Minimalno 300 m2, maksimalno  1000 m2,   za dvone građevine

Iznimno se planom dozvoljava odstupanje o najmanje veličine građevinske parcele za stambene, pomoćne i gospodarske građevine unutar zaštićenih ruralnih cjelina gdje se zadržava postojeća matrica u formiranju građevinskih parcele.

Izgrađenost građevinske parcele (kig) za obiteljske kuće višestambene i stambeno poslovne građevine  iznositi najviše:

30 % za otvoreni tip izgradnje, (kig=0,3), a maksimalni (kis=1,2)

35%  za poluotvoreni tip izgradnje, (kig=0,35), a maksimalni (kis=1,2)

50% za građevine u nizu, (kig=0,5), a maksimalni (kis=1,5)

Podrum može imati veću površinu od površine nadzemne građevine i može zauzeti najviše 50% površine građevinske čestice samo ako se izvodi kao potpuno ukopani dio građevine. Podrumom izvan površine nadzemne građevine mora biti  uređena kao parkiralište, terase i uređene zelene površine (travnjaci, nisko zelenilo, umjetno oblikovani humci, zelene ograde i sl.). Podrum je najniža etaža građevine čija je kota stropa najviše 1 m od najniže kote uređenog terena uz građevinu.

Maksimalna visina objekata:

- Obiteljska kuća može biti veličine do Po + P +1+Pk (podrum, prizemlje, kat i potkrovlje) odnosno 7,5 m od najniže kote uređenog terena uz objekt do gornje kote vijenca.

- Višestambena, stambeno-poslovna građevina može biti veličine  Po+P+2+Kk (podrum, prizemlje,  2 kat i krov), odnosno 9,0 m od najniže kote uređenog terena uz objekt do gornje kote vijenca.

Stambenim potkrovljem se smatra dio građevine ispod krovne konstrukcije, a iznad vijenca najviše etaže, s visinom nadozida od najviše 1,5 m.

Poslovnim građevinama smatraju se građevine;

-  namijenjene za tihe i čiste djelatnosti (kancelarije, uredi, trgovački, turističko

ugostiteljski sadržaji, frizerski, krojački, postolarski, fotografski i slični uslužni sadržaji),

-  namijenjene za bučne i potencijalno štetne po okolinu djelatnosti (manji proizvodni

pogoni, te automehaničarske, limarske, lakirerske, bravarske, kovačke, stolarske radionice, klaonice i sl.)

Poslovna građevina je svaka zgrada čiji su prostori, osim pomoćnih, namijenjeni isključivo obavljanju određene djelatnosti (proizvodna, uslužna i dr.).

Ugostiteljsko-turistička građevina je svaka zgrada ili skup zgrada čiji su prostori, osim pomoćnih, namijenjeni obavljanju ugostiteljsko-turističke djelatnosti te je  sukladna posebnim propisima. Razvoj turističke djelatnosti temeljit će se na revitalizaciji i očuvanju ambijentalnih cjelina urbane i ruralne cjeline) kulturne baštine i spomeničkog blaga, te na očuvanju i oplemenjivanju prirodnih ambijenata.

Društvena građevina svaka zgrada čiji su prostori namijenjeni javnim sadržajima (uprava, knjižnica, čitaonica, dječji vrtić, škola, ambulanta, prostori udruga, dom za stare i nemoćne i dr.).

Tihe i čiste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene građevine ukoliko za to postoje tehnički uvjeti.

Bučne i potencijalno štetne djelatnosti ne mogu se locirati u zonama građevinskog područja naselja već isključivo ui gospodarskoj zoni, a postojeći pogoni se mogu zadržati uz provedbu odgovarajućih mjera zaštite ili prenamijeniti u manje štetne djelatnosti.

Minimalne i maksimalne dozvoljene veličine  građevinskih parcele za poslovne građevine  namijenjene za tihe i čiste djelatnosti, i  turističko-ugostiteljske  sadržaje unutar građevinskog područja naselja iznose.

400 m2  min do 800 m2 , max. za poslovnu i turističko ugostiteljsku građevinu

Izgrađenost građevinske parcele za  sve poslovne građevine iznosi  najviše 30 % (kig=0,3), a koeficijent iskoristivosti (kis) može biti maksimalno 1,2. Podrum može imati veću površinu od površine nadzemne građevine i može zauzeti najviše 50% površine građevinske čestice samo ako se izvodi kao potpuno ukopani dio građevine. Podrumom izvan površine nadzemne građevine mora biti  uređena kao parkiralište, terase i uređene zelene površine (travnjaci, nisko zelenilo, umjetno oblikovani humci, zelene ograde i sl.).

Pomoćnim građevinama smatraju se: garaže, drvarnice, spremišta, nadstrešnice i sl.

Pomoćne i građevine grade na istoj parceli sa stambenom građevinom i s istom čine funkcionalnu cjelinu i njihova površina ulazi u izgrađenost građevne parcele.

Pomoćne građevine mogu imati najveću visinu Po+P+k (podrum, prizemlje i krov), odnosno visinu najviše 4,0 m mjereno od najniže točke konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine i najveću površinu od 50 m2 ako se grade kao izdvojene tlocrtne površine na građevinskoj čestici. Mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 3,0 m od granice građevinske čestice i ne mogu se postavljati između glavne građevine i javno prometne površine.

Garaže se u pravilu grade u gabaritu stambene građevine. Izuzetno, u slučaju kosog terena, garaža se može graditi odvojeno i na granici čestice prema javno prometnoj površini na udaljenosti od najmanje 3,0 m od ruba kolnika ukoliko se takvom izgradnjom ne ugrožava sigurnost prometa i ne presijecaju važni prometni tokovi, ali ne prema državnoj cesti. Udaljenost garaže prema državnoj ili županijskoj cesti je najmanje 5,0 m od ruba kolnika ceste.

Pomoćni objekt (garaža) može se graditi i bliže od 3,0 m od granice susjedne parcele na način da se prisloni uz među susjeda s time da ne smije imati otvore prema susjedu ili ukoliko se izgradnjom iste ne ugrožavaju uvjeti stanovanja u susjednom objektu.

Bliže od 3,0 m od granice susjedne građevinske parcele ne mogu se graditi pomoćni objekti sa funkcijom pomoćne kuhinje ili druge namjene ukoliko ista predviđa upotrebu roštilja sa dimnjakom, otvorenog ložišta, kamina i sl.

Na građevinskoj parceli se može smjestiti i montažni objekt u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (kiosk).

Maksimalna visina objekta iz stavka 1. ove točke iznosi 3,0 m, a površina ovisi o vrsti djelatnosti koja će se obavljati.

Udaljenost montažnog objekta od ruba javno prometne površine ne može biti manja od 3,0 m.

Gospodarske građevine u funkciji poljoprivredne djelatnosti koje se grade  u sklopu građevinske parcele stambenog objekta  i dijele se na objekte bez izvora zagađenja (šupe, , sjenici, spremišta poljoprivrednih proizvoda i strojeva, sušare, manji pogoni za preradu i sl.) i s potencijalnim izvorima zagađenja (štale, svinjci, kokošinjci i sl.)

Gospodarske građevine mogu biti maksimalne veličine do 100 m2, i njihova površina ulazi u izgrađenost građevne parcele.

Visina gospodarskih objekata može biti maksimalno P+1+k ili P+Pk odnosno maksimalno 5.5 m mjereno od najniže točke konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine

Udaljenost gospodarskih građevina s potencijalnim izvorom nepovoljnih utjecaja na okoliš (štale) od stambenih i poslovnih građevina, ne može biti manja od 50 m. Od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) ova udaljenost ne može biti manja od 100 m.

Gnojišta moraju biti udaljena najmanje 50,0 m od susjedne građevinske parcele i postojeći se ne mogu zadržati ako ne zadovoljavaju navedene uvjete.

Unutar gusto naseljenih struktura može se oformiti posebna građevinska parcela za  rekonstrukciju gospodarskih objekata, manjih poslovnih objekata uslužnog i proizvodnog zanatstva, samo u slučaju da postojeća građevna parcela stambenog objekta ne ispunjava uvjete za novu gradnju. Samostalne građevne parcele navedene planiraju se  u svrhu poticanja malog i srednjeg poduzetništva i mogu se planirati samo unutar izgrađenog dijela naselja na samostalnim parcelama manjim od 150 m2 čije okrupnjavanje nije moguće.

Izgrađenost parcele može biti  maksimalno 40% od površina parcele. Visina objekta može biti P+k ( prizemlje i krov), odnosno visinu najviše 4,0 m mjereno od najniže točke konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine i najveću površinu od 60 m2 .

Uvjeti smještaja objekata društvenih djelatnosti

Društvene djelatnosti obuhvaćaju sadržaje koji se grade kao samostalne građevine ili uređuju u sklopu građevina druge namjene

Pod društvenim djelatnostima podrazumijevaju se građevine za:

- odgoj i obrazovanje

- zdravstvo i socijalnu skrb

- kulturne , društvene i vjerske sadržaje

- javne i prateće sadržaje (pošta, banka i sl.)

- šport i rekreaciju (uz određene sadržaje - prvenstveno škole)

Minimalne potrebe opremanja naselja građevinama društvenih djelatnosti utvrđuju se temeljem slijedećih normativa:

- zdravstvena zaštita (primarna)			0,10 m2/stanovniku

- društvene, kulturne vjerske  sadržaje		0,20 m2/stanovniku

- javne djelatnosti					0,10 m2/stanovniku

- odgoj i obrazovanje				prema posebnim propisima

Površina građevinske parcele građevina društvenih djelatnosti utvrđuje se temeljem lokacijske dozvole za svaku pojedinačnu građevinu prema potrebama te građevine i obuhvaća zemljište pod građevinom i zemljište potrebno za redovitu upotrebu građevine i ne može biti manja od 500 m2.

Bruto izgrađenost parcela za društvene djelatnosti može biti najviše  40% (kig=0,4 a kis=1,2)

Udaljenost građevina društvenih djelatnosti mora iznositi najmanje H/2 visine objekta, a min. 3,0 m od granice susjedne parcele.

U slučaju kad se susjedna građevina planira izgraditi pored postojeće građevine za odgoj i obrazovanje, tad njihova međusobna udaljenost mora iznositi najmanje tri visine planirane građevine.

Građevine društvenih djelatnosti mogu se graditi:

-  ako građevinska parcela na kojoj će se objekt graditi ima direktan pristup na javno

prometnu površinu najmanje širine 5,0 m,

-  ako se na građevinskoj parceli ili uz javnu prometnu površinu može osigurati prostor

za parkiranje vozila

Lokacijska dozvola za izgradnju građevina društvenih djelatnosti utvrdit će se na temelju idejnog projekta ili idejnog rješenja uz pribavljene odgovarajuće suglasnosti i mišljenja nadležnih institucija.

Građevine javnih i društvenih djelatnosti koje se grade kao interpolacije unutar površine naselja mogu imati i manju građevnu česticu od minimalno definirane, odnosno koeficijent izgrađenosti (kig) im može biti maksimalno 0,6 , a koeficijent iskorištenosti (kis) maksimalno 2,0

Predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice) planiraju se za standard od 20 polaznika u jednoj odvojenoj skupini, minimalno 5m2 neto izgrađenog prostora i 20m2 parcele po djetetu.

Ukoliko se dječje ustanove grade u dijelu građevina druge namjene (pretežno stambene i stambeno-gospodarske građevine) tada je obvezno osigurati na građevnoj čestici zasebni prostor od najmanje 5,0 m2 po djetetu (otvoreni dio građevinske čestice) za boravak i igru djece na otvorenom.

Osnovne škole se planiraju prema zakonskim odredbama i standardima, tako da je površina građevine po jednom učeniku je 5 m2. Veličina zemljišta za gradnju osnovne škole mora osigurati površinu za osnovnu građevinu, prostor za odmor i rekreaciju, prostor za otvorene športske terene, prostor za zelene površine i drugo

Veličina građevinske čestice, koja osigurava prostor za sve sadržaje, određena je normativom od 30-50 m2 po učeniku, računajući rad škole u dvije smjene. Iznimno, u već formiranim naseljima i gusto izgrađenim dijelovima naselja, normativ je 20-40 m2 po učeniku.

Športsko -školska dvorana prioritetno namijenjena zadovoljavanju školskih potreba djece, a koja bi imala značaj i funkciju u odvijanju drugih aktivnosti može se graditi temeljem ovog plana. Veličina parcele za dvoranu minimalno 2000 m2 , sa izgrađenošću kig=0,5. U sklopu parcele osigurati odgovarajući broj parkirališnih mjesta prema normativima koji su sastavni dio ove odluke. Preostali dio parcele potrebno je ozeleniti i hortikulturno opremiti.

Športska igrališta i športski tereni grade se unutar građevinskog područja naselja  u skladu sa posebnim propisima za svaku vrstu igrališta (nogomet, rukomet, tenis, košarka itd).

Veličina građevne parcele od minimalno 1000 m2  za male sportove do maksimalne građevne parcele koja za izgradnju nogometnog igrališta  može iznositi 10000 m2.

U sklopu športskih igrališta mogu se graditi i tribine do 5 redova, prateći objekti ugostiteljskog sadržaja.

Za izgradnju objekata ugostiteljskog sadržaja primjenjuju se odredbe kao za poslovne građevine iz članka 14. ove Odluke.

Objekti javnog, društvenog i kulturnog,sadržaja  komunalni i drugi objekti mogu se graditi najviše do (Po+Pr+2 ) sa ravnim ili kosim krovom bez nadozida, visine vijenca do maksimalno 10 m od najniže kote uređenog terena uz objekat.

Na građevinskim česticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kućnog otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine i treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.

Sakupljanje otpadnih voda, dok se ne izgradi kanalizacijski sustav, vršit će se putem nepropusnih septičkih jama koje se ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 1,5 m od susjedne građevinske čestice i izvan zaštitnog pojasa prometnica.

Izuzetno se nepropusna septička jama može smjestiti i uz susjednu među uz obveznu prethodnu suglasnost ovlaštenika susjedne parcele samo u slučaju ako je u istoj razini ili na nižoj koti od susjedne građevinske parcele.

Unutar građevinskog područja građevine se moraju obvezatno priključiti na vodovodnu mrežu ukoliko ista postoji i ako za to postoje tehnički uvjeti. U drugim slučajevima opskrba pitkom vodom se rješava na higijenski način prema mjesnim prilikama.

Priključivanje građevina na električnu mrežu obavlja se prema uvjetima nadležne elektrodistribucijske organizacije, a sve prema posebnim uvjetima građevinske dozvole.

### 2.2  Izdvojena građevinska područja

Prostornim planom utvrđuju se izdvojena građevinska područja za gospodarske zone (I) i (K)  i za  izdvojenu zonu za  turizam (T).

Gospodarske zone predviđaju se za razvoj industrijsko-proizvodno-prerađivačkih kapaciteta, zanatstva i servisa, stacionarno-transportnih i skladišnih djelatnosti te ostalih radnih djelatnosti koje ne zagađuju okoliš, komunalnih objekata, objekata infrastrukture i sl.

Planom se određuje veličina građevinske parcele na izdvojenim građevinskim područjima za posebne namjene:

-    gospodarske građevine, proizvodne, najmanje 800 m2,

-    gospodarske građevine, poslovne, najmanje 600 m2,

-    ugostiteljsko-turističke građevine, T5 najmanje 500 m2,

Maksimalna izgrađenost (kig) građevnih parcela za;

-    gospodarske građevine, iznosi 40 % (0,4)

-    ugostiteljsko-turističke građevine, iznosi 30 % (0,3)

Svi objekti mogu imati katnost Po+P+1+k, sa bruto izgrađenošću do maksimalnih (kis=1,2).

Iznimno iz stavka 1. ovog članka objekti mogu biti i viši ako to zahtijevaju njihove funkcionalne karakteristike i tehnologija rada.

Unutar ovih zona  građevne parcele moraju biti hortikulturno uređene sa najmanje 30% parcele  predviđene za zelenilo u gospodarskim zonama, a u zonama predviđenim za turizam najmanje 40% parcela treba biti uređeno zelenilom.

Promet u mirovanju odredit normativima prema odredbama ove odluke.

Određeno je da se u okviru gospodarskih zona omogućuje i gradnja trgovačko-uslužnih i ugostiteljskih centara, te drugih sličnih maloprodajnih i veleprodajnih sadržaja koji zahtijevaju veće građevinske parcele.

Na ovim područjima ne dopušta se gradnja objekata čija je namjena isključivo stambena. Dopušta se mogućnost da se u okviru poslovnih objekata izgrade nužni stambeni prostori, a sve u funkciji osnovne namjene.

Gospodarska zona “Bristovača (I2) je veličine cca 49.34 ha, planirana je za izgradnju proizvodno-servisnih i skladišnih objekata. Cestovno je povezana i dijelom komunalno opremljena.

Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi Urbanistički plan uređenja (u daljnjem tekstu UPU).

Gospodarska zona “Podi (K3) je veličine 23,96 ha.  Predviđena je za izgradnju više proizvodnih, skladišnih, servisnih i uslužnih pogona.

Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi UPU.

U slučaju kad se u zonama gospodarskih djelatnosti predviđa izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih građevina, u kojima je u tijeku tehnološkog procesa moguća emisija štetnih plinova, ispuštanje agresivnih tekućina ili postoji bilo koja opasnost po okolinu, potrebno je izraditi procjenu utjecaja na okoliš kao sastavni dio dokumentacije za izdavanje građevne dozvole.

Prostornim planom predviđena je zona za turizam, koja uključuje šport i rekreaciju u okviru kojih je isključena gradnja stambenih objekata.

Turistička zona “Preslo“ (T4) površine je 4,9 ha, a određuje se za izgradnju pojedinačnih ugostiteljsko-turističkih građevina koje mogu formirati i zasebne cjeline.

Za navedenu turističku zonu je potrebno izraditi UPU. Do donošenja UPU nije moguća nikakva nova izgradnja. Moguća je rekonstrukcija postojećeg objekta prema uvjetima o rekonstrukciji postojećih objekata iz članka 68. ove Odluke.

## 3.	PODRUČJA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – UVJETI GRADNJE

Građevine koje se mogu  graditi izvan građevinskog područja na prostoru općine Primorski Dolac su:

-   infrastrukturne građevine (prometne, komunalne, energetske i dr.)

-  stambene i gospodarske građevine u funkciji obavljanja i revitalizacije poljoprivredne  djelatnosti i turizma

-   gospodarske građevine (farme, plastenici, staklenici, poljske kućice, pčelinjaci i dr.)

-   rekreacijske građevine (lovački dom, streljana, pješačke i biciklističke staze, manje zgrade za sklanjanje, vidikovci),

-   građevine posebne namjene (za potrebe obrane)

-   groblja

Građenje izvan građevinskog područja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se očuva kakvoća i cjelovitost poljodjelskoga zemljišta i šuma. Da se očuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju. Građenjem se moraju osigurati i sačuvati kvalitetni i vrijedni vidici, osigura što veća površina građevinske čestice, a što manja površina građevnih cjelina, osigura infrastruktura, te sukladno posebnim propisima riješi odvodnja, pročišćavanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada.

Građenjem građevina izvan građevinskog područja ne mogu formirati naselja, ulice ili grupe građevinskih parcele.

Kriteriji građenja izvan građevinskog područja odnose se na gradnju ili uređenje pojedinačnih građevina i zahvata.. Kriteriji kojima se određuje vrsta, veličina i namjena građevina i zahvata u prostoru su:

-  građevina mora biti u funkciji korištenja prostora (poljoprivredna, lovna, planinarska,    stočarska,)

-  priključak građevne parcele na javno prometnu mrežu mora biti osiguran prema    kriterijima ovog plana.

-  građevina koja ne može ispuniti uvjete priključka na komunalnu infrastrukturu  mora     imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju i energetski sustav (plinski     spremnik, električni agregat ili drugo

-  građevine treba graditi sukladno kriterijima zaštite prostora, vrednovanja krajobraznih    vrijednosti i autohtonog graditeljstva

Stambene i gospodarskih građevina u funkciji  poljoprivredne proizvodnje

Izvan granica građevinskog područja naselja moguća je gradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje Pod  stambenim i gospodarskim građevinama podrazumijevaju se građevine koje za vlastite  potrebe, a u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stočarstva grade izvan građevinskog područja sukladno kategorizaciji i osjetljivosti prostora građenja. U funkciji obavljanja ovih djelatnosti može se graditi isključivo u sklopu površina na kojima se djelatnost obavlja, te sukladno namjeni prostora Prostornog plana.

Građenje se ne može dozvoliti na prvoj kategoriji boniteta poljoprivrednog zemljišta.

Stambeni i gospodarski objekti  u prostornom smislu moraju sačinjavati prostorno funkcionalnu cjelinu uz racionalno korištenje prostora.

Pod gospodarskim objektima smatraju se građevine za potrebe uzgoja, uskladištenja i prerade biljaka i biljnih proizvoda, uzgoja stoke i tradicionalne prerade mesnih proizvoda, proizvodnju, skladištenje i degustaciju vina te spremište alata i mehanizacije.

Namjena i gabariti ovih objekata određuju se na osnovu vrste elaborirane moguće količine poljoprivredne proizvodnje u vlasničkim granicama prikazanog obuhvata i tehnološkog  postupka  prerade poljoprivrednih proizvoda.

Građevine iz stavka 1. ovog članka moraju se graditi izvan:

- zaštićenih  spomeničkih cjelina i kulturnog krajobraza

- zaštićenih prirodnih predjela

- osobito vrijednog poljoprivrednog tla

- koridora prometnica

Minimalna površina parcele poljoprivrednog gospodarstva za gradnju ovih građevina iznosi 2000 m2.Maksimalna izgrađenost građevinske parcela iznosi 20%.Zemljište treba imati prilazni put, vodoopskrbu  i električnu energiju.

Planom se određuje da Stambeni objekti u ovim cjelinama mogu biti;

-   maksimalne tlocrtne površine 200m2

-   maksimalne katnosti Po+P+1+k (podrum, prizemlje, jedan kat + krov) odnosno

maksimalno 7,0 m od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca

građevine. Podrum je etaža kojoj je gornja ploča najviše 0,50 m iznad najviše kote

terena.

Za potrebe obavljanja ove djelatnosti može se izgraditi samo jedan stambeni objekt. Stambeni objekti se ne mogu graditi bez gospodarskih objekata. U stambenim objektima ovih cjelina  mogu se obavljati usluge seoskog  turizma.

Mogućnost izgradnje ovih sadržaja podrazumijeva bavljenje poljoprivredom kao osnovnom djelatnošću.

Gospodarska građevina iz članka 34. ove Odluke a u funkciji poljoprivredne proizvodnje može se graditi kao dio sklopa sa stambenom građevinom ili kao zasebna građevina.

-  najveće tlocrtne bruto površine do 400 m2

-  najveće visine prizemlje i potkrovlje, odnosno najviše 5,0 m mjereno od najniže

točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine).

Oblikovanje pojedinačnih gospodarskih građevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom.

Gospodarske građevine

Gospodarske građevine čine građevinu ili grupe građevina s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem koje se mogu graditi na zemljištu najmanje površine 3.000 m2.

Gospodarske građevine predviđene su za ;

-  biljnu proizvodnju

-  stočarsku  proizvodnju

-  preradu stočarskih i biljnih proizvoda proizvedenih na farmi

Gospodarske građevine iz stavka 1. ovog članka mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 200 m od građevinskog područja naselja, osim za gospodarske građevine za potrebe stočarske proizvodnje.

Najmanja udaljenost gospodarske građevine za potrebe stočarske proizvodnje je:

-  od građevinskog područja 	naselja        250 m

-  od javnog puta i od javnog vodovoda 		50 m

-  od državne ceste				         200 m

Maksimalna izgrađenost (kig) građevnih parcela za;

-    gospodarske građevine,(biljna proizvodnja,

prerada stočarskih proizvodai sl).                  iznosi 40 % (0,4)

-    gospodarske građevine -farme                      iznosi 30 % (0,3)

Svi objekti mogu imati katnost Po+P+1+k, sa bruto izgrađenošću do maksimalnih (kis=1,2).

Unutar ovih zona  građevne parcele moraju biti hortikulturno uređene sa najmanje 30% parcele  predviđene za zelenilo u gospodarskim zonama, Promet u mirovanju odredit normativima prema odredbama ove odluke.

Najveća visina građevine iz stavka 1. ovog članka može iznositi 7,0 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.

Površina i raspored gospodarskih građevina na farmi utvrđuje se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije. Smještaj građevina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda.

Oblikovanje građevina na farmi mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i obavezan je dvostrešni krov na građevinama, a posebno je vanjski prostor uz građevinu hortikulturno oblikovati.

Za gradnju farmi potrebna je izrada tehničko-tehnološkog rješenja sa prikazom mjera zaštite okoliša, ukoliko prema posebnim propisima nije potrebno provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš.

Lokacijska dozvola za izgradnju poljodjelskih gospodarskih građevina utvrdit će se na temelju idejnog rješenja i pribavljenih suglasnosti i mišljenja nadležnih institucija.

U lokacijskoj dozvoli za farme odredit će se uvjeti za  veličinu i način gradnje objekata s pratećim prostorima,  način i režim korištenja objekata i  prilaz parceli, kao i  opskrbu vodom i električnom energijom, rješenje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, te odlaganje krutog otpada,  sanitarno zaštitnu zonu, sadnju drveća i zelenila  mjere zaštite čovjekova okoliša i sl.

Na parceli na kojoj se gradi objekt iz stavka 1. ovog članka nije dozvoljeno graditi stambeni objekt

Pošto će stočarska proizvodnja biti glavna proizvodna grana poljoprivrede nužno je dimenzionirati broj specijaliziranih gospodarstava. Za područje obuhvata plana broj pojedinih vrsta stoke kod malih gospodarstava zavisan je od raspoloživih površina za proizvodnju hrane, smještajnih kapaciteta, raspoloživoj radnoj snazi, sustavu držanja i sl. te se određuje;

- u govedarstvu; 8-10 muznih krava ili   tovnih  junadi do 300 kg ž.m, iznimno do 20

komada ako za to postoje uvjeti

- u ovčarstvu 100-120 rasplodnih ovaca

- u kozarstvu kod plemenitih pasmina 60-80 grla, a kod križanaca 100-150 grla

- kod pčelarstva, više od 80 pčelinjih zajednica

Kod rekonstrukcije, adaptacije ili proširenja postojećih gospodarskih objekata  nastojati stvoriti uvjete koji udovoljavaju pojedinoj vrsti i kategoriji životinja, a kod izgradnje novih objekata držati se ovih osnovnih parametara. Objekte graditi na uzvišenom i ocjeditom terenu i s niskom razinom podzemnih voda, udaljiti ih od otvorenih vodotoka i izvorišta, objekte graditi od čvrstog građevinskog materijala s kosim krovom u pravilu na dvije vode.

U objektima za krave, svinje, izgraditi kanalizaciju i betonirani prostor za kruti gnoj kvadratura i kubatura prostorije treba udovoljiti zahtjevima životinja za komfornim smještajem i zahtjevima zoo higijenskih normativa. Sustav ventilacije - osvijetljenosti i temperature u objektu prilagoditi specifičnim zahtjevima pojedinih vrsta i kategorija, temelje objekta podići iznad razine terena i izolirati. Poželjno je osigurati prostor za komunikaciju oko objekta prozore postaviti s jedne i druge  poduže strane objekta pod serklaž s otvaranjem prema unutra i prema plafonu, posebno kod objekata za ovce i krave ako su smještene u 2 reda. Pročelje objekta postaviti suprotno od smjera dominantnog vjetra.

Na poljoprivrednom zemljištu najmanje površine 2000 m2 omogućava se gradnja poljske kućice.

Ako jedan vlasnik ima više čestica poljoprivrednog zemljišta u radijusu od 500 m njihova površina se može zbrajati kako bi se postigla tražena površina za izgradnju poljske kućice, ali uz uvjet da se poljska kućica ne može graditi na parceli manjoj od 1000 m2.

Poljoprivredno zemljište ne može se parcelirati na manje dijelove.

Poljska kućica može se graditi kao prizemnica najveće tlocrtne bruto površine do 15 m2. Sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranicom građevine, obvezno usporedno sa slojnicama terena.

Postojeće poljske kućice izgrađene na zemljištu manje površine od površine određene u stavku 1. ovog članka, ne mogu povećavati tlocrtnu površinu.

Poljska kućica mora biti građena na način da   bude smještena na najmanje plodnom, odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljišta.Treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgrađena po uzoru na tradicijsku gradnju

- visina do vijenca ne može biti viša od 2,60 m

- krov mora biti dvostrešan, između 20° i 35° stupnjeva nagiba

- pokrov treba izvesti na tradicijski način (kamenim pločama)

Poljske kućice ne mogu se graditi na osobito vrijednom poljoprivrednom zemljištu (poljima), i ne mogu imati priključak na komunalnu infrastrukturu.

Za udaljenosti stambenih i gospodarskih građevina i poljskih kućica od javno prometnih površina, susjednih parcela i građevina primjenjuju se odredbe propisane za izgradnju na površinama građevinskog područja naselja.

Staklenici i plastenici se mogu graditi na poljoprivrednom zemljištu izvan osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta. Postavljaju se na udaljenosti od najmanje 3,0 m od međe.

Pčelinjaci se postavljaju u skladu s posebnim propisima tako da ne smetaju najbližim susjedima, prolaznicima i javnom prometu. Pčelinjaci moraju biti udaljeni najmanje 5,0 m od susjedne parcele ako su okrenuti prema toj čestici, a najmanje 3,0 m ako su okrenuti u suprotnom smjeru.

Pčelinjaci se postavljaju najmanje 50 m od najbližeg objekta u naselju.

Rekreacijske  i športske građevine

Izvan granica građevinskog područja naselja moguća je gradnja  objekata u funkciji turizma i rekreacije kao što su: lovački dom i streljana, vidikovac, manja zgrada za sklanjanje,  manja športska igrališta bez pomoćnih objekata i sl.

Planom se određuje da je lovački dom i streljanu moguće locirati na području  naselja koje imaju registriranu lovačku udrugu, a koja ima vlastito lovište (zakup ili sl.) sukladno posebnim propisima.

Planom se, za lovački dom, određuje: najmanja građevinska parcela 500 m2, koeficijent izgrađenosti kig=0.2, koeficijent iskorištenosti kis= 0.4,broj etaža , P+1+krov, visina vijenca najviše 6 m,oblikovanje građevine sukladno ostalim građevinama. Unutar lovačkog doma može se obavljati i manja ugostiteljska djelatnost,do maksimalno raspoloživih 100 m2.

Priključak na komunalnu i prometnu infrastrukturu, ukoliko postoje uvjeti. Ukoliko ne autonomno rješavanje (vlastita cisterna za vodu, vodonepropusna sabirna jama, plinski spremnik, električni agregat i dr.) prema uvjetima određenim ovim planom.

Za streljanu se određuje najmanja građevinska parcela 1000 m2, koeficijent izgrađenosti 0.1, koeficijent iskorištenosti 0.1,  najviše jedna etaža s kosim krovom, visina vijenca najviše 3 m, oblikovanje građevine sukladno ostalim građevinama.

Manje zgrade za sklanjanje su planinarski/šumski objekti tipa lugarnice koji se grade u površini do 20 m2. Ovi objekti se ne mogu graditi ako je udaljenost  manja od 1 km od naselja. Grade se na posebnim parcelama. Isti se ne priključuju na komunalnu infrastrukturu.Svojim oblikom i arhitekturom moraju se uklopiti u prostor, grade se isključivo od kamena ili drveta.

Vidikovce locirati na svim istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom na panoramske vrijednosti krajobraza.

Vidikovci se uređuju kao odmorišta, bilo da se do njih pristupa kolnim ili pješačkim putom, u sklopu kojih se postavljaju klupe za sjedenje, uz mogućnost izgradnje/postavljanja  sakralnih obilježja.

Od športskih sadržaja mogu se graditi samo manja športska borilišta veličine do 1000 m2, bez pratećih objekata (teren za male sportove, boćališta) te se ne može graditi više pojedinačnih igrališta  na jednom mjestu.

Temeljem ovog plana nije moguće graditi športsko-rekreacijske centre  u područjima izvan građevinskog područja.

Ove sadržaje treba uređivati sukladno kriterijima zaštite prostora i krajobraznih vrijednosti na način da se ne uništava flora i fauna i poremeti prirodna ravnoteža u prostoru.

Javne zelene površine se održavaju i uređuju temeljem projekta hortikulturnog uređenja ili su dio sustava održavanja Hrvatskih šuma.

Groblja

Prostornim planom utvrđena je lokacija postojećeg groblja, kao i potreba širenja postojeće lokacije sukladno potrebama i važećim propisima prema posebnom programu.

Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne širine 5,0 m. U sklopu parcele groblja potrebno je osigurati  parkiralište sukladno normativu propisanim ovom Odlukom te minimalno 30% površina namijenjenih zelenilu.

Lokacijska, odnosno građevinska dozvola za gradnju groblja može se ishoditi na temelju ovog Prostornog plana. Lokacijska dozvola za groblje može se utvrditi i za površinu manju od dugoročno planirane  i utvrđene ovim planom. Groblje mora biti ograđeno ogradom.

Osim grobnih mjesta unutar površine predviđene za groblje mogu biti smješteni prateći sadržaji ( cvjećarnica  i WC). Cvjećarnica se postavlja kao montažni objekt tipa kiosk, maksimalne površine 12 m2.  WC se može graditi kao prizemni objekt površine do 20 m2, udaljen od najbliže grobnice minimalno 20 m., oblikovan da svojim oblikom i položajem ne narušava specifičnost lokacije samog groblja, te se isti može graditi i u sklopu mrtvačnice i crkve ako se tehničkim rješenjima zadovoljavaju svi propisani uvjeti.

Ovim planom je predviđeno da se u sklopu površina predviđenih za groblje omogućava izgradnja crkve i mrtvačnice  na  posebnim građevnim parcelama i to posebno  za novu crkvu i posebne građevne parcele za mrtvačnicu.

Za izgradnju crkve određuje se minimalna parcela od 800 m2, Izgrađenost parcele može biti do 40% (kig=0,4). Visina objekta je Po+Pr+krov

Uz crkvu se može graditi zvonik.

Za izgradnju mrtvačnice određuje se minimalna parcela od 500 m2, Izgrađenost parcele može biti do 40% (kig=0,5). Objekat je visine prizemlja sa visinom vijenca objekta maksimalno do 5 m.

Lokacijska dozvola za crkvu i mrtvačnicu izdaje se temeljem ovog plana, i prema posebnim propisima, a prema posebnom idejnom rješenju koje mora uvažavati oblikovne i arhitektonske značajke prostora, u pogledu visine volumena i slično.

Promet u mirovanju,  broj parkirališta predvidjeti i dimenzionirati za svaki od navedenih sadržaja u skladu sa normativima propisanih ovom Odlukom.

Građevine posebne namjene (za potrebe obrane)

Izvan građevinskog područja naselja mogu se graditi objekti za potrebe obrane sukladno posebnim propisima, što se prvenstveno odnosi na na sustav telekomunikacija , protuzračnog promatranja.

Ovim planom nije predviđena izgradnja vojnih stacionarnih objekata kao ni uređivanje i planiranje vježbališta i poligona.

## 4.	UVJETI UTVRĐIVANJA  KORIDORA  ILI  TRASA  I  POVRŠINA ROMETNIH

## I  DRUGIH   INFRASTRUKTURNIH  SUSTAVA

Planom namjene površina i infrastrukturnih sustava, određene su površine infrastrukturnih sustava kao linijske ili površinske infrastrukturne građevine državnog, županijskog te lokalnog značaja, i to za:

- promet (cestovni i željeznički),

- pošte i telekomunikacije,

- energetski sustav (opskrba električnom energijom),

- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja)

Koridori, trase i površine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava realiziraju se sukladno rješenjima iz Prostornog plana, planova šireg područja i planova užeg područja.

Planom se određuje izgradnja infrastrukturnih sustava sukladno posebnim propisima i pravilima struke te odredbama ovog plana uz maksimalno uvažavanje standarda zaštite okoliša.

Infrastrukture se planira i gradi na način da se prvenstveno koriste postojeći koridori  te da se planiraju zajednički koridori (više vodova) uz izbjegavanje kvalitetnog šumskog zemljišta i vrijednog poljoprivrednog zemljišta, izbjegavanje uništavanja cjelovitosti prirodnog i kultiviranog krajobraza.

Zasebna građevna čestica formira se za sve građevine (prometnice, trafostanice, vodospreme, prepumpne stanice, uređaj za pročišćavanje fekalne kanalizacije i dr.) prometnih i infrastrukturnih sustava.

Do svake infrastrukturne građevine obvezna je izvedba odgovarajućeg kolnog pristupa, osim za bazne stanice mobilne telefonije.

Prilikom izgradnje građevina infrastrukture potrebno je provoditi propisane mjere zaštite okoliša (rekultivacija i sanacija padina i iskopa, izgradnja zaštitnih zidova  i sl.).

Prometni sustav

Prostornim planom je utvrđeno da će cestovni promet imati primarno značenje u cjelokupnom prometnom sustavu s obzirom na njegovu funkciju integriranja ostalih vidova prometa. Planirana i izgrađena cestovna mreža razvrstana je prema funkcionalnom značaju i očekivanom prometnom opterećenju na slijedeće kategorije:

-  državne ceste

-  županijske ceste

-  lokalne ceste i ostali nekategorizirani planinski protupožarni i gospodarski putevi

Predviđeno je da se te, kao i sve niže kategorije cestovne mreže detaljnije utvrde na temelju prostornog plana detaljnijeg stupnja razrade.

Rješenje prometnica Općine Primorski Dolac uvjetovano je u znatnoj mjeri rasporedom javnih prometnica koje prolaze područjem općine, a to su:

Autocesta A1

ŽC 6082

ŽC 6104

LC 67 020

LC 65 071

Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi Prostornim planom su utvrđene širine zaštitnih pojaseva uz postojeće cestovne prometnice i uz one za koje su utvrđeni uvjeti uređenja prostora i to:

za autocestu             	40 m

za državne ceste      	25 m

za županijske ceste 	15 m

za lokalne ceste       	10 m

Sva križanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguće sigurno uključivanje i isključivanje s ceste.

U Prostornom planu utvrđeni su zaštitni koridori koje je potrebno rezervirati i očuvati za izgradnju planirane, te proširenje i modernizaciju postojeće cestovne mreže u dugoročnoj perspektivi. Planom se predviđa izgradnja nove prometnice od čvora Prgomet do gospodarske zone Bristovača.

Širine infrastrukturnih koridora neizgrađenih prometnica određuju se ovim Planom za

- za planiranu državnu cestu			100 m

- za planirane županijske ceste                          40 m

- za planirane lokalne ceste                        	  30 m

Unutar određenih koridora cestovnih prometnica nije dozvoljena nikakva gradnja, sve dok se ne utvrdi lokacijska dozvola za prometnice.

Na postojećoj cestovnoj mreži državnog, županijskog i lokalnog značaja predvidjeti, ukoliko je potrebno, slijedeće zahvate:

- korekcija nepovoljnih građevinskih elemenata trasa, prvenstveno na mjestima gdje su prometne nezgode najčešće (proširenje profila cesta, povećanje horizontalnih  i vertikalnih radijusa i sl.)

- modernizacija (asfaltiranje) lokalnih cesta sa tucaničkim kolnikom.

Rekonstrukcijom postojećih razvrstanih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa svom infrastrukturom, javnom rasvjetom, uređenjem pješačkih nogostupa i dr. u naselju.

Građevinske parcele uz prometnice formiraju se od punog profila prometnice, a u skladu sa Zakonom o javnim cestama.

U zaštitnom pojasu ceste može se formirati neizgrađeni dio parcele, odnosno uređivati parkirališta, vrtovi s niskim zelenilom, ogradni zidovi i sl., ali na način da se ne umanji preglednost ceste ili raskršća.

Ogradni zidovi građevinske parcele mogu se graditi na udaljenosti najmanje 3,0 m od zemljišnog pojasa državne ili županijske ceste i 1,5 m od zemljišnog pojasa lokalne ceste.

Sva križanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguće sigurno uključivanje i isključivanje s ceste.

S prometnica koje imaju kategoriju državne ceste, kolni priključak na parcelu je moguć uz prethodno dobivenu suglasnost nadležne institucije.

Sa županijskih i lokalnih cestovnih prometnica dozvoljen je direktan kolni pristup parceli, ali na način da su priključci koji se u neposrednoj blizini priključuju na javnu cestu zajednički.

U postupku utvrđivanja lokacijskih dozvola za priključke i prilaze na javnu cestu sudjeluju nadležne uprave za ceste.

Uz državne, županijske i lokalne prometnice (na područjima na kojima su ispunjeni posebni uvjeti u skladu sa zakonskim odrednicama), moguća je gradnja pratećih benzinskih postaja sa ili bez ugostiteljskim objektima, servisima i praonicama automobila.

Uz ugostiteljske objekte, benzinske i servisne stanice i druge objekte pokraj cestovnih prometnica, radi čije djelatnosti i dolazi do zadržavanja vozila, potrebno je osigurati posebne površine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika, a u skladu s važećim normativima.

Minimalna površina parcele za benzinsku postaju je 1000 m2, a za benzinsku postaju sa pratećim ugostiteljskim i servisnim sadržajima je minimalna površina parcele je 2000 m2. Izgrađenost parcele objektima (bez površine nadstrešnice) je 25% (kig=0,25).

Građevine na benzinskim postajama ne mogu imati visinu veću od prizemlja, svijetle visine najviše 4,5 m te moraju biti udaljene od granice susjedne čestice najmanje 3,0 m.

U zaštitnom pojasu javne ceste mogu se graditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima, a predviđene projektom ceste (cestarske kućice, parkirališta, odmorišta i sl.). Prije izdavanja lokacijske dozvole za te građevine, potrebno je zatražiti uvjete nadležne uprave za ceste.

Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put u sklopu građevinskog područja naselja unutar kojega će se izgraditi ili već postoje stambene ili druge građevine, te na koji te građevine imaju izravan pristup.

Ulice iz prethodnog stavka moraju imati najmanju širinu od 5,0 m (s dvije vozne trake) odnosno 3,0 m (jedna vozna traka).

Samo jedna vozna traka može se izgrađivati iznimno na preglednom dijelu ulice pod uvjetom da se na svakih 100 m uredi ugibalište, odnosno u slijepim ulicama čija dužina ne prelazi 100 m na preglednom ili 50 m na nepreglednom dijelu.

Sve javne prometne površine unutar građevinskog područja na koje postoji neposredan pristup s građevinskih parcela moraju se projektirati i graditi na način da se omogući vođenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

Unutar minimalnih koridora planiranih cesta ne dozvoljava se  gradnja drugih građevina do ishođenja lokacijske dozvole za cestu (ili njen dio na koju je orijentirana građevina). Nakon ishođenja lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja građevne čestice ceste, odredit će se zaštitni pojasevi sukladno posebnom zakonu, a eventualni prostor izvan zaštitnog pojasa priključit će se susjednoj planiranoj namjeni. Lokacijskom dozvolom za gradnju ili rekonstrukciju ceste obvezno treba odrediti način rješavanja odvodnje oborinskih voda radi sprječavanja štetnih utjecaja na okoliš.

Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojećih obvezno je očuvati krajobrazne i spomeničke vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno korištenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguće izbjeći izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa,  usjeka i podzida.

U općinskom središtu predviđa se uređenje autobusnog stajališta kao polazne stanice. Autobusna stajališta na dijelu državne i županijske ceste moraju se graditi izvan kolnika.

Ova odredba se odnosi i za lokalne ceste izvan građevinskog područja, te za lokalne ceste sa vrlo gustim prometom unutar građevinskih područja.

Potrebno je također predvidjeti daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava javnog prijevoza.

Promet u mirovanju se rješava javnim ili privatnim parkirališnim / garažnim prostorom. Postojeći deficiti parkirališnog prostora nadoknađuju se postupnom gradnjom javnih parkirališta / garaža.

Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcijom postojećih građevina, ovisno o vrsti i namjeni potrebno je urediti parkirališta / garaže na građevnoj čestici. Izuzetno, moguće je uređenje parkirališnog / garažnog prostora i na javno prometnoj površini za sadržaje koji su smješteni u prizemlju građevina orijentiranih na ulicu (trgovina, ugostiteljstvo i sl.), pod uvjetom da se time ne pogoršavaju prometni uvjeti šireg područja, posebno uvjeti prometa u mirovanju. Utvrđuje se slijedeći broj potrebnih parkirališnih / garažnih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni građevina:

Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta:

| Namjena | Tip građevine | Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanovanje | stambene građevine | 1 PM/50 m2 x 1,25 (uvećano za 25% za posjetitelje) |  |
| Ugostiteljstvo i turizam | restoran, kavana | 1 PM/25 m2 |  |
|  | caffe bar, slastičarnica i sl. | 1 PM/10 m2 |  |
|  | smještajni objekti iz skupine hotela | 1 PM/50 m2 |  |
| Trgovina i skladišta | supermarket | 1 PM na 15 m2 prodajne površine |  |
|  | ostale trgovine | 1 PM na 30 m2 prodajne površine | najmanje 2 PM |
|  | skladišta | 1 PM na 100 m2 |  |
| Poslovna i javna namjena | banke,agencije, poslovnice (javni dio) | 1 PM na 25 m2 | najmanje 2 PM |
|  | uredi i kancelarije | 1 PM na 50 m2 |  |
| Industrija i zanatstvo | industrijski objekti | 1 PM na 70 m2 |  |
|  | zanatski objekti | 1 PM na 50 m2 |  |
|  | auto servis | 1 PM na 20 m2 |  |
| Kultura, odgoj i obrazovanje | dječji vrtići i jaslice | 1 PM/50 m2 |  |
|  | osnovne i srednje škole | 1 PM/100 m2 |  |
|  | kina, dvorane za javne skupove | 1 PM/50 m2 |  |
|  | crkve | 1 PM/50 m2 |  |
|  | ambulante, poliklinike, dom zdravlja | 1 PM/20 m2 |  |
|  | domovi za stare | 1 PM/200 m2 |  |
| Šport i rekreacija | Športski objekti otvoreni, bez gledališta | 1 PM/100m2 površine |  |
|  | Športski objekti zatvoreni, bez gledališta | 1 PM/50m2 površine |  |
|  | Športski objekti i igrališta s gledalištem | 1 PM/ 10 gledatelja |  |
|  | Tehničko-tehnološke građevine | 1 PM/50 m2 | minimalno 1PM |
|  | Benzinske postaje | 1 PM/25 m2 |  |
| Groblja |  |  | Minimalno 20 PM za automobile i min 2 PM za autobuse |

Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta iz gornje tablice određen je u odnosu na bruto razvijenu površinu odgovarajućeg tipa građevine.

Na javnim parkiralištima, od ukupnog broja parkirališnih mjesta, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila invalida. Na parkiralištima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, trgovinu dnevne opskrbe, poštu, restoran i predškolsku ustanovu mora biti osigurano najmanje jedno parkirališno mjesto za vozilo invalida.

Koridori, trase i površine prometnih željezničkih  infrastrukturnih sustava realiziraju se sukladno rješenjima iz Prostornog plana i  planova šireg područja

Prostornim planom je utvrđeno da će željeznički  promet imati primarno značenje u cjelokupnom prometnom sustavu s obzirom na njegovu funkciju integriranja ostalih vidova prometa.

Planirano stanje željeznička pruga Split - Knin -Oštarije koja prolazi područjem općine  ima sljedeće parametre:

- kategorizacija pruge; MP 11 - B jednokolosječna, elektrificirana 25 kV, 50 Hz

- tehnički elementi pruge; osovinski pritisak pruge 22,5 t/o, opterećenje po

metru  dužnom 8,0 t/m

Za potrebe održavanja i rekonstrukcije postojeće željezničke infrastrukture potrebno je:

- osigurati dosadašnji prostorni koridor u punoj širini /unutar naselja/

- 200 m prostornog koridora izvan građevinskog područja naselja

Na postojećoj željezničkoj  mreži omogućava se ukoliko je potrebno, slijedeće zahvate:

- korekcija nepovoljnih građevinskih elemenata trase, povećanje horizontalnih  i vertikalnih radijusa i signalizacije, pratećih objekata i sl.)

- rekonstrukcija postojećih objekata putničkih i teretnih stanica/terminala,

Rekonstrukcijom postojeće željezničke pruge potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa svim pratećim infrastrukturnim sustavima.

Ovim planom  kao i planom višeg reda PPŽ planirana je Jadranska priobalna pruga Rijeka - Split - Dubrovnik predviđa se za mješoviti promet ( putničkih i teretnih vlakova ). U daljnjoj razradi dokumentacije potrebno je detaljno definirati trasu Jadranske željeznice, eventualna odstupanja od planiranih ne će se smatrati izmjenom plana.  Količina prometa i troškovi gradnje uvjetuju različitost pristupa pojedinim dionicama, pa se dionica od Rijeke do Zadra predviđa kao dvokolosiječna, a od Zadra do Dubrovnika , odnosno do državne granice, kao jednokolosiječna.Planira se izgradnja željezničke postaje Primorski dolac, sve prema posebnim propisima i kriterijima ove Odluke.

Pošta i telekomunikacije

Prostornim Planom se određuje održavanje i rekonstrukcija postojećeg poštanskog ureda na području općine  do stupnja koji će omogućiti dovoljan broj priključaka i maksimalan broj spojnih veza.

Planom se određuje, na cijelom području općine Primorski Dolac, rekonstrukcija postojeće tk mreže, uvođenjem novih tk usluga te modernizacija tk infrastrukture se, za priključivanje novih sadržaja.

Infrastruktura se polaže podzemno, u pravilu, unutar javno-prometnih površina i to PVC cijevima promjera 110 mm, a razvode do pojedine građevine PHD cijevima promjera 50 mm. DTK pravci moraju biti postavljeni suprotno od podzemnih elektroenergetskih instalacija.

Planom se određuje sve građevine u sustavu telekomunikacija (eventualne nove telefonske centrale, javne govornice i sl.) izvoditi na vlastitim zasebnim građevinskim parcelama. Parcele se formiraju prema veličini sadržaja koji je uvjetovan tehnološkim rješenjima, odnosno posebnim propisima. Planom se određuje oblikovanje građevina sukladno ambijentu i uvjetima za oblikovanje iz ovog plana. Građevine od granice parcele moraju biti udaljene najmanje 1 m. Najveća dopuštena visina građevina je prizemlje, odnosno visina vijenca 4 m.

Planom se određuje daljnji razvoj postojećih sustava pokretne radio telefonske mreže  na području općine.

Temeljem ovog Plana može se graditi bazna radijska stanica sukladno potrebama mreže. Baznu stanicu čini rešetkasti antenski stup s pratećim sadržajima smještenim u kontejneru dim. 2x3 m. Planom se određuje veličina građevinske parcele za baznu stanicu najviše 15x15 m i  priključak bazne stanice na niskonaponsku mrežu, odnosno u slučaju tehničke nemogućnosti, napajanje preko agregata ili sunčevih kolektora.

Planom se određuje postavljanje GSM antenskih stupova na način da svojim položajem ne ugrožavaju vizure, poglavito u odnosu na zaštićene cjeline. Isto tako se određuje da jedan stup treba koristiti veći broj korisnika.

Svaka postojeća i novoplanirana građevina treba imati osiguran priključak na telefonsku mrežu. TK mreža u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postojeće prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan prometnica treba se izvoditi na način da ne onemogućava gradnju na građevinskim česticama, odnosno izvođenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zračnu mrežu-vodove.

Projektiranje i izvođenje TK mreže rješava se sukladno posebnim propisima, a prema planskim rješenjima ovog Prostornog plana.

Energetski sustav  (opskrba električnom energijom)

Planom je određen postojeći sustav opskrbe električnom energijom područja općine Primorski Dolac (prikazan u kartografskom prikazu br.2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, mjerila 1:25000 – PPŽSD), kojeg čine: prijenosni sustavi 10 kV, trafostanice 10/0.4 kV. Postojeći vodovi  su izvedeni kao nadzemni.

Planom se određuje  rekonstrukcija postojećeg sustava opskrbe električnom energijom te osiguranje rezervnog napajanja svih trafostanica.

Planom se određuje proširenje postojeće mreže radi opskrbe električnom energijom neizgrađenih dijelova građevinskih područja naselja, njihovih izdvojenih dijelova te gospodarskih, turističkih i sportsko-rekreacijskih zona kao izdvojene namjene, odnosno građevina koje se mogu graditi izvan građevinskog područja.

Nove koridore elektro vodova trasirati  na način da se zadovolje tehničko-tehnološki kriteriji te da se spriječi nepovoljan utjecaj na okoliš.

Koridori elektroenergetskih vodova trebaju se odrediti s obzirom na dva uvjeta:

-  zadovoljenje tehničko-tehnoloških kriterija

-  sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

U nenastanjenim područjima preporuča se osigurati koridore za prolaz dalekovoda, širine ovisne o nazivnom naponu:

za DV 10(20) kV koridor širine 2x15 m (min. 20 m)

za DV 35 i 110 kV koridor širine 2x20 m (min. 30 m)

za DV 220 i 400 kV koridor širine 2x30 m (min. 40 m)

Osim preporučenih širina koridora kod približavanja vodova drugim objektima ili prelaska prometnica, ali i kod međusobnih križanja vodova obavezno je pridržavati se sigurnosnih visina i udaljenosti prema tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih vodova nazivnih napona od 1 kV do 400 kV.

Ispod i u blizini dalekovoda, posebno u navedenim koridorima nebi trebalo dozvoliti bilo kakvu izgradnju stambenih, poslovnih pa ni industrijskih objekata.

U okviru pojedinih konzumnih područja lokacije trafostanica su određene približno, a precizne lokacije će biti definirane planovima nižeg reda, odnosno u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

Za sve trafostanice je potrebno osigurati pristup kamionima.Trafostanice se lociraju na vlastitim građevinskim parcelama do koje mora biti osiguran kolni pristup. Položaj trafostanice treba odrediti optimalno u odnosu na konzum.

Planom se određuje veličina građevinske parcele prema veličini trafostanice uz osiguranje udaljenosti građevine od granice parcele najmanje 3 m. Trafostanica oblikovno mora biti riješena u skladu s uvjetima za ostale građevine kako bi se što bolje uklopila u ambijent.Ukoliko trafostanica nije «gradskog tipa», ograđivanje građevinske parcele radi sprječavanja kontakta s trafostanicom, ogradom visine do 2.5 m. Ograda ne smije biti od bodljikave žice.Planom se određuje vođenje vodova kroz javno-prometnu površinu suprotno od tk instalacija.

Radi racionalnog korištenje energije korištenjem dopunskih izvora, prvenstveno sunčeve energije, dopušta se na svim građevinama osim u pojedinačnih zaštićenih građevina ili graditeljskih cjelina, ugradnja sunčanih kolektora. Kolektori mogu zauzeti najviše 1/3 krovne plohe.

Vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja)

Vodnogospodarski sustav čini vodoopskrba i odvodnja. (prikazan u kartografskom prikazu br. 2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, mjerila 1:25000 – PPŽSD).

Planom se određuje zadržavanje postojećih izvedenih dijelova primarnog  sustava uz potrebnu rekonstrukciju, odnosno izvedbe proširenje te spajanja na cjeloviti sustav šireg područja (susjedne općine i susjedne Šibenske županije).

Unutar sustava vodoopskrbe određuje se izgradnja odgovarajuće hidrantske mreže na cijelom području općine i  daljnja izgradnja sekundarne mreže unutar svih naselja (odnosno dijelove naselja koja mrežu nemaju).

Svi vodovi s pripadajućim građevinama (šahte, vodomjerna okna i dr.) voditi kroz javno-prometne površine na dubini od 0,8 m.. Vodovi se polažu uz trase tk instalacija (suprotno od elektroenergetskih vodova).Sve građevine u sustavu vodoopskrbe locirati na vlastitim građevinskim parcelama do kojih mora biti osiguran kolni pristup. Veličina građevinske parcele određuje se prema veličini građevine uz osiguranje udaljenosti građevine od granice parcele od najmanje 2 m. Oblikovno rješenje sukladno ostalim građevinama, te ograđivanje građevinske parcele ogradom visine do najviše 2.5 m. Nije dozvoljeno postavljanje ograde od bodljikave žice.

Odvodnja otpadnih voda, obzirom da nije planiran zajednički sustav, rješava se izgradnjom vodonepropusnih sabirnih jama ili manjih pojedinačnih autonomnih sustava za pročišćavanje otpadnih voda.

Planom se propisuje  za gospodarske, ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske zone izgradnja vlastitih sustava za pročišćavanje otpadnih voda. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mora od prometnica biti udaljen najmanje 10 m, odnosno od građevina 15 m, uz obvezu izvedbe tampona od gustog zelenila (visoko zimzeleno raslinje – stabla i sl.).Obvezna je ugradnje separatora masnoća za sve gospodarske ili sl. sadržaje kod kojih se u otpadnim vodama pojavljuju ulja i masti.

Obzirom da je područje općine Primorski Dolac  unutar II i III zone sanitarne zaštite, za sve gospodarske sadržaje, prometnice, te uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, u postupku lokacijske dozvole ishoditi vodopravne uvjete.

Oborinske otpadne vode, isključivo iz gospodarskih zona, trebaju se riješiti zasebno za svaku zonu, uz prethodno pročišćavanje na taložnicima i odvajačima ulja i masti prije konačnog ispuštanja u prijemnik. Idejnim rješenjem će se odrediti tip sustava odvodnje, broj i smještaj objekata.

## 5.	MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I

## KULTURNO-POVIJESNIH   CJELINA

Zaštita kulturne baštine

Povijesna ruralna naselja i njihovi dijelovi, povijesne građevine s njihovim neposrednim okolišem, prirodni i kultivirani krajolici, memorijalni spomenici i arheološki lokaliteti moraju biti na stručno prihvatljiv način uključeni u život i razvoj Primorskog Dolca. Pod očuvanjem kulturno povijesnih obilježja prostora podrazumijeva se:

- zaštita i čuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao najveće vrijednosti prostora

- očuvanje i održavanje poljoprivrednih površina i ispaša, obnova zapuštenih parcela uz zadržavanje postojeće parcelacije obilježene suhozidnim ogradama, te zadržavanje tradicijskih poljoprivrednih kultura i poticanje tradicijskog (ekološkog) načina obrade zemlje

- očuvanje tradicijskih poljskih putova i staza

- očuvanje izvornih obilježja naselja u njihovom položaju u prostoru i tradicijskoj prostornoj organizaciji, zajedno sa svim povijesnim elementima opreme prostora

- očuvanje i obnova tradicijskog graditeljstva kao značajnog elementa povijesnog identiteta prostora

- zadržavanje karakterističnih toponima, naziva zaselaka, kao i naziva geografskih obilježja od kojih neki imaju simbolička i povijesna značenja

Konzervatorskim elaboratom na području Općine Primorski Dolac uz ruralno naselje Primorski Dolac i kultivirani krajolik područja Općine Primorski Dolac nabrojeno je 12 nepokretnih kulturnih dobara. Sva ona imaju svojstva kulturnog dobra i podliježu odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, bez obzira na  njihov trenutni pravni status zaštite. Nepokretna kulturna dobra svrstana su u tri kategorije:

1. Preventivno zaštićena kulturna dobra:

- Župna crkva sv. Ante Padovanskog, Prev. zaštita br. 6569 UP/I-612-08/99-01/721

- Kapela Gospe od Karmela, Prev. zaštita br. 6570 UP/I-612-08/99-01/722

- Crkva sv. Martina, Prev. zaštita br. 6571 UP/I-612-08/99-01/723

2. Kulturna dobra za koje se predlaže pokretanje postupka za upis u Registar spomenika kulture RH:

- Bunari i lokva, Kosmač

- Bunari i lokve, Bristovača

3. Kulturna dobra od lokalnog značaja koja štiti lokalna zajednica putem odredbi i mjera iz prostornog plana

- ruralna naselja: zaseoci Donjeg Primorskog Dolca, zaseoci Gornjeg Primorskog Dolca

- kultivirani krajolik

- memorijalni spomenici

- arheološki lokaliteti: Glavica, Plitvine, Velika Vrdljica, Vučja draga

Popis kulturnih dobara na prostoru obuhvata Prostornog plana Općine Primorski Dolac po vrstama:

Ruralna naselja

Primorski Dolac

Kultivirani krajolik

Krajolik stočarske i ratarske namjene izvan naselja – u plodnoj dolini i na 	obroncima brda koji je okružuju

Sakralni  spomenici

1. Župna crkva sv. Ante Padovanskog

2. Kapela Gospe od Karmela

3. Crkva sv. Martina

Memorijalni spomenici

4. Groblje uz crkvu sv. Ante

5. Groblje uz crkvu sv. Martina

6. Pogrebno počivalo

Elementi povijesne opreme prostora

7. Kosmač, dva bunara i lokva

8. Bristovača, petnaest bunara

Arheološki lokaliteti

9. Glavica

10. Plitvine

11. Velika Vrdljica

12. Vučja draga

Smjernice za prostorno uređenje ruralnih cjelina

Ruralne cjeline pod utjecajem promjena načina života i načina privređivanja, a posebno zbog iseljavanja stanovništva započetog u 19. stoljeću, te naročito izraženog u drugoj polovici 20. stoljeća mijenjaju svoja tradicijska obilježja i svoj prostorni identitet. Ipak, na području Primorskog Dolca zadržala se izvorna tradicijska struktura naselja koju treba sačuvati.

Kod revitalizacije zaselaka prioritet treba dati obnovi postojećih stambenih i gospodarskih kuća. U slučaju povećanja graditeljskog područja potrebno je očuvati izvornu povijesnu matricu naselja zadržavanjem zelene cezure između pojedinih komšiluka i poštivanjem tradicijskog položaja kućišta, bez širenja građevinskog područja prema plodnim poljima, te bez povezivanja građevinskih područja duž cesta i prilaznih puteva koji od glavne ceste vode u zaseoke. U obnovi postojećih kuća treba koristiti tradicionalne materijale (kamen, drvo) i način gradnje, bez uvođenja novih materijala.

Nove izgradnja treba svojim gabaritima biti usklađena sa postojećom, uz strogo poštivanje tradicijske pravokutne tlocrtne dispozicije, katnosti (prizemnice, katnice), izgleda krovišta (dvostrešno, bez krovnih luminara) te uz upotrebu tradicijskih detalja (kamene balature, natkriveni ulazni trijemovi, drveni zatvori, solari) i korištenje autohtonih materijala.

Smjernice za prostorno uređenje zona kultiviranog krajolika

U prostornom planiranju u zonama tradicijskog suhozidnog krajolika zadržati   poljoprivrednu / stočarsku namjenu. Zadržati postojeću parcelaciju obilježenu suhozidnim međama i spriječiti preparcelaciju spajanjem čestica zemlje (u parcele veće od 3 ha) kako bi se onemogućila izgradnja na području plodne ravnice kao najvrednijeg resursa Primorskog Dolca.

Poljske putove treba održavati i spriječiti njihovo proširivanje rušenjem suhozida kojima su omeđeni.

Kultivirani agrarni krajolik potrebno je očuvati od izgradnje u najvećoj mogućoj mjeri, a noviju izgradnju planirati interpolacijama u postojećim zaseocima. Iznimno se u agrarnom području mogu graditi poljske kućice kao prizemnice manjih dimenzija izgrađene u tradicijskim oblicima (pravokutnog tlocrta s dvostrešnim krovom).

Smjernice za prostorno uređenje pojedinačnih sakralnih i civilnih kulturnih dobara

Za sve zahvate na pojedinačnim preventivno zaštićenim sakralnim kulturnim dobrima potrebno je ishoditi Prethodnu suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela u Splitu. U slučaju potrebe za sanacijom sakralnih građevina potrebno je izraditi arhitektonsku dokumentaciju postojećeg stanja, a projekt sanacije uskladiti sa posebnim uvjetima za obnovu koje će izdati Konzervatorski odjel u Splitu. Sve zahvate na preventivno zaštićenim građevinama (dokumentiranje, projektiranje i izvođenje) mogu izvoditi isključivo izvođači koji za to imaju ovlaštenje Ministarstva kulture, a radove treba izvesti pod konzervatorskim nadzorom Konzervatorskog odjela u Splitu.

Za sve zahvate na kulturnim dobrima za koje je ovim konzervatorskim elaboratom predloženo pokretanje postupka za upis u Registar spomenika kulture RH potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela u Splitu, a radove treba izvesti pod konzervatorskim nadzorom.

Kulturna dobra od lokalnog značaja treba zaštititi odredbama i mjerama prostornog plana, u skladu sa režimima zaštite navedenim u ovom konzervatorskom elaboratu.

Smjernice za prostorno uređenje arheoloških spomenika

Za arheološke lokalitete koji su evidentirani na temelju postojećih nalaza i za lokalitete na kojima se pretpostavljaju mogući arheološki nalazi, a nabrojeni su kao kulturna dobra od lokalnog značaja nisu utvrđene prostorne granice lokaliteta. Prostor oko lokaliteta i sam lokalitet tretirati kao A zonu zaštite te zabraniti sve građevinske, zemljane i sl. radove ili ih izvoditi u suradnji i uz nadzor arheologa nadležne konzervatorske službe što mora biti uvjetovano prilikom izdavanja lokacijske, odnosno građevinske dozvole.

Zaštita prirodne baštine

Na području općine Primorski Dolac nema  prirodnih cjelina koje je potrebno zaštititi u smislu Zakona o zaštiti prirode

Manja područja  šumske vegetacije trebalo bi zaštititi da se  ne naruše i njegova osnovna svojstva (branje i uništavanje biljaka, razni oblici gospodarskog korištenja i sl.). detaljne granice zaštite potrebno je utvrditi istraživanjima izvedenim od strane nadležne institucije.

Očuvanje kulturno povijesnih obilježja prostora podrazumijeva prije svega:

- zaštitu i očuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti prostora

- očuvanje i unapređenje održavanja i obnove zapuštenih poljodjelskih površina uz zadržavanje tradicijskog načina korištenja i parcelacije

## 6.	MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ I

## ZBRINJAVANJE OTPADA

Na području obuhvata Prostornog plana ne predviđa se razvoj djelatnosti  i gradnja građevina što ugrožavaju zdravlje ljudi i štetno djeluju na okoliš.

Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš su:

Očuvanje i poboljšanje kvaliteta tla

-     u okviru praćenja stanja okoliša (monitoringa) sustavno mjeriti onečišćenja tala

na temelju zakonske regulative.

-     u okviru Katastra emisija u okoliš voditi očevidnike za emisije onečišćavajući tvari u

tlo,

-     smanjiti emisije onečišćujućih tvari (kontaminaciju teškim plinovima, otpadnim

plinovima, komunalnim i industrijskim vodama, radionuklidima i dr.) u tlo na način da

izvori emisija djeluju po standardima zaštite okoliša,

-    smanjiti unos pesticida u tlo te smanjiti globalni proces humizacije tla,

-    opožarene površine čim prije pošumljavati kako bi se smanjio učinak erozije tla,

-    izgradnju urbanih cjelina, industrijske objekte, prometnice i sl. planirati na način da

se  nepovratno izgubi što manje tla,

-   uz ceste s velikom količinom prometa uređivati pojaseve zaštitnog zelenila i drvorede

primjerene širine te ograničiti proizvodnju poljoprivrednih proizvoda na zemljištu

najmanje 20,0 m od ruba kolnika ceste;

-   radi zaštite od oborinskih voda potrebno je osigurati vodopropusnost tla na građevnoj

čestici i ograničavanjem udjela nepropusnih površina prilikom uređenja javnih

otvorenih prostora.

Očuvanje i poboljšanje kvalitete voda

-	planiranje i gradnja građevina za odvodnju otpadnih voda i uređaja za

pročišćavanje otpadnih voda;

-	obvezan predtretman otpadnih voda iz gospodarskih pogona i dovođenje

otpadne vode na razinu tzv. gradskih otpadnih voda prije upuštanja u gradski

sustav odvodnje otpadnih (fekalnih) voda;

-	povećanje kapaciteta prijemnika gradnjom potrebnih vodnih građevina;

-	zabrana, odnosno ograničenje ispuštanja opasnih tvari propisanih uredbom o

opasnim tvarima u vodama;

-	sanacija divljih deponija, te kontrolirano odlaganje otpada;

- 	spriječiti nastajanje onečišćenja na postojećim izvorištima za opskrbu vodom ;

-	ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije, a po potrebi i

taložnika;

-	ugradnja finih rešetki ili nekih drugih rješenja na ispustima preljevnih voda radi

sprječavanja; ispuštanja krupnih suspenzija u more.

Očuvanje čistoće zraka

-	stanje zaštite zraka ne smije prelaziti preporučene vrijednosti kakvoće zraka

(PV). U cilju toga potrebito je djelovati preventivno kako se zbog građenja i

razvitka područja ne bi prekoračile preporučene vrijednosti kakvoće zraka (PV),

-	uspostaviti područnu mrežu za praćenje kakvoće zraka. Lokacije odabrati u

naseljenom i prometom opterećenom dijelu grada i u blizini industrijskih izvora

onečišćenja  te uspostaviti odgovarajući informacijski sustav,

-	redovito praćenje emisija, vođenje registra izvora emisija s podacima o

prostornom smještaju, kapacitetu te vrsti i količini emisija na temelju kojih se vodi

katastar emisija na gradskoj i županijskoj razini,

-	zabrana se proizvodnje tvari koje oštećuju ozonski omotač

Smanjenje prekomjerne buke

-	sprečavanje nastajanja buke na način da se planira gradnja građevina, koje

mogu predstavljati izvor buke,  na mjestima s kojih neće djelovati na sredinu u

kojoj ljudi rade i borave,

-	za potrebe utvrđivanja i praćenja razine buke potrebno je izraditi karte buke za

područje prolaza Auto ceste  kroz naselje,

-	razina buke uvjetovana prometom smanjit će se optimalizacijom utjecaja prometa

na okoliš

-	razina buke uzrokovana radom industrijskih pogona smanjiti će se na način da se

industrijski pogoni dislociraju iz centralnog gradskog područja i to na dozvoljenu

udaljenost od naseljenih mjesta sukladno zakonu,

-	razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljene razine radom ugostiteljskih

objekata, regulirati će se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata

sukladno zakonskoj regulativi, primjenom karte buke za određeno područje te

inspekcijskim nadzorom.

Zaštita od požara

U sustavu zaštite od požara prvenstveno  se podrazumijeva zaštita šuma i ostalog šumskog zemljišta.

Zaštita šume uključuju i zaštitno zelenilo i pejzažne površine uz  naselja. Imaju funkciju zaštite tla od erozije (kod nagnutih terena), zaštite naselja i drugih gospodarskih zona, športsko rekreacijskih i drugih zona. Pridonose prirodnim vrijednostima područja, poboljšanju mikroklimatskih i ekoloških uvjeta, proizvodnje u poljoprivredi i stočarstvu, te podižu estetsku vrijednost krajolika u prilog razvitka turizma i rekreacije.

U okviru sustava protupožarne zaštite   urediti i opremiti najmanje dvije motrilačke postaje.

Postupanje s otpadom

Program zbrinjavanja i gospodarenja komunalnim otpadom Splitsko-dalmatinske županije predviđa realizaciju Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Do tog roka će se koristiti postojeća odlagališta. Općina Primorski Dolac odlaže otpad u odlagalištu Plano, na području Općine Trogir. Na mjestu postojećeg odlagališta planira se sabiralište komunalnog otpada, koji će se potom odvoziti u županijski centar za gospodarenje otpadom.

U cilju neposrednog rješavanja problema zagađenja okoliša od nekontroliranog odlaganja različitih vrsta otpada utvrđuju se slijedeće mjere:

Potrebno je sanirati sva “divlja” odlagališta otpada, posebno građevinskog otpada uz ceste.

Izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada te mjere iskorištavanja vrijednih osobina otpada, odnosno program odvojenog skupljanja, recikliranje, kompostiranje i dr. potrebito je provoditi prema zakonskoj regulativi

Izdvojeno prikupljanje otpada u naseljima omogućuje se pomoću posuda (spremnika) razmještenim na javnim površinama i na način da se postupno otpad odvaja po vrsti.

Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veće metalne kontejnere.

Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (papir, staklo, plastika i dr.).

Za postavljanje kontejnera potrebno je osigurati odgovarajući prostor, po mogućnosti ograđen prikladnom ogradom ili zelenilom, na način da se ne ometa kolni i pješački promet i ne zagađuje okoliš.

## 7.	OBVEZA IZRADE DETALJNIJIH PROSTORNIH PLANOVA

Obuhvat izrade prostornih planova užih područja prikazan je na kartografskom prikazu 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA naselja i izdvojena građevinska područja s granicom obuhvata izrade    detaljnijih planova u mjerilu 1:5000.«

U cilju provođenja odrednica Prostornog plana utvrđene su smjernice za izradu dokumenata prostornog uređenja:

a) Urbanistički plan uređenja gospodarske zona u svrhu uređenja područja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade plana nije moguće ishođenje lokacijskih dozvola na tim područjima'.

b) Urbanistički plan uređenja turističke zone u svrhu uređenja područja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade plana nije moguće ishođenje lokacijskih dozvola na tim područjima'.

| ZONA | NASELJE | NAMJENA |  | PLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Bristovača/Trištenica | Primorski Dolac | Gospodarska - proizvodna | I2 | UPU |
| 2. Podi |  | Gospodarska - poslovna | K3 | UPU |
| 3. Preslo |  | Turistička | T4 | UPU |

## 8.	SMJERNICE I MJERILA ZA NEOPHODNU REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINA

## U SKLADU  S   ČLANKOM 44. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Planom se određuje mogućnost rekonstrukcije građevine čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj ovim planom, a koje su izvan zaštitnog cestovnog pojasa i infrastrukturnih koridora te zaštićenih prostora.

Građevine izgrađene u skladu s propisima (legalne građevine prema Zakonu o prostornom uređenju  i Zakonu o gradnji), a čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj prostornim planom mogu se do privođenja planiranoj namjeni rekonstruirati u skladu sa smjernicama i mjerilima određenim ovim planom

Neophodni opseg rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta života i rada kod obiteljske kuće i stambeno-poslovne zgrade:

- obnova i sanacija oštećenih i dotrajalih dijelova građevine, konstruktivnih            dijelova građevine u postojećim  gabaritima,

-	izmjena ili sanacija krovišta, bez promjene vanjskog oblika

-  priključak na uređaje komunalne infrastrukture, ukoliko za isto postoje uvjeti

te rekonstrukcija instalacija,

-  dogradnja sanitarnih prostorija, ukoliko ih postojeće građevine nemaju, i to            najviše do 12 m2 bruto površine,

- adaptacija tavanskog ili drugog prostora, unutar postojećih gabarita, u stambeni prostor,

-   dogradnju pomoćnih prostorija (kotlovnica, spremište ogrijeva i sl.), do 10 m2.

Neophodni opseg rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta života i rada građevina druge namjene (gospodarske, turističke, javne komunalne i prometne građevine)smatra se :

-   obnova i sanacija oštećenih i dotrajalih dijelova građevine u postojećim

gabaritima,kao sanacija dotrajalih konstruktivnih dijelova građevine i krovišta

-   prenamjena i funkcionalna preinaka građevina

-	  dogradnja sanitarija, garderoba, spremišta i sl. do najviše 10 m2 izgrađenosti za

građevine do 100 m2 bruto izgrađene površine i do 5% ukupne bruto izgrađene

površine za veće građevine

-    prenamjena i funkcionalna preinaka građevine pod uvjetom da se novom

namjenom ne pogoršava stanje okoliša

-    dogradnja sanitarnih prostor, garderoba, manjih spremišta, kotlovnice i sl.

do  najviše 15 m2 bruto površine za građevine do 200 m2 ukupne bruto

izgrađene površine, odnosno do najviše 5% ukupne bruto izgrađene

površine za veće građevine,

-    dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija, te izmjena uređaja, tehnološke

opreme i instalacija ovisno o promjeni tehničkih rješenja,

-    priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, ukoliko za isto

postoje uvjeti.

Planom se određuje zabrana rekonstrukcije građevina koje svojim postojanjem ili uporabom ugrožavaju okoliš iznad zakonom dopuštenih vrijednosti ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja.

Rekonstrukcija objekata iz prethodnih točaka neće se dozvoliti ako je programima uređenja prostora općine predmetno zemljište predviđeno privođenju namjeni utvrđenoj ovim Prostornim planom  kao i planovima nižeg reda donesenih na temelju ovog plana.

Iznimno, rekonstrukcija postojećih objekata podignutih u zaštitnim koridorima prometnica, te u zaštitnom pojasu cesta moguća je samo radi sanacije.

Objekti u zaštićenim povijesnim jezgrama i drugim zaštićenim spomeničkim cjelinama mogu se rekonstruirati uz obaveznu prethodnu suglasnost nadležne institucije.

Izuzetno se može dozvoliti i nadogradnja ukoliko:

-    postojeći objekt nema osnovnih sigurnosnih i sanitarno-higijenskih uvjeta te

zadovoljavajuće ostale prostore

- 	postojeći objekt bitno ne ugrožava uvjete korištenja okolnih objekata i parcela

- 	susjedni objekt nema izvedene otvore na zajedničkoj međi

- 	nadogradnja objekta neće se odobravati ako susjedni objekti na manjoj

udaljenosti od 3,0 m i na toj strani imaju glavne otvore, što se ne odnosi na

ulične nizove.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanjem na snagu ovog Prostornog plana ne primjenjuje se Prostorni plan bivše općine Kaštela (Sl. glasnik općine Kaštela  br.6/92 ) za područje općine Primorski dolac.

Dinamika izrade detaljnijih planova, obaveza donošenja koje su prozvane ovom Odlukom utvrdit će se Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Primorski Dolac.

Elaborat PPUO Primorski Dolac izrađen je u 5 izvornika i sadrži uvezan tekstualni i grafički dio ovjeren pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja općine Primorski Dolac stupa na snagu osmog dana od  dana objave u Službenom glasniku općine Primorski Dolac.

Klasa; 021-04/06-03/356

Ur.broj; 2134/05-06-2

Primorski Dolac, 30. lipnja 2006.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan    Stojak